|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. E-mail: info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село Гельбах»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

г. Долгопрудный 2014 г.

| Заказчик | Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село Гельбах»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г.Долгопрудный 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Томилин В.В.		— генеральный директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	      — руководитель проекта

- Ашурков В.В.	 	— архитектор проектов

- Ярешко С.И. 		— архитектор проектов

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.		— инженер-картограф

- Косякова О.И.		— инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	9

1.3 Природные условия и ресурсы	11

1.3.1 Климатическая характеристика	11

1.3.2	Гидрография	13

1.3.3	Рельеф	14

1.3.4	Геологическая характеристика	15

1.3.2	Гидрогеологические условия	15

1.3.3	Минерально-сырьевые ресурсы	17

1.3.4	Лесные ресурсы	18

1.3.5	Растительный и животный мир	18

1.3.6	Инженерно-строительная характеристика	19

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	21

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	23

2.3	Экономическая база муниципального образования	25

2.4	Население	26

2.5	Жилищный фонд	29

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	33

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	41

2.7.1	Внешний транспорт	41

2.7.2	Улично-дорожная сеть	42

2.8	Электроэнергетика	46

2.9	Инженерное оборудование территории	47

2.9.1	Водоснабжение	48

2.9.2	Водоотведение	51

2.9.3	Теплоснабжение	52

2.9.4	Газоснабжение	53

2.8.5	Электроснабжение	53

2.8.6	Связь, радиовещание, телевидение	55

2.9	Инженерная подготовка территории	57

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	58

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	59

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	63

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	71

2.13.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	71

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	74

2.13.3	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	81

2.13.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	85

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	90

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	95

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА	100

5	Перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из ЕГО границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	101

6	Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования	114

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	118

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана муниципального образования «село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «село Гельбах», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан, ортофотопланы Кизилюртовского района М 1:2000 в системе координат МСК-05, выполненные ООО «Аэрогеоматика» г.Краснодар в 2011 г.

При разработке Генерального плана муниципального образования «село Гельбах» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2013 год;

- I очередь –2018 год;

- расчетный срок –2033 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000);

- карта границ населенных пунктов муниципального образования (М 1:25000);

- карта функциональных зон М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан и Кизилюртовского района;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан:

- карта современного использования территории М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000);

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000);

- карта транспортной и инженерной инфраструктур М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000 (фрагмент с. Гельбах М 1:5000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «село Гельбах» Кизилюртовского района Республики Дагестан находится на берегу реки Сулак (Чирюртское водохранилище), в 4 км южнее города Кизилюрт.

Рисунок 1 - Село Гельбах

Площадь поселения равна 5,1 тыс. га. Число жителей на 01.01.2014 г. составило 1521 человек. Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является село Гельбах.

Село образовано на месте древнего аварского аула Гельбах. В нем расселялись отставные русские солдаты и офицеры из нижерасположенной слободы Чирюрт (позже Нижние Драгуны, Новоалександровка). Село по аналогии со слободой сначала получает название Верхние Драгуны, затем в 1924 году - Верхний Чирюрт. И только в начале 90- годов ХХ века, населенному пункту возвращают прежнее название Гельбах. В 2004 году в районе села построена Гельбахская ГЭС.

Транспортная связь села Гельбах с районным центром осуществляется по автодороге республиканского значения «Буйнакск – Кизилюрт». Ближайшая железнодорожная станция - Кизил-Юрт, располагается на линии Гудермес — Дербент в городе Кизилюрт.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Гельбах» – административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Республики Дагестан.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;

- Глава администрации муниципального образования;

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования;

- контрольный орган муниципального образования – контрольно-счетная комиссия.

Муниципальное образование «село Гельбах» образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус сельского поселения.

Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «село Гельбах».

Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Гельбах» на севере граничит с селом Комсомольское, на северо-востоке с сельсоветом «Стальский», на востоке с селом Новый Чиркей, на юге с Буйнакским районом Республики Дагестан, на западе с селом Миатли, на северо-западе - с городом Кизилюрт и селом Нижний Чирюрт.

Рисунок 2 – Границы муниципального образования «село Гельбах»

Описание границ муниципального образования «село Гельбах»:

участок №1

- От литеры А до литеры Б муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «сельсовет Стальский».

- От литеры Б до литеры В муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Новый Чиркей».

- От литеры В до литеры Г муниципальное образование «село Гельбах» граничит с Буйнакским районом Республики Дагестан.

- От литеры Г до литеры Д муниципальное образование «село Гельбах» граничит с землями водного фонда Республики Дагестан.

- От литеры Д до литеры Е муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «Город Кизилюрт».

- От литеры Е до литеры Ж муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Нижний Чирюрт».

- От литеры Ж до литеры А муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Комсомольское».

участок №2

- От литеры З до литеры И муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Нижний Чирюрт».

- От литеры И до литеры К муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Комсомольское».

- От литеры К до литеры Л муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Султан-Янги-Юрт».

- От литеры Л до литеры М муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «сельсовет Стальский».

участок №3

- От литеры Н до литеры О (по часовой стрелке) муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «сельсовет Стальский».

- От литеры О до литеры Н (по часовой стрелке) муниципальное образование «село Гельбах» граничит с муниципальным образованием «село Комсомольское».

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

Территория муниципального образования «село Гельбах» относится к Северному подрайону Предгорного района умеренно-континентального климата. Отличительная особенность этого подрайона — преобладание осадков в теплый период года.

Климат континентальный с непродолжительной мягкой зимой, неустойчивым снежным покровом и жарким летом с длительными периодами сухой погоды, перемежающимися ливневыми дождями. Самый холодный месяц — январь, самый теплый — июль. Среднегодовая температура воздуха +10,9С. Среднегодовое количество атмосферных осадков (с поправками к показаниям осадкомера) равно 524 мм, причем осадки теплого периода составляют 358 мм. Минимум осадков отмечен в зимние и весенние месяцы 30-37 мм. Максимум наблюдается в июне-июле и достигает 59-57 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%, максимум ее приходится на зимнее время 84-85%, минимум летом – 60-61%.

Зимний период непродолжительный и мягкий. Температуры в самый холодный месяц составляют в среднем -3…-4 градуса. Снежный покров неуверенный и может достигать 5-10 см. Продолжительность зимнего, относительно холодного периода, составляет 48-50 дней и сопровождается повышенной влажностью воздуха. Весна вступает в свои права в первой половине марта и сопровождается нечастыми кратковременными дождями иногда и грозами.

Лето теплое, отчасти засушливое. Температура июля в среднем составляет +23…+24 градуса, прогноз погоды может предупреждать об установлении солнечной и очень жаркой погоды, когда воздух может прогреваться до +37…+40 градусов. Непродолжительные ливневые дожди лишь на небольшой промежуток времени сбивают летний зной. В начале осени так же отмечается сухая и теплая погода. Начиная с середины ноября, погода приобретает неустойчивый, относительно прохладный и дождливый характер. В общей сложности в год наблюдается до 215 безморозных с положительной температурой дней.

Ветровые условия территории характеризуются данными наблюдений за направлением ветра (в процентах) и средним числом штилей.

Преобладающими в течение года являются ветры восточного и западного направления.

Таблица 1 - Направление ветра (%) и среднее число штилей

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | З | СЗ | Штиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| годовой | 2 | 6 | 28 | 4 | 4 | 17 | 31 | 8 | 6 |
| теплый | 2 | 6 | 31 | 4 | 5 | 19 | 25 | 8 | 5 |
| холодный | 2 | 6 | 23 | 3 | 4 | 14 | 38 | 9 | 6 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром (15 м/сек) составляет 13 , наибольшее – 28. Летом наблюдаются суховеи со слабой засухой.

Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 2083 часов. В летние месяцы оно колеблется в пределах 270-280 часов. Число дней без солнца – 83.

Согласно СНиП 23-01-99 муниципальное образование по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.

### Гидрография

Река Сулак, наиболее крупная река Дагестана, образуется от слияния рек Андийское Койсу и Аварское Койсу и впадает в Каспийское море двумя рукавами. Длина реки от места слияния до устья 169 км.

В 1962 г. в районе с. Чир-Юрт (112 км от устья) было построено Чирюртское водохранилище с нормальным подпорным уровнем (НПУ) 96,0 м, полный объем водохранилища 55,5 млн. м3.

Рисунок 3 -Чирюртское водохранилище

Водохранилище представляет собой сравнительно неглубокий искусственный пресноводный водоем, созданный на р. Сулаке при строительстве Чирюртских ГЭС. Длина его 10,8 км, а средняя ширина составляет около300-500 м, при максимуме в северной части в 1,5 км. Максимальная глубина 12 м, средняя — около 2 м. Дно водоема на большей части илистое. Минерализация воды в водохранилище не превышает 600 мг/л. По химическому составу вода относится к классу гидрокарбонатно-сульфатных вод. Водоем имеет хорошую проточность, благодаря чему качество воды сравнительно высокое. Прозрачность воды — до 3 м. Ледостав при нормальном режиме работы водохранилища отсутствует. При длительном периоде отрицательных температур ниже −10°С и неравномерных пусках воды на приустьевом участке Сулака иногда образуется ледяной покров, который быстро разрушается при резком увеличении расхода воды. Уровень воды в водохранилище подвержен колебаниям, связанным с режимом работы Чирюртской ГЭС.

После создания в 1959-1962 гг. Чирюртского водохранилища его котловина заилилась всего за несколько лет и к 1975 г. представляла собой русло реки с многочисленными отмелями. В настоящее время практически все взвешенные и донные наносы Сулака оседают в водохранилищах каскада Сулакских ГЭС, а сам водоем после очистки вдвое увеличил полезную емкость.

Ниже Чирюртского водохранилища река Сулак выходит на Терско-Сулакскую низменность и течет по широкой валунно-галечной пойме, которая постепенно сужаясь, широким и глубоким руслом выходит к устью. В водном режиме р. Сулак можно выделить следующие особенности.

Продолжительность периода половодья 7 месяцев (с апреля по октябрь), меженного периода 5 месяцев (ноябрь-март).

Расчетные среднегодовые расходы воды разной обеспеченности составляют:

Таблица 2 - Расчетные среднегогодовые расходы воды

| P I % | I | 4 | 10 | 75 | 95 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/сек | 248 | 226 | 214 | 158 | 145 | 132 |

В естественных условиях твердый сток р.Сулак составлял 20,6 млн. тонн в год (преобладает ил и глина - 73 %).

В условиях зарегулированного стока (за период с 1975 по 1983 г. ) в створе Миатли среднемесячная мутность изменяется от 1,4 до 230 г/м3.

Вода р. Сулак по химическому составу относится к сульфатному классу кальциево-натриевой группы, с невысокой минерализацией ( до 250-800 мг/л) и умеренной жесткостью (1,0-3,5 мг. экв/л).

### Рельеф

Муниципальное образование расположено на юге Кизилюртовского района, в 4 км от г. Кизилюрт, в среднем течении р. Сулак.

По генетическому типу и возрасту рельефа территория относится к Предгорному эрозионно-тектоническому району, для которого характерны сильно расчлененные асимметричные хребты с элементами закарстованности.

Северная часть Чирюртского водохранилища лежит у основания Нарат-Тюбинского хребта, входящего в район моноклинально-складчатых хребтов и продольных синклинальных долин. Он состоит из параллельных куэстовых гряд, сложенных песчано-алевролитовыми породами миоценового возраста.

Хребет сильно расчленен продольными и поперечными долинами, балками и оврагами. Чрезвычайно усложненный горно-долинный рельеф прилегающих к водохранилищу территорий резко сглаживается у северных границ водоема и переходит в предгорную террасированную равнину нижнего течения Сулака.

Абсолютные отметки поверхности поселения колеблются в пределах 19-150 м - на северо-востоке, до 690 м на юго-востоке муниципального образования.

### Геологическая характеристика

Территория муниципального образования расположена на границе распространения в Предгорном Дагестане неогеновых и палеогеновых отложений, представленных главным образом верхнемеловыми известняками, известняково-мергельными породами палеоцена и эоцена и терригенными отложениями олигоцена и нижнего миоцена.

Отложения сарматского яруса, местами выходящие на поверхность, выражены, преимущественно, глинами, сменяющимися вверх по разрезу пластами песчаников, глин и известняков-ракушечников.

Миоцен представлен грубыми песчаниками с прослоями гравия и гальки, постепенно переходящими в глины с тонкими прослойками оолитовых и ракушечниковых известняков.

Акчагыльский ярус выражен переслаивающимися песчанистыми глинами, песками и грубозернистыми песчаниками с линзами галечных конгломератов.

Отложения апшеронского яруса, обнажающиеся в обрывах коренного берега долины р.Сулак, представлены крупнозернистыми песками, песчанистыми глинами и галечниками с редкими линзами конгломератовых валунов.

### Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении территория находится в пределах Терско-Кумского артезианского бассейна. Область питания бассейна расположена в предгорьях, на довольно высоких отметках, где происходит инфильтрация, преимущественно, талых и дождевых вод. В пределах бассейна содержится несколько водоносных горизонтов и комплексов.

Водоносный комплекс, приуроченный к толще третичных отложений, прослеживается непрерывно полосой в предгорной части. Водосодержащими породами служат пески, трещиноватые песчаники, мергели, известняки, переслаивающиеся с пачками глин. Ввиду неоднородности и сложности строения водовмещающих пород, наблюдается тесная гидравлическая связь между отдельными водоносными горизонтами, образующими единый водоносный комплекс. Воды трещинного и пластово-трещинного типа, обладают напором. Производительность большинства водоносных горизонтов незначительна.

Водоносный комплекс, заключенный в чокракском, караганском и конском горизонтах, приуроченный к трещиноватым зонам известняков и песчаников, имеет локальное распространение и характеризуется незначительной водообильностью. По химическому составу воды весьма разнообразные; встречаются как пресные, так и минерализованные воды. Расход родников, выходящих у подножья коренных склонов долины р. Сулак, не превышает 0,03 л/сек.

В верхнесарматских отложениях вода циркулирует в песчаниках и известняках, разделенных пластами водонепроницаемых глин. По химическому составу вода преимущественно сульфатно-кальциевая и сульфатно-хлоридно-магниевая с сухим остатком до 5 г/л. Дебит источников составляет не более 0,01-0,3 л/сек.

В отложениях апшеронского и акчагыльского ярусов также содержатся подземные воды, встреченные на глубине около 500-600 м. Скважины, пробуренные на указанные водоносные горизонты на территории района, являются самоизливающимися. Дебиты скважин варьируют в широких пределах: от 1-2 л/с до 6-10 л/с.

Воды пресные, с минерализацией до 1 г/л и жесткостью 10-13 мг.экв./л. Воды бакинских отложений, заключенные в разнозернистых песках и галечниках, встречены на глубинах, от 40 до 180 м.Дебиты скважин варьируют от 0,05 до 21,0 л/с, напор над устьем достигает 10-15 м.

Воды бакинских отложений в основном имеют повышенную минерализацию - по 2,5 г/л и жесткость 9-II мг.зкв./л. Местами встречаются пресные воды с минерализацией до 0,3 г/л.

В четвертичных отложениях, слагающих речные террасы и пойму реки Сулак, также содержатся поровопластовые воды грунтового типа. Глубина залегания этих вод в пойме составляет 0,3-3,0 м, в пределах надпойменных террас - 5-6 м. Указанные воды характеризуются химическим составом. Дебит скважин и источников варьирует в широких пределах,

Сулакское месторождение подземных пресных вод разведано для хозяйственно-питьевого водоснабжения гг.Махачкала, Кизилюрт и Приморской курортной зоны в 1981г. В объеме 432,2 тыс.м3/сут. оценены запасы древнеаллювиального водоносного комплекса, разделенного на 2 горизонта – грунтовый – (аQII-IIIhz-hv) – аллювиальный средне-верхнечетвертичный хазаро-хвалынский ВК и напорный (аQIb) – аллювиальный нижнечетвертичный бакинский ВГ в пределах Сулакской АПР.

Водоносные горизонты приурочены к отложениям древнечетвертичного и неогенового возраста. Основными является древнекаспийский водоносный горизонт.

Водосодержащими породами служат пески и валунно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем. В толще этих осадков выделяют два водоносных горизонта, разделенных глинистым слоем. Мощность слоев изменяется от 6 до 80 м.

Первый водоносный горизонт – безнапорный, залегает до около 100 м, уровень грунтовых вод фиксируется на глубине до 3 м. Дебиты скважин, пробуренных на этот горизонт, достигали 100 л/сутки. По химическому составу – воды пресные, с минерализацией мг/л, обшей жесткостью 4,7-6,5 мг экв./л.

Второй водоносный горизонт – напорный, залегает в интервале 120-160 м. Пьезометрический уровень находится вблизи поверхности земли. Дебиты скважин, пробуренных на данный водоносный горизонт, достигает 70 л/с. По химическому составу воды пресные, с минерализацией 500-570 мг/л, обшей жесткостью 4,8-6,0 мг экв./л.

Основной отбор пресных вод в районе производится скважинами от 130 до 520 м с дебитами от 345 до 2400 м3/сутки.

В пределах МППВ во II зоне ЗСО действует 7 водозаборов с водоотбором в 2012г. 3,9 тыс. м3/сут., что на 1,5 тыс.м3/сут. больше, чем в 2011г. на аллювиальный хазаро-хвалынский ВК, и он практически не влияет на гидродинамическое состояние подземных вод.

В целом Кизилюртовский район по величине разведанных запасов подземных вод на его территории может характеризоваться как обеспеченный.

В настоящее время источником централизованного хозяйственного водоснабжения с. Гельбах являются в основном поверхностные воды реки Сулак с забором воды из Чирюртского водохранилища.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Из ископаемых минерально-сырьевых ресурсов в с. Гельбах расположено Султановское месторождение силикатных песков (запасы сырья - 4,5 млн. куб. м).  В границах муниципального образования расположено  также месторождение газа «Чирюрт».

Таблица 3 - Сведения о разрабатываемых месторождениях кварцевого песка

| Наименование предприятий | Нас. пункт | Распоряжение Правительства РД об изменении категории | Площадь, га | Балансовые запасы, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юсупов О.Ю. | с.Гельбах | 226-р от 28.08.2008 | 4 | 617,6 |

В Кизилюртовском районе на глубине свыше 900 м залегают термоминеральные подземные воды. Воды не разведаны и не эксплуатируются.

### Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию территория Кизилюртовского района относится к району степей Европейской части РФ, лесорастительная зона - степная. Лесные насаждения находятся под контролем Пригородного лесничества.

Общая площадь лесного фонда на территории сельского поселения составляет 1145 га (22,3% земель муниципального образования), в том числе 375 – в безвозмездном пользовании администрации муниципального образования «село Гельбах».

### Растительный и животный мир

По схеме геоботанического районирования Дагестана муниципальное образование расположено на границе Западного лугово-лесного и Северо-Восточного лугово-лесо-сухостепного подрайонов Северного предгорного района.

В пределах Чирюртского водохранилища в разные сезоны года зарегистрировано пребывание 8 редких видов птиц, краткая информация о которых приводится ниже. Несомненно, что при дальнейшем проведении здесь более интенсивных и регулярных орнитологических наблюдений, этот список может быть существенно расширен.

- Кудрявый пеликан. По данным опроса, регулярно отмечается в осенне-зимний период; однако во время среднезимних учетов в 2004 и 2005 гг. нами не зарегистрирован.

- Малый баклан. В небольшом количестве регулярно зимует на водохранилище, в том числе 12.01.2004 г. нами здесь учтено 6 птиц, 12.01.2005 г. — 2 птицы.

- Черный аист. Гнездится в Андрейаульском и Миатлинском заказниках недалеко от водно-болотного угодья. На побережье водохранилища регулярно встречаются кормящиеся птицы.

- Белоголовый сип. Регулярно отмечается на территории угодья. Предполагается его гнездование на прилегающих предгорных хребтах.

- Черный гриф. Одиночные птицы регулярно отмечаются на территории угодья. Возможно, 1-2 пары гнездятся в лесах западной части хребта Нарат-Тюбе, прилегающих к восточным границам угодья, а также в лесах Андрейаупьского заказника недалеко от западных границ угодья.

- Стервятник. Предполагается гнездование 1-2 пар на сухих скалистых предгорных склонах хребта Нарат-Тюбе недалеко от границ угодья.

- Змееяд. В гнездовой период на побережье водохранилища регулярно отмечаются одиночные птицы.

- Степная пустельга. Небольшие колонии известны в окрестностях сел Бавтугай и Нижний Чирюрт, на северной окраине угодья.

Чирюртское водохранилище имеет большое значение как место зимовки водно-болотных птиц, особенно в холодные зимы, когда замерзают многие равнинные водоемы в этой части Дагестана. В середине января 2004 г. здесь учтено около 800 водоплавающих и околоводных птиц не менее 12 видов, 730 из которых составляли утки (кряква, широконоска, красноголовый нырок и хохлатая чернеть), в небольшом количестве встречались поганки (малая и черношейная), малый баклан, цапли (серая и большая белая), чайки (сизая и хохотунья), черныш. В середине января 2005 г. на водохранилище учтено около 2100 птиц не менее 7 видов, снова абсолютно доминировали утки (более 1 800 ос.), вторым по численности видом была лысуха (около 200 ос.).

### Инженерно-строительная характеристика

Муниципальное образование характеризуется особо сложными условиями для строительства - расчлененным рельефом, широко развитой эрозией, оползнями, обвалами. Сейсмичность территории составляет 9 баллов, пораженность опасными процессами - не менее 50%.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2034 году должна будет составить 1430 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения, численность которого к 2034 году должна будет составлять 1680 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Республики Дагестан.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013-2015 годах».

- Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.

- Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Центральный Дагестан» до 2025 года.

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

- Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года».

- Республиканская целевая программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

- Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Кизилюртовский район» на 2013-2020 годы.

- Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения Республики Дагестан на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы»

- Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».

- Ведомственная целевая программа"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы"

- Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года».

- Государственная программа Республики Дагестан «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2013-2019 годы».

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Территория Кизилюртовского района характеризуется большой степенью освоенности, довольно развитой инфраструктурой, четко выраженным градостроительным зонированием территории.

Занимая центральное положение в республике, район тесно связан с окружающими районами через него осуществляется связь горных районов с северными районами республики.

Исторической планировочной осью для населенных пунктов Кизилюртовского района является река Сулак. Современная планировочная структура района опирается на транспортные планировочные оси – автомобильную дорогу федерального значения «Кавказ», автодороги республиканского и межмуниципального значения.

В долгосрочной перспективе будет сформирован новый планировочный центр Кизилюртовского района - с.Комсомольское. Планировочными подцентрами территории являются с. Чонтаул и с. Новый Чиркей.

Село Гельбах входит в состав локальной системы расселения с центром в селе Комсомольское.

***

Муниципальное образование «село Гельбах» находится в южной части Кизилюртовского района, в 4 км южнее города Кизилюрт.

Село Гельбах вытянуто с севера на юг. Застройка населенного пункта сформирована на пересечении автоподъезда от федеральной автомобильной дороги «Кавказ» к с. Гельбах и автодороги республиканского значения «Буйнакск – Кизилюрт». В границах села Гельбах продолжением автодороги является улица Защитников Республики.

В настоящее время в границах муниципального образования застраивается новый жилой район, расположенный на расстоянии 1 км в юго-западном направлении от южной окраины села Гельбах. К новому району имеется автоподъезд от автодороги «Буйнакск – Кизилюрт».

Баланс земель

Данные о распределении территории поселения по категориям использования земель на 01.01.2014 г. представлены следующей в таблице.

Таблица 4 -Баланс земель на 01.01.2014 г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 144 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3 578 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 127 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 1 145 |
| 6 | Земли водного фонда | 135 |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 5 128 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 5128 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (69,8%) и земли лесного фонда (22,3%).

## Экономическая база муниципального образования

На территории села Гельбах расположена Гельбахская ГЭС, входящая в состав Дагестанского филиала ОАО "РусГидро" - предприятия, представляющего электроэнергетический комплекс Республики Дагестан.

В границах муниципального образования действуют также сельскохозяйственный производственный кооператив «Гельбахский», ОАО «Дорожник – 171» (общестроительные работы), ПБОЮЛ Юсупов (разработка карьера кварцевого песка), асфальтобетонный завод и несколько мелких частных предприятий.

СПК (колхоз) «Гельбахский» был создан путем реорганизации совхоза «Гельбахский».

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики муниципального образования «село Гельбах» на период планирования (до 2034 г.) являются добыча полезных ископаемых – горючего газа и силикатного песка, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих субъектов хозяйственной деятельности и новых производств и предприятий.

На I очередь (до 2019 г.) генеральным планом в качестве мероприятий предусмотрено:

- добыча и разработка природного газа (месторождение Чирюрт) - бурение скважины 6Г Чирюрт;

- сооружение искусственных прудов для разведения тепловодных видов рыб;

- разработка нового карьера по добыче кварцевого песка открытым способом (рядом с действующим);

- закладка новых садов (плодовые деревья);

- строительство животноводческого комплекса.

Деятельность органа местного самоуправления по экономическому развитию территории будет направлена на реализацию (разработку) следующих программ и планов мероприятий:

-схемы территориального планирования муниципального района на период до 2040 года;

-стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2025 года;

-муниципальной целевой программы развития малого предпринимательства в Кизилюртовском районе на 2012-2015 годы;

- реализации ключевых мероприятий Стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Центральный Дагестан» до 2025 года.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в селе Гельбах, составляет 1521 человек или 2,3% жителей Кизилюртовского района. Число домохозяйств - 313. Средний состав семьи равен 4,9 чел.

Динамика численности населения за 2002- 2012 годы приведена ниже в таблице.

Таблица 5- Динамика численности населения муниципального образования за 2002-2012 г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на конец года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед.изм. | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Гельбах | чел. | 1570 | 1473 | 1496 | 1521 |

С 2002 по 2012 год число жителей муниципального образования «село Гельбах» сократилось на 49 человек или 3,1% (в среднем на 0,31 % в год). При этом за исследуемый период показатели рождаемости были выше, чем показатели смертности. Таким образом, за 2002-2012 гг. размеры миграционного оттока в селе Гельбах превысили естественный прирост населения.

Удельный вес жителей муниципального образования в возрастной группе «старше трудоспособного» составляет 27,7%, трудоспособного населения - 43,2%, 29,1% - жителей в возрасте до 16 лет.

Таблица 6 - Характеристика населения в возрасте моложе трудоспособного

| Наименование населенного пункта, поселка, города | Численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | детей дошкольного возраста | детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ | детей школьного возраста | учащихся общеобразовательных учреждений |
| с.Гельбах | 1521 | 168 | - | 275 | 264 |

Показатели половой структуры населения в селе Гельбах согласно Всероссийской перепись населения 2010 г. таковы:

- женщин 487 человек, что составляет 53,2% от общей численности населения;

- мужчин 421 человек или 46,8%.

Средняя продолжительность жизни в поселении в 2012 г. оставила 74,9 лет.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в селе Гельбах: сокращение численности населения за счет миграционного оттока. Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2034 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2018 год (первая очередь генерального плана) и 2033 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей муниципального образования за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 7 - Расчет прогнозной численности населения села Гельбах

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2014 г. | 1 521 | 1 521 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,31 | 0,50 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2019 г., чел | 1 500 | 1 560 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2034 г., чел. | 1 430 | 1 680 |
| Абсолютный прирост населения с 2014 по 2033 г., чел. | -91 | 159 |
| Относительный прирост населения с 2014 по 2033 г., % | -6,0 | 10 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения начнет незначительно уменьшаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 1,4%. В 2033 году число жителей муниципального образования достигнет 1430 человек.

При инновационном сценарии население будет возрастать. Ежегодный прирост составит 0,5%, что соответствует темпу прироста населения Кизилюртовского района по прогнозу численности населения, представленному в схеме территориального планирования Кизилюртовского района Республики Дагестан. На 01.01.2034 г. число жителей с. Гельбах составит 1680 человек или 110,4 к уровню 2014 г.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в селе Гельбах на 01.01.2014 г. составила 37,2 тыс.м2. Число домовладений равно 313 единицам, средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя - 24,5 м2/чел. В жилой застройке преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

Таблица 8 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2014 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 313 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 313 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 37,2 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - уличный водопровод | «-« | 84% |
|  | -централизованная канализация | «-« | 0% |
|  | -сетевой газ | «-« | 75% |
|  | - централизованное теплоснабжение | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «село Гельбах» имеют износ от 30 до 60%.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по водопроводу —84%; канализации — 0%; центральному отоплению - 0%; сетевому газу — 75%.

В настоящее время в границах муниципального образования застраивается новый жилой район, расположенный на расстоянии 1 км в юго-западном направлении от южной окраины села Гельбах. К новому району имеется автоподъезд от автодороги «Буйнакск – Кизилюрт». К концу 2013 г. здесь было построено около 50 индивидуальных домов. На территории микрорайона требуется прокладка сетей водо- и газоснабжения, электросетей.

Таблица 9 – Объемы строительства жилья в с. Гельбах за 2006-2011 гг.

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилы домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 180 | 198 | 300 | 1534 | 1534 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 180 | 198 | 300 | 1534 | 1534 |

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Кизилюртовский район» в следующих размерах:

Таблица 10 Нормативы потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Кизилюртовский район»

| № п/п | Тип жилых домов | Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | В том числе |  | Норматив водоотведения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив отопления Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц |  |  |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома с водопроводом без канализации, оборудованные ваннами и душами с водонагревательными приборами | «село Акнада» «село Гельбах» «село Кироваул» «село Комсомольское» «село Миатли» «село Нижний Чирюрт» «село Султан-Янги-Юрт» «село Чонтаул» «сельсовет «Зубутли-Миатлинский» в составе сел: Зубутли-Миатли, Новое Гадари «сельсовет «Нечаевский» в составе сел:Нечаевка, Мацеевка | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации, оборудованные ваннами без душа с водонагревательными приборами |  | 6,1 | 6,1 | - | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом без канализации, ванн и душевых с водонагревательными приборами |  | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом без канализации, оборудованные ваннами и душами с водонагревательными приборами | «село Новый Чиркей» | 7,2 | 7,2 | - | - | - |
|  |  | «село Кульзеб» | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
|  |  | «сельсовет «Стальский» в составе сел: Стальское, Шушановка | 5,2 | 5,2 | - | - | - |

Инженерная обеспеченность жилищного фонда сельского поселения является достаточно высокой, поскольку село имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в селе Гельбах.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 31,7 м2 общей площади на человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - осуществлять строительство технологичного жилья;

  - развивать ипотечное жилищное кредитование;

  - обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 37200 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

37200 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1680 х 31,7 ≈53200 м2 общей площади

где: 1680 – численность населения на 01.01.2034 г., чел.; 31,7 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

53200 – 37200= 16000 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного жителя в селе Гельбах на 01.01.2014г. составила 24,5 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 01.01.2014 по 31.12.2033 г. представлено в следующей таблице.

Таблица 11 - Движение жилищного фонда селе Гельбах

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014г. | I очередь (2014-2018 г.) | 2019-2033 г. | Всего за период с 2014 по 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 1 521 | 1 560 | 1 680 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 24,5 | 26 | 31,7 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2014 г. | м2 | 37 200 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | - | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 37 200 | 41 200 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 4 000 | 12 000 | 16 000 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 41 200 | 53 200 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей. Застраиваемая территория – новый жилой микрорайон.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2019 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Объем нового жилищного строительства на конец I очереди составит 4000 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 26 м2/чел.

Расчетный срок

С 2019 по 2033 г. жилищное строительство будет вестись также, как и на первую очередь генерального плана, в направлении индивидуальной жилой застройки – будет построено 12000 м2 жилья. Площадь жилищного фонда к 2034 году составит 53200 м2, обеспеченность жильем – 31,7 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания села Гельбах формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 12 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания села Гельбах

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Администрация сельсовета | объект | 1 | - | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 126,4 | 1 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - | - |
| 4 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 150 | 123 | 1 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,25 | 18,3 | 1 |
| 6 | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 45,00 | 261,82 | 1 |
| 7 | Аптеки | м2 площ. зала | - | - | - |
| 8 | Клубы сельских поселений | мест | 120 | 52,2 | 1 |
| 9 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 10 | 109,6 | 1 |
| 10 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 110 | 24,1 | 4 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 110 |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | мест | 28 | 46 | 1 |
| 12 | Отделения связи | объект | - | - | - |

Согласно данным вышеприведенной таблицы, в селе Гельбах не хватает объектов розничной торговли, плоскостных спортивных сооружений, клубов, предприятий общественного питания; отсутствуют детские дошкольные учреждения, предприятия бытового обслуживания, аптеки.

То есть обеспеченность населения указанными объектами социального и культурно-бытового назначения не соответствует нормативной емкости, рекомендуемой республиканскими нормативами градостроительного проектирования.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Система образовательных учреждений поселения представлена одним объектом – средней общеобразовательной школой.

Общеобразовательные школы

Гельбахская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 250 ученических мест, в ней обучается 255 школьников. Учреждение работает в односменном режиме. Школа построена в 2010 году. Процент износа здания составляет 5%.

Таблица 13– Перечень образовательных учебных заведений села Гельбах

| Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки здания | Проектная мощность (мест, ученических мест) | Фактическая мощность(мест, ученических мест) | Численность детей соответствующего возраста | Численность детей, посещающих образовательные учреждения | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гельбахская СШ №1 | муниципальная | 2010 | 250 | 255 | 275 | 264 | 2004 | 50 | 5 |

В 2013 году было завершение строительство спортивного зала при Гельбахской школе.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения села Гельбах представлена врачебной амбулаторией, где жители села получают первую и неотложную медицинскую помощь. Профильную медицинскую помощь население получает в районной больнице.

Таблица 14 - Характеристика объектов здравоохранения с. Гельбах

| Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки здания | Проектная мощность (посещений в смену) | Фактическая мощность (посещений в смену) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта | Потребность фактического состояния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | капитальный ремонт |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | государственная (здание арендуемое у адм.) | 2008 | 45 | 45 | 2008 | 50 | 4 | - | + |

В с. Гельбах открыто отделение социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 2 человека из указанной категории населения.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В данной сфере существуют следующие основные проблемы:

-недостаточная мощность;

-слабая материальная база;

-расположение учреждений в старых/приспособленных зданиях, требующего капитального ремонта.

К учреждениям культуры на территории сельского поселения относятся дом культуры и библиотека.

Таблица 15 - Перечень и характеристика учреждений культуры с. Гельбах

| Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки здания | Проектная мощность (единиц, кол-во зрительных мест) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дом культуры | муниципальная | 1961 | 120 | 2005 | 50 | 98 | в собств .здании |
| библиотека | муниципальная | 1973 | - | 2010 | 50 | 60 | в здании средней школы |

С учетом текущей характеристики вышеуказанных объектов требуется строительство дома культуры с библиотекой.

Спортивные сооружения и площадки

В селе Гельбах из спортивных объектов имеются спортивная площадка и спортивный зал при школе.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли муниципального образования представлена 4-мя магазинами общей площадью торговых залов 110 м2.

В селе Гельбах действуют 2 кафе общей мощностью 28 мест. При средней общеобразовательной школе имеется школьная столовая. Предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

Обеспеченность учреждениями торговли в с. Гельбах составляет 24,1%, предприятиями общественного питания – 46% от емкости, рекомендуемой нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Административно-деловые учреждения

На территории села имеются следующие административно-деловые учреждения.

Таблица 16 - Перечень административно-деловых учреждений на территории села Гельбах

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация МО «село Гельбах» | ул.Защитников Республики |
|  | Мечеть | ул.Защитников Республики |

Ближайшее отделение связи расположено в селе Комсомольское.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.

Таблица 17 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 48 | мест на 1 тыс. чел. | 81 | - | 0,0 | 81 | 100,0 | строительство двух детских садов на 100 мест и на 50 мест | строительство детского сада на 100 мест |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | мест на 1 тыс. чел. | 218 | 250 | 114,5 | (32) | -14,5 | строительство школы на 200 мест | строительство школы на 200 мест |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 22 | - | 0,0 | 22 | 100 | - |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 6,9 | мест на 1 тыс. чел. | 12 | - | 0,0 | 12 | 100 | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспеченность 11,3) |  | 19 | 45 | 237,0 | (26) | -137,0 | - | - |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,3 | - | 0,0 | 0,3 | 100,0 | - | - |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1 тыс. чел. | 23,5 | - | 0,0 | 23,5 | 100 | строительство аптеки на 20 м2 | - |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 7 | 2 | 28,0 | 5 | 72 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,9 | на 1 тыс. чел. | 1,5 | 0,25 | 16,5 | 1,3 | 83,5 | - | строительство комплексной спортивной площадки (1 га) |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 134,4 | 150 | 111,6 | -15,6 | -11,6 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 190 | при численности населения свыше 1 до 3тыс.чел. | 230 | 120 | 52,2 | 180 | 60 | строительство дома культуры с библиотекой | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 6 | на 1 тыс. чел. | 10 | 10 | 99,2 | 0 | 1 |  |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 504 | 110 | 21,8 | 394 | 78 | строительство торгово-бытового комплекса на 400 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (6 мест) | - |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 100 | на 1 тыс. чел. | 168 | 110 | Х | Х | Х |  |  |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 200 | на 1 тыс. чел. | 336 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 67 | 28 | 42 | 39 | 58 | строительство предприятий торговли и общественного питания в зоне придорожного сервиса вдоль автодороги «Буйнакск – Кизилюрт» | строительство кафе на 40 мест |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 7 | - | - | 7 | 100 | размещение предприятий бытового обслуживания (6 мест) в составе торгово-бытового комплекса |  |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 12 | - | - | 12 | 100 | - | - |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | на 1 тыс. чел. | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  | 1 | - | - | 1 | 100 | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | объект | 0,5 | на 1 тыс. чел. | 1 | - | - | 0,8 | 100 | - | - |

Проектные предложения

Для доведения обеспеченности населения села в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до значений, рекомендуемых нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, генеральным планом предлагается следующий комплекс мероприятий в селе Гельбах:

На I очередь строительства:

- строительство школы на 200 мест  -  площадь участка 1 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство детского сада на 100 мест - площадь участка 0,7 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство детского сада на 50 мест - площадь участка 0,3 га, с. Гельбах, улица Фермерская;

- строительство аптеки на 20 м2 общей площади - площадь участка 0,2 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство дома культуры (250 мест) с библиотекой (10 тыс. единиц хранения) -  в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство предприятий торговли и общественного питания в зоне придорожного сервиса вдоль автодороги «Буйнакск – Кизилюрт» - площадь участка 1га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство торгово-бытового комплекса на 400 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (6 мест) - площадь участка 0,9 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах.

На расчетный срок:

- строительство комплексной спортивной площадки - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство кафе на 40 мест - площадь участка 0,3 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах;

- строительство школы на 200 мест - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села;

- строительство детского сада на 100 мест - площадь участка 0,7 га в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Транспортная связь села Гельбах с районным центром осуществляется по автомобильной дороге республиканского значения «Буйнакск – Кизилюрт» (4,2).

Территорию муниципального образования вдоль границы с селом Комсомольское пересекает федеральная автомобильная дорога «Кавказ» (6 км). К селу Гельбах имеется автоподъезд (дорога местного значения) от федеральной автодороги (0,7 км).

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в пределах поселения составляет 11,9 км.

Ближайшая железнодорожная станция - Кизил-Юрт, располагается на линии Гудермес — Дербент в городе Кизилюрт.

Пассажирские и грузовые перевозки

Перевозки осуществляются автотранспортом предприятий и частными предпринимателями. Пассажирские перевозки из села Гельбах в направлении районного центра и города Буйнакск выполняются ежедневно.

Общественный пассажирский транспорт в селе отсутствует. Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения. Автостанции на территории села нет.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий - владельцев автотранспорта.

Трубопроводный транспорт

Через муниципальное образование проходит магистральный газопровод «Кази-Магомед-Моздок» (9,7 км) и магистральный нефтепровод «Грозный-Баку» (8,9 км). Общая протяженность магистральных линий в границах поселения составляет 18,6 км.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Гельбах» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2019 г.) строительства предлагается:

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- реконструкция автоподъезда к селу Гельбах от федеральной автодороги «Кавказ»;

- асфальтирование автоподъездов к территориально удаленным от с. Гельбах новым жилым районам.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог села Гельбах приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 18 – Категории улиц и дорог и их основное назначение

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Гельбах составляет 15 км, в т.ч. на застроенной территории - 8 км, в новом жилом районе (в местности "Къакъа") - 7 км. Около 6 км или 40% улиц имеет асфальтовое покрытие. На улицах Мичурина, Тимиева, С.Стальского, Дахадаева дорожное покрытие не отвечает требованиям ГОСТов по безопасности дорожного движения, необходимо провести дорожно-ремонтные работы по выравниванию дорог.

Таблица 19 - Перечень улиц застроенной части с.Гельбах

| № п/п | Наименование улицы |
| --- | --- |
|  | ул. 60 лет ДАССР |
|  | ул. Азамата Идриса |
|  | ул. Буйнакского |
|  | ул. Восточная |
|  | ул. Г.Цадасы |
|  | ул. Гагарина |
|  | ул. Дадачева |
|  | ул. Дахадаева |
|  | ул. З.Республики |
|  | ул. Идрисова |
|  | ул. Им Газимагомеда |
|  | ул. Кирова |
|  | ул. М.Гаджиева |
|  | ул. М.Меджидова |
|  | ул. Махмуда |
|  | ул. Мичурина |
|  | ул. Подгорная |
|  | ул. С.Кади |
|  | ул. С.Стальского |
|  | ул. Советская |
|  | ул. Суворова |
|  | ул. Тимиева |
|  | ул. Фермерская |

Таблица 20 - Перечень улиц нового жилого района с.Гельбах

| № п/п | Наименование улицы |
| --- | --- |
|  | ул. Гасангаджи |
|  | ул. Сулакская |
|  | ул Имама Газали |
|  | ул. Сурхайхана |
|  | ул. Гасанбекова |
|  | ул. А. Алиева |
|  | ул Абубакарова |
|  | ул Магомед-Ислам Шейха |
|  | ул Абдулмуслимшейха |
|  | ул. Сайфулы-Кади |
|  | ул. Имама Газимагомеда |

На застроенной территории села Гельбах главной улицей является улица Защитников Республики (продолжение автомобильной дороги республиканского значения «Буйнакск – Кизилюрт»), в новом жилом районе - улица Гасангаджи. Остальные улицы определены как улицы в жилой застройке.

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети сформулировано в проектных предложениях генерального плана.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети муниципального образования.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция твердого покрытия ул. Мичурина, Тимиева, С.Стальского, Дахадаева;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием нового жилого района к юго-востоку от застроенной части с.Гельбах – 7 км;

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон в границах нового жилого района к юго-востоку от застроенной части села - около 19 км;

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- реконструкция твердого покрытия улиц в с. Гельбах (застроенная территория) – около 6 км;

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села – около 12 км.

Генеральным планом предложены следующие профили улиц:

Рисунок 4 – Профили проектируемых улиц

## Электроэнергетика

Суммарная установленная мощность электростанций Дагестанской энергосистемы составляет 1818 МВт, большую часть которой вырабатывают гидроэлектростанции. К наиболее крупным ГЭС относятся Чиркейская ГЭС (установленная мощность 1000 МВт), Ирганайская ГЭС (установленная мощность 400 МВт), Миатлинская ГЭС (установленная мощность 220 МВт), Каскад Чирюртских ГЭС (установленная мощность 81 МВт). Сезонная загрузка ГЭС обуславливает режим работы энергосистемы – избыточный или дефицитный. Гельбахская ГЭС — третья гидроэлектростанция на Чирюртском гидроузле. Эксплуатация Гельбахской ГЭС позволяет исключить холостые сбросы Чирюртской ГЭС в паводковый период, используя их для выработки дополнительной электроэнергии. Это первая станция, которая работает в полностью автоматическом режиме по безлюдной технологии. Место расположения гидроэлектростанции— ниже существующей плотины Чирюртской ГЭС-1 на правом берегу русла реки Сулак у сел. Гельбах Год начала строительства — 2004, год ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата — 2006, год ввода в промышленную эксплуатацию — 2007. Основные параметры гидроузла Установленная мощность Гельбахской ГЭС - 44 МВт. На ГЭС установлено две гидротурбины мощностью по 22 МВт. На конец 2009 года располагаемая мощность ГЭС составила 37 МВт. Разрыв мощности составил 7 МВт и обуславливался недостатком гидроресурсов. Состав сооружений: водоприемник, напорная деривация, состоящая из 2-х сталежелезобетонных трубопроводов, здание ГЭС на правом берегу с отводящим каналом, производственно-технологический корпус, ОРУ-110 кВ. Таблица 21- Характеристика гидроэлектростанции Количество гидроагрегатов; 2 (2х22). Установленная мощность, МВт; 44. Среднегодовая выработка, млн. кВт·ч; 91,5. Таблица 22 - -Электромеханическое оборудование Турбины. — тип ПР40-ВМ-300; Мощность 9 МВт,. расход 155 м³/с. Генераторы. — тип СВ 525/100-24 УХЛ4; Мощность 11 МВт,. напряжение 110 кВ. Рисунок 5 - Вид на главное здание ГЭС

Гельбахская ГЭС входит в состав Дагестанского филиала ОАО "РусГидро". Выработка электроэнергии на Гельбахской ГЭС в 2009 году составила 23,8 млн.кВт.ч. Выдача мощности Гельбахской ГЭС осуществляется на напряжении 110 кВ (на ПС Чирюрт и на ПС Сулак).

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана муниципального образования «село Гельбах» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе поселения существует ряд проблем.

### Водоснабжение

Источником водоснабжения села Гельбах является водовод «Миатли-Махачкала» (диаметром 1500 мм). Протяженность уличного водопровода составляет 8 км. Протяженность улиц на застроенной территории равна 8 км, в новом жилом районе (в местности "Къакъа") - 7 км.

Таким образом, около 50 домовладений в новом жилом районе не подключены к общему источнику водоснабжения, т. е. не обеспечены централизованным водоснабжением.

Удельное водопотребление подземных и поверхностных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения сельских населенных пунктах Кизилюртовского района в 2012г. составило 202,5 литров в сутки на человека, в том числе 109,1 литров из подземных водоисточников, 93,4 литра – из поверхностных водоисточников.

Таблица 23 - Показатели добычи пресных вод в Кизилюртовском районе

| Предприятие | Полезное ископаемое | Запасы минерального сырья | Добыча+ потери |  | Обеспеченность запасами, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднегодовая | 2008 г. |  |
| ОАО «Кизилюрт водоканал» | Вода подземная пресная | 263,6 тыс. м3/сут. | Нет данных | Нет данных | 25 |

Требуется прокладка уличного водопровода на застроенных территориях села, не оборудованных водопроводом.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории села противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.

Противопожарную защиту территории поселения осуществляет пожарная часть №15, расположенная в г. Кизилюрт, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПО с. Гельбах.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «село Гельбах» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2019 г.) и расчетный срок (на 01.01.2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 140 л/сутки, на расчетный срок – 185 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1560 и 1680 человек, соответственно.

Таблица 24 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Потребление воды населением | 1 560 | 1 680 | 140 | 185 | 218 | 311 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 22 | 31 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 11 | 16 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 22 | 31 |
| Итого | 1 560 | 1 680 | 175 | 231,3 | 273 | 389 |

Суточный расход воды в муниципальном образовании «село Гельбах» на расчетный срок составит 389 м3/сутки (I очередь 273 м3/сутки).

Таблица 25 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | 273 | 389 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | 354,9 | 505,1 |
| 4 | Средний часовой расход | 14,8 | 21,0 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | 2,12 | 2,12 |
| 6 | Максимальный часовой расход | 31,3 | 44,5 |
| 7 | Максимальный секундный расход | 8,70 | 12,37 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 1070 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

***

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения на I очередь строительства:

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- прокладка уличного водопровода на застроенной территории села, не оборудованной водопроводом;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3).

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом определена прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки и обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1070 м3/сутки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации села Гельбах.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки будут вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых запланировано в Кизилюртовском районе (село Султан-Янги-Юрт) согласно утвержденной схеме территориального планирования района. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 26 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 1 560 | 1 680 | 140,0 | 185,0 | 218 | 311 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 33 | 47 |
| Итого | 1 560 | 1 680 | 161,0 | 212,8 | 251 | 357 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 357 м3/сутки (I очередь 251 м3/сутки).

Таблица 27 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 251 | 357 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 10,5 | 14,9 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,7 | 2,6 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 27,9 | 38,3 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 7,75 | 10,63 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 920 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения села с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной жилой застройки имеет печное отопление. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Газоснабжение села Гельбах осуществляется по газопроводам среднего и низкого давления от ГРС Кизилюрт-1. Протяженность уличной газовой сети составляет 6 км.

Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Уровень газификации домовладений - 75%.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории поселения, развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Проектные предложения

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, на отопление местными газовыми приборами, на нужды производственных объектов.

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения села Гельбах с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения;

- строительство сетей и объектов газоснабжения на территориях, застраиваемых в соответствии с генеральным планом (I очередь и расчетный срок);

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных (на I очередь строительства и расчетный срок) объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 2.8.5	Электроснабжение

Основными центрами питания Республики Дагестан являются ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Махачкала и ПС 330 кВ Дербент. Электроснабжение энергосистемы осуществляется от собственных электростанций по воздушным линиям 330 кВ Чирюрт – Буденовск, 330 кВ Чирюрт- Грозный и связям 110-35 кВ с соседними энергосистемами.

В селе Гельбах расположена подстанция 330 кВ Чирюрт, построенная в 1974 году. ПС 330 кВ Чирюрт является узловой подстанцией Юга России. Она обеспечивает выдачу мощности Каскада Сулакских ГЭС в объединенную энергосистему Юга. Среди крупных промышленных потребителей подстанции – заводы «Авиаагрегат», «Электросигнал», «Судоремонт», нефтеперерабатывающие предприятия ЗАО «Каспий-2», ЗАО «Каспийская компания нефтяных месторождений», ООО «Нефтегазресурс» и другие.

Связь основного питающего центра Дагестанской энергосистемы - ПС 330 кВ Чирюрт и основных потребляющих районов энергосистемы (центрального и южного) осуществляется по транзитной электропередаче 330 кВ Чирюрт – Махачкала – Дербент – Хачмас – Яшма протяженностью более 400 км.

К основным проблемам электроснабжения Дагестанской энергосистемы относится дефицит автотрансформаторной мощности питающих центров 330 кВ, приводящий к перегрузкам сетевого оборудования при проведении ремонтных работ, а также недостаточная надежность электроснабжения горных районов республики.

В 2010 году на ПС 330 кВ Чирюрт была произведена замена автотрансформатора N 2 мощностью 125 МВА на новый АТ мощностью 200 МВА. Это мероприятие сняло проблему его перегрузки, либо отключения потребителей при выводе в ремонт или аварийном отключении АТ N 1 мощностью 200 МВА. В результате технического перевооружения трансформаторная мощность подстанции увеличилась с 325 МВА до 400 МВА. Смонтированы современные устройства релейной защиты и автоматики, элегазовые выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, современная система пожаротушения, проложены силовые и контрольные кабели. Выполнены работы по благоустройству территории подстанции.

Эксплуатацию электрических сетей 110 кВ и ниже на территории Дагестанской энергосистемы осуществляют 7 производственных участков (ПУ) филиала ОАО "МРСК СК"-"Дагэнерго": Центральный, Дербентский, Гергебельский, Северный, Затеречный, Кизилюртовский и Южносухокумский.

Кизилюртовский район относится к производственному участку «Северные электрические сети». Электроснабжение энергорайона осуществляется на напряжении 110 кВ от ПС 330 кВ Чирюрт. Источниками электроснабжения на территории производственного участка являются также Миатлинская ГЭС, Гельбахская ГЭС и Чирюртские ГЭС.

На территории муниципального образования «село Гельбах» кроме подстанции 330 кВ Чирюрт из источников электроснабжения расположены ОРУ 110 кВ при Гельбахской ГЭС и ПС 110/35/10 кВ «КГС».

Протяженность электрических сетей 330-35 кВ по территории поселения составляет 74,8 км, в том числе:

- ВЛ 330 кВ 21,7 км;

- ВЛ 110 кВ 51 км;

- ВЛ 35 кВ 2,1 км.

Питание предприятий, культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Требуется прокладка новых линий электропередач и капитальный ремонт действующих электросетей.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения села:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь и расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство и капитальный ремонт линий электропередач (I очередь, расчетный срок).

### Связь, радиовещание, телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи на территории Кизилюртовского района, является ОАО «Дагсвязьинформ». Село Гельбах телефонизировано от АТС г. Кизилюрт.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). В селе расположено несколько вышек сотовой связи. Территория поселения находится в зоне уверенного приема сигнала.

В границах муниципального образования «село Гельбах» размещена также базовая станция радиосвязи специального назначения стандарта "ТЕТРА". Отличием новой локальной системы оповещения является то, что она интегрирована с системой оповещения МЧС.

Радиосвязь специального назначения позволяет администрации Кизилюртовского района своевременно реагировать на возникновении чрезвычайных ситуаций. Также профессиональная радиосвязь стандарта ТЕТРА используется службами МЧС, пожарной службой и службой скорой неотложной помощи.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций с помощью электронных сирен, уличных и абонентских громкоговорителей население моментально будет проинформировано о случившемся, и будут получены распоряжения, как себя вести в каждом конкретном случае.

В зоне действия системы оповещения находятся город Кизилюрт, поселки Бавтугай, Гельбах, Нижний Чирюрт, Зубутли-Миатли, Новый Сулак, Султанянгиюрт, Киров-Аул, Нечаевка, расположенные в шестикилометровой зоне нижнего бьефа каскада Чирюртских ГЭС.

Телевидение, радиовещание

Телевидение в поселении представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Почтовая связь

Ближайшее отделение связи расположено в селе Комсомольское. Оно оказывает жителям муниципального образования «село Гельбах» почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 01.01.2034 г. составит 1680 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи (5 человек) число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 336 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 336 единицам:

1680 : 5 = 336 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1680– прогнозная численность населения на расчетный срок;

5 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

336* 0,07 = 24 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

1680 : 1000 * 4 = 7– потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

336+24+7=367 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- обеспечение общей номерной емкости стационарной телефонной связи для жителей села Гельбах не менее 367-ми  номеров;

- установка 7 таксофонов в границах села;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «село Гельбах».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории села с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в Чирюртское водохранилище;

- Предотвращение развития овражной эрозии (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами на территории села.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя села Гельбах в расчетном периоде будет приходиться 19 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 28 - Расчет обеспеченности населения зелеными насаждениями

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 1 560 | 1 680 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,9 | 2,0 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения | га | 2,2 | 3,2 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 14,1 | 19 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 0,33 | 1,18 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 2,1 | 7 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- организация двух скверов по 0,3 га (I очередь строительства);

- рекультивация и реабилитация коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

В Кизилюртовском районе и в городе Кизилюрт нет ни одного объекта размещения отходов, соответствующего требованиям ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Фактическая обязанность по утилизации мусора, образуемого на территории села Гельбах, лежит на МР «Кизилюртовский район». За очистку территории от мусора, сбор и вывоз ТБО в границах села Гельбах несет ответственность администрация муниципального образования «село Гельбах».

Деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, образуемых на территории села Гельбах, осуществляет ООО «Благоустройство - 1». Объезд всех улиц села с целью сбора бытовых отходов выполняется два раза в неделю.

На территории муниципального образования «село Гельбах» расположена городская свалка (полигон) г. Кизилюрт. Отходы, образующие в селах Гельбах, Комсомольское, Нижний Чирюрт и из поселков города, размещаются на этом городском полигоне.

Полигон находится в 0,5 км к юго-востоку от г. Кизилюрт, на пересечении автодорог Махачкала-Грозный и Кизилюрт-Буйнакск (в районе Комсомольского кольца). Несанкционированный полигон имеет охрану. Утилизацию и захоронения проводят по мере надобности. Земельный участок, используемый под свалку, представляет собой отработанный карьер и размещен на расстоянии 800 метров от жилой застройки.

На полигоне не соблюдается траншейная схема складирования отходов, подъездные пути к свалке мусора не заасфальтированы, высота ограждения по всему его периметру составляет 170 сантиметров при норме не менее 2 метров, происходит тление мусора с выбросом дыма.

Также выявлены нарушения обязательных требований ст. 9, ч.1 ст. 12, ч.1 и 2 ст.19 ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию транспортированию, размещению отходов 1-4 класса осуществляется без лицензии;

- отсутствует разрешение на создание объектов на размещение отходов;

- не ведется учет образовавшихся, обезвреженных, переданных другим лицам и полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

- не представляется в установленном порядке стат.отчетность.

Муниципальное образование «село Гельбах» не располагает собственными финансовыми ресурсами для устранения нарушений в организации санитарной очистки территории села. Администрация МР «Кизилюртовский район» средства из районного бюджета для этих целей также не выделила. Во всех населенных пунктах Кизилюртовского района аналогичная ситуация.

На территории села Гельбах расположено одно кладбище площадью 5,8 га. На землях МО «село Гельбах» в 100 м к юго-востоку от ФАД «Кавказ» расположен скотомогильник города Кизилюрт.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории села Гельбах входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО  (без учета смета улиц) на расчетный срок составит 470 тонн/2352 м3.

Таблица 29 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1 560 | 1 680 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 437 | 2 184 | 470 | 2 352 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 16 000 | 32 000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 80 | 128 | 160 | 256 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 517 | 2 312 | 630 | 2 608 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

2352: 365 = 6,4 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

6,4 х 2≈ 13 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому генеральным планом предлагается разместить в черте села Гельбах 13 контейнеров.

Твердые бытовые отходы муниципального образования «село Гельбах» будут вывозиться на полигон для временного размещения ТБО, организуемый вблизи с. Гельбах с дальнейшей транспортировкой на отходоперерабатывающий комплекс "Технопарк" (2016 г.).

Строительство экологического отходоперерабатывающего комплекса "Технопарк" по переработке всего объема вторичных материальных ресурсов (участок авторециклинга, участок рециклинга, участок переработки макулатуры, участок переработки полимерных материалов, участки по использованию (утилизации) и обезвреживанию опасных отходов) запланировано в границах муниципального образования «село Стальское».

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, приведен ниже:

2608* 20 / 10 = 5216 м2 или 0,5 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

2608 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в селе до 2034 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,5 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 13-ти контейнеров;

- организация выбора места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Гельбах».

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1680 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,4 га. Действующее кладбище располагает указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на нее, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов, образующимися в результате жизнедеятельности и производственной деятельности отходов производство и быта.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы.

Основными видами техногенной нагрузки в Кизилюртовском районе, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- объекты жилищно – коммунального хозяйства;

- сельскохозяйственное производство, включая орошение земель;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- объекты промышленности:

- пищевая промышленность;

- производство строительных материалов;

- транспорт.

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строение, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Изменения, происходящие в отдельных ее компонентах, влекут за собой общее изменение среды, чаще всего – снижение ее устойчивости.

Особенности геологического строения территории Кизилюртовского района определяют довольно высокую чувствительность среды к воздействию природных процессов, в значительной мере усиленных техногенными факторами. Главнейшие из этих факторов это:

- распашка земель;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока магистральными дорогами и другими линейными сооружениями;

- разработка полезных ископаемых.

Реакцией среды на эти воздействия являются оползни и обвалы, подтопление, эрозия, что приводит к ухудшению грунтовых условий и усилению сейсмической интенсивности.

Кроме рассмотренных геологических процессов на территории ежегодно происходят затопления паводковыми водами.

Из анализа отдельных компонентов окружающей среды следует, что геологическая среда и почвенный покров на рассматриваемой территории значительно нарушены. Большое количество видов растений и животных переходит в разряд редких и исчезающих.

Возрастающая техногенная нагрузка на поверхностные и подземные источники природных вод приводит к ухудшению их качества не только в зоне сброса загрязняющих веществ, но и на значительном расстоянии от нее вследствие переноса загрязняющих веществ водными потоками. Качество питьевой воды очень низкое, что обусловлено значительным бактериальным загрязнением. Частные паводки на реках усиливают эти процессы в результате наводнений, вызывающих затопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

С развитием производства и увеличением количества транспортных средств загрязнение атмосферного воздуха возрастает. В Кизилюртовском районе также не решена проблема обращения с отходами.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «село Гельбах» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Среднегодовые концентрации окиси углерода, диоксида серы, свинца в 2006 году по Кизилюртовскому району в целом не превышали предельно допустимые нормы. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу стационарными источниками в 2007 году составил 1550 тонн. Среди выбросов преобладали твердые загрязняющие вещества (70,9%) и углеводороды (10,3%).

Крупные источники загрязнения атмосферы находились в г.Кизилюрт. От предприятий различной экономической деятельности производятся следующие виды выбросов: - твердые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, окислы азота, углеводороды и летучие органические вещества.

Исследования атмосферного воздуха в районе проводились по нескольким населенным пунктам: с.Нижний Чирюрт, новые планы с. Комсомольское. Измеряемый ингредиент – пыль. Предельно допустимые выбросы летом 2009г. и в 2010г. превышены в десятки раз, что связанно с вводом в действие новых карьеров ВПГС (валунно-гравийной песчаной смеси) по периметру населенных пунктов сел. Комсомольское, сел Султанянгиюрт, сел Зубутли-Миатли, г.Кизилюрт и увеличением количества тяжеловесного автотранспорта, используемого на перевозке. Карьеры имеют разрешительные документы на выброс вредных веществ в окружающую среду. Однако не всеми карьерами соблюдается нормативные показатели выбросов. За исключением одного карьера – СПК «Янгиюрт», промывка ВПГС в начальном периоде, а далее обеспыливание при переработке ВПГС не проводят. Ни один карьер не оборудован системами улавливания пыли.

Кроме того, за последние годы в связи со строительным бумом в г.Махачкале перевозки стройматериалов автотранспортом увеличилось в 4,5-5 раз – это примерно 550 до 700 автомашин в день. Все автомашины перегружаются, груз не укрывается тентом, тем самым увеличивается количество пыли в воздухе.

Тем самым количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками увеличилось по данным ЦЛАТИ втрое по сравнению с 2007 годом. Кроме того, тяжеловесный автотранспорт в результате перегруза портит твердое покрытие дорог, что также увеличивает пылевые выбросы в атмосферу.

В этой связи от жителей района постоянно поступают жалобы на недопустимо высокую концентрацию пыли в атмосферном воздухе от работы карьерного оборудования и тяжелой техники, задействованной на транспортировке грузов.

Улучшение состояния атмосферного воздуха на рассматриваемой территории возможно:

- в направлении максимально-возможного ограничения выбросов в атмосферу вредных примесей;

- в направлении рационального размещения проектируемых далее промышленных объектов, с учетом нормативно-правовых документов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды;

- в направлении реконструкции и изменений существующих технологий при производстве и переработке ВПГС.

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в районе имеется недостаточное количество постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты государственной службы наблюдения в и населенных пунктах;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов и сбросов наиболее опасных веществ на территории района;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартом «Евро 3» и «Евро 4»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Режим использования территории муниципального образования «село Гельбах» должен исключать размещение объектов и проведение работ, которые могут нарушать экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Поверхностные и подземные воды

Согласно мониторингу качества воды, проведенному ФГУ «Дагводресурсы» на реке Сулак, вода в створе с. Миатли оценивается как «грязная».

Кислородный режим удовлетворительный. Процент насыщения 85%. Среднее содержание органических веществ по БПК на протяжении реки не превышает ПДК, но в устье реки наблюдается небольшое превышение (1,1 ПДК). По данным Дагестанского ЦГМС в створе Миатли загрязнение речной воды нефтепродуктами составило ПДК. Остальные параметры находятся ниже уровня ПДК.

На рассматриваемой территории исследование загрязнения воды проводились также на следующих водных объектах: КОР (Канал им.Октябрьской революции), Чирюртское водохранилище, Верхнехасавюртовский канал. Анализ данных показал, что 2007 г. вода на этих объектах относилась к категории «загрязненная» (1V). Кроме того, пробы воды не соответствовали санитарным нормам по растворенному кислороду.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений. Эти вопросы особо остро стоят в Кизилюртовском районе, ни один населенный пункт в районе не имеет очистных сооружений и сброс сточных вод в поверхностные водоемы происходит без очистки.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах республики необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство канализационных очистных сооружений в крупных населенных пунктах;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков;

- соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов.

Важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. По рекам района необходимо провести проектирование водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ.

Дагестанский филиал «РусГидро» совместно со специалистами «НПФ Акваресурс» ведет активную работу по восполнению рыбных запасов дагестанских водоёмов. В 2007 г. около 30 тысяч мальков было вселено весной, и 50 тысяч голов белого амура весом по 100 г было выпущено осенью в Чирюртское водохранилище. Белый амур является естественными мелиоратором водоемов, по мере роста он выедает сначала мягкую, затем жесткую растительность, что уменьшает зарастаемость и заболачиваемость водоема. Интересен процесс поедания камыша — белый амур выпрыгивает из воды, заламывает камыш в воду и поедает его уже под водой. По мере выедания камыша увеличивается ток воды и уменьшается заиливаемость водохранилища; улучшается и гидрохимический состав воды в связи с тем, что уменьшается количество гниющих подводных растений.

Белый амур живет до 15 лет и достигает веса 15 кг. Раз в месяц проводится мониторинг амура, живущего в Чирюртском водохранилище. Специалисты измеряет длину, вес, содержимое кишечника отобранных особей. Амур, вселенный в Чирюртское водохранилище в 2007 году к 2008 году достиг в весе 1,5 кг и уже начал поедать мягкую растительность.

Заселяя водохранилища гидроэлектростанций промысловой рыбой, дагестанские энергетики не только улучшают эксплуатационные показатели водохранилищ, но и восстанавливают биологическое разнообразие рыб, формируя благоприятные условия для создания рекреационных зон на побережьях водохранилищ.

Санитарно – эпидемиологическая обстановка

Исследования питьевой воды, проводимые госсанэпидслужбой, выявляют высокий удельный вес нестандартных проб питьевой воды из разводящей сети водопроводов Кизилюртовского района, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил.

На территории района и города уровень бактериального загрязнения питьевой воды является чрезвычайно высоким.

Основными причинами бактериального загрязнения питьевой воды являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие зон санитарной охраны, очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, достигшая 50%.

Крайне низкое содержание йода во внешней среде, в т.ч. и в воде, обусловливает высокую заболеваемость населения эндемическим зобом. Также на территории Кизилюртовского района актуальной является проблема заболеваемости туберкулезом (показатель заболеваемости выше среднереспубликанских значений).

Почвы

Состояние почвенного покрова

Ввиду слабой залесенности Кизилюртовского района (не более 5 %) и нарушенности растительного покрова большая часть почв подвержена различным видам эрозии. Проводившееся ранее интенсивное орошение земель во многих случаях явилось причиной подтопления и чрезмерного увлажнения почв.

Нарушение почвенного покрова происходит и при разработке полезных ископаемых открытым способом. Из деградационных процессов в почве преобладают дегумификация и дефицит питательных элементов (см.таблицу). Процессами водной и ветровой эрозии поражено 7,2 % почв.

Таблица 30 - Деградационные процессы на территории Кизилюртовского района

| Виды деградаций | Площадь (тыс.га) | % от площади района |
| --- | --- | --- |
| Водная эрозия почв | 400 | 3,6 |
| Ветровая эрозия (дефляция) | 400 | 3,6 |
| Совместная водная и ветровая эрозия почв | 800 | 7,2 |
| Засоление | 500 | 4,5 |
| Переувлажнение и подтопление | 500 | 4,5 |
| Дегумификация (снижение содержания гумуса) | 2000 | 18 |
| Дефицит питательных элементов (фосфор, калий) | 2000 | 18 |

Состояние проблемы отходов производства и потребления

Накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления, включая ТБО, представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды, создают напряженность экологической обстановки.

Размещение нетоксичных и бытовых отходов осуществляется на районных свалках и полигонах. Вывоз твердых бытовых отходов из населенных пунктов Султанянгиюрт, Комсомольскае, Стальское, Зубутли-Миатли, Кироваул, Гельбах, Нижний Чирюрт осуществляется на городской полигон на основании договора. Заполненность свалок в Кизилюртовском районе не превышает 30%. Общая площадь объектов, на которых размещаются отходы, составляет 18 га, в городе Кизилюрт – 7 га. Общее количество ТБО, размещенных в районе, составляет более 100 тыс.тонн.

В Кизилюртовском районе и в городе нет ни одного объекта размещения отходов, соответствующего требованиям ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Эти объекты не соответствуют нормам ни с точки зрения организации сбора, ни с точки зрения захоронения отходов и их последующего хранения.

***

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах с. Гельбах содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Количество не оборудованных мест размещения отходов и занимаемые ими площади ежегодно увеличиваются.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- внедрить технологии и создать предприятие по переработке твердых бытовых отходов на районном уровне;

- организовать выбор места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Гельбах».

- ликвидировать стихийные свалки;

- разработать и организовать схему санитарной очистки муниципального образования.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Кизилюртовского района продолжает оставаться стабильной, но требует дальнейшего контроля и изучения.

Систематически производятся замеры уровня гамма-фону на контрольных участках. Общая картина по гамма-фону на территории района и города не измеряется.

Исследования стройматериалов местного производства случаев превышения содержания радионуклидов не выявили.

Контроль за окружающей средой проводился по следующим периметрам:

- измерение гамма-фона в помещениях и на местности;

- определение содержания радионуклидов в питьевой воде, открытых водоемах;

- в продуктах питания;

- в почве.

Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии села.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образовании «село Гельбах» особо охраняемые природные территории отсутствуют. Однако в непосредственной близости от села находится Андрейаульский заказник республиканского значения - его восточная граница проходит по западному берегу Чирюртского водохранилища.

На территории Кизилюртовского района расположен также Янгиюртовский заказник и памятник природы – озеро «Шайтан – казак».

Таблица 31 - Перечень и характеристика заказников Кизилюртовского района

| № п/п | Наименование заказника | Год организации | Площадь, тыс. га | Цель создания | Основные представители охраняемого объекта | Значение | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ландшафтный заказник Андрейаульский | Постановление СМ ДАССР от 30.11.78 г. №361 | 21,93 | Сохранение популяций охотничье-промысловых животных | фауна (фазан, степной хорь, косуля, кабан, рысь); редкие виды птиц (черный гриф, стервятник) | Республиканского значения | Хасавюртовский |
| 2 | ландшафтный заказник Янгиюртовский | Постановление СМ ДАССР от 04.11.75 г. №376 | 22,67 | Сохранение ценных сулакских пойменных лесов | Медведь, кабан, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлый; редкие виды птиц (черный аист, орлан-белохвост) | Республиканского значения | Кумторкалинский, Кизилюртовский, Бабюртовский |

Таблица 32 - Перечень и характеристика памятников природы Кизилюртовского района

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер постановления | Краткая характеристика объекта и его расположение на территории Республики Дагестан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Шайтан-казак | Пост.СМ РД от 25.04.1975 г. | Комплексный памятник природы. Расположен на левом берегу реки Сулак в 3 км от села Чонтаул. Площадь памятника 25,75 га |

Заказники одновременно являются ключевыми орнитологическими территориями Северного Кавказа.

Таблица 33 - Ключевые орнитологические территории Кавказского экорегиона, в которых ведение лесного хозяйства может представлять угрозу для птиц

| Код | Название | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| ДС-020 | Янгиюртовский заказник и болото Бакас | 31800 |
| ДС-022 | Андрейаульский заказник | 17400 |

Андрейаульский заказник расположен в предгорьях северо-западного Дагестана, в междуречье Сулака и Акташа. На КОТР (ключевой орнитологической территории региона) представлены предгорные широколиственные леса, остепненные горные и послелесные луга, заросли кустарников, каменистые склоны гор с ксерофитной растительностью, выходы скал, опустыненные полынно-злаковые степи по основаниям горных склонов, небольшие участки садов и полей. Лесные массивы и заросли кустарников перемежаются с открытыми пространствами и выходами скал, что создает на КОТР хорошие условия для гнездования многих видов древесно-кустарниковых и склерофильных видов птиц.

Территория имеет международное значение для гнездования трех видов птиц и как район массового пролета дневных хищных птиц.

Таблица 34 - Виды птиц, для которых КОРТ (Андрейаульский заказник) имеет международное значение

| - ДС-022 | статус | год | мин. | макс. | точность | тренд | критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стервятник ## Neophron percnopterus | B | 2006-2007 | 1 | 2 | B |  | А1 |
| Коростель ## Crex crex | B | 2007 | 20 | 40 | С | 0 | А1 |
| Полуошейниковая мухоловка ## Ficedula semitorquata | B | 2007 | 200 |  | С |  | А1, В2 |
| Дневные хищные птицы ## Falconiformes | Pf, Ps | 2001-2007 | >3000 |  | С |  | В1.4 |

Из других редких и охраняемых видов здесь гнездятся черный аист (1-2 пары), орел-карлик (1-3 пары), малый подорлик (1-3 пары), клинтух (более 30 пар), филин (1-3 пары), сизоворонка; предполагается гнездование курганника (1-2 пары), змееяда (1-2 пары), беркута (1-2 пары). На кочевках обычны черный гриф, белоголовый сип, бородач, встречается степная пустельга.

Основные типы местообитаний: широколиственные леса и заросли кустарников (60%), горные и послелесные луга (5%), заросли нагорных ксерофитов, шибляк (10%), каменистые склоны и выходы скал (10%), степи и полупустыни (10%), лесопосадки, поля, сенокосы, населенные пункты и строения (5%).

Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища (30%), обрабатываемые земли и сенокосы (менее 5%), лесное хозяйство (60%), охраняемая территория (70%), туризм и рекреация (5%), дороги, строения (1%).

Основные угрозы: незаконная рубка леса (B), выпас скота в лесу (B), сенокошение (С), браконьерство (B), фактор беспокойства (С).

Природоохранный статус: территории: часть КОТР (около 11 тыс. га) входит в состав республиканского заказника «Андрейаульский», созданного в 1978 г. на площади 21930 га.

Необходимые меры охраны: ограничение выпаса скота в лесу; борьба с браконьерством; ограничение доступа людей в места гнездования редких и исчезающих видов птиц; эколого-просветительская работа с населением.

Территория Янгиюртовского заказника расположена в нижнем течении реки Сулак. Здесь представлены широколиственные леса и кустарниковые заросли, пойменные озера, болота и луга, злаково-полынные полупустыни, солончаки и разнообразные агроценозы (сады, пашни, сенокосы, выгоны). Южная половина лесистая и заболоченная, однако лесные массивы на большей части заказника трансформированы и фрагментированы. В северной части большие площади занимают пойменные луга, полупустыни и сельскохозяйственные угодья (рисовые поля, бахчи, окультуренные сенокосы и пр.).

Имеющиеся на территории заказника озера Шайтан-Казак и Солдатское являются непроточными пойменными водоемами Сулака, возникшими на месте его старого русла. Их береговая линия очень извилистая, заросшая тростником и рогозом.

Таблица 35 - Виды птиц, для которых КОРТ (Янгиюртовский заказник и болото Бакас) имеет международное значение

| ДС-020 | статус | год | мин. | макс. | точность | тренд | критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могильник - Aquila heliaca | B | 2001 | 2 | 3 | B |  | А1 |
| Стрепет - Tetrax tetrax | B | 2006-2007 | 12 | 40 | B | +1 | A1 |
|  | P | 2006-2007 | 200 |  | C |  | А1 |
| Сизоворонка - Coracias garrulus | B | 2006-2007 | 25 |  | B | -1 | А1 |

Янгиюртовский заказник уникален обилием в фауне самых разных экологических групп птиц – древесно-кустарниковых, луговых, водоплавающих, околоводных и пустынно-степных. Янгиюртовский заказник и болото Бакас уникальны обилием в фауне самых разных экологических групп птиц – древесно-кустарниковых, луговых, водоплавающих, околоводных и пустынно-степных. В том числе здесь отмечено 35 видов, занесенных в международную и российскую Красные книги. Территория имеет международное значение для трех видов птиц (см. табл.). Здесь также гнездятся черный аист (2-4 пары), белоглазая чернеть (3-20 пар), европейский тювик, черный коршун (3-5 пар), курганник (4-6 пар), змееяд (1-3 пары), малый подорлик (3-5 пар), орлан-белохвост (1-2 пары), степная пустельга (предположительно 5-10 пар), северокавказский фазан (20-25 пар), журавль-красавка (5-8 пар), авдотка, клинтух (более 30 пар) и другие редкие и нуждающиеся в охране виды. На оз. Шайтан-Казак известна многолетняя колония серых цапель, гнездящихся на деревьях (до 30 пар). В прошлом на КОТР гнездились мраморный чирок и балобан. Этот охотничий заказник, создан для сохранения видов диких животных: медведь, кабан, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлый и многих из вышеперечисленных видов птиц.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

Село Гельбах - (Верхний Чирюрт) расположено на правом берегу реки Сулак. Интересна история села. По предположению Д.М. Атаева, здесь, в районе современного аварского сел. Верхний Чирюрт, независимо от этнической принадлежности населения, жившего в V-VII вв. по нижнему течению р. Сулак, проходила северная граница Сарира VII в. По аварским преданиям, в средневековье здесь находилась крепость Гельбах (Килбах, Гюльбах, Гилбах), населенная аварцами, сыгравшая, большую роль в борьбе с арабами. Она же являлась резиденцией правителя Ирхана, территории, в VII-Х вв. подвластной Хазарии.

Еще более интересны могильники вокруг села и целое городище. По версии ученых здесь находится город Беленджер, который был разрушен арабским полководцем 720 г.

Беленджер (Баланджар) (возможно, от перс. «боланд» и «джор» — «длинная раселина») — средневековый город на территории Дагестана. В VII — IX вв. крупный центр Хазарского каганата, по некоторым данным его первая столица.

Общепринятой археологической идентификации города нет. М. Г. Магомедов предложил отождествить с Беленджером крупнейшее в районе Теркско-Сулакского междуречья Верхнечирюртское городище, расположенное на правом берегу реки Сулак у выхода с предгорий на равнину. Памятник обследовался в 50-70-е гг. XX века. В настоящее время затоплен водами Чирюртской ГЭС.

***

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории с. Гельбах, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

В муниципальном образовании имеется 12 памятников археологии федерального значения. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 36-Объекты культурного наследия с. Гельбах

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на гос.охрану | Местонахождение памятника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигитминское средневековое городище | II - нач.VII вв. | Прил. №2 к пост. СМ РСФСР №624 от 4.12.1974г. | с.Гельбах, 2 км к югу от Верхнечирюртовского городища (2 км южнее села, правый берег р.Сулак) | - |
| 2 | Раннесредневековое поселение и два могильника | верхнечирюртовское поселение, VI-VIII вв. | Прил. №1 к пост. СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960г. | В селе Гельбах и в 4 км южнее села | В составе памятника 3 объекта |
| 2.1 | Верхнечирюртовское городище | VI-VIII вв. | № 11 | на территории села и его окрестностей | - |
|  | Верхнее-Чирюртовское городище, V-VI-VII вв. | V-VI-VII вв. | № 289 | с.Гельбах |  |
|  | Верхнее-Чирюртовское городище, V-VI вв. | V-VI вв. | № 289 прил. №2 | с.Гельбах |  |
| 2.2 | Верхнечирюртовский курганный могильник VII-VIII вв. (в составе 161 курганов; 4 раннехристианские церкви VII-VIII вв.) | VII-VIII вв. | № 11 | с. Гельбах, 3 км к востоку от оборонительных стен Верхнечирюртовского 1 городища | - |
| 2.3 | Верхнечирюртовский 1-й грунтовый могильник, VII-VIII вв. (в составе могильника, грунтового могильника) | р/средневек. | № 11 | с. Гельбах, 2 км к северу от села | - |
| 3 | Нарткутанское поселение | поздняя бронза | № 11 | с.Чирюрт, 8-10 км к юго-востоку от села | - |
| 4 | Нарткутанский могильник | - | № 11 | с.Чирюрт, 800 м к востоку от Нарткутанского поселения | - |
| 5 | Курганное поле | - | № 289 | с. Гельбах | - |
| 6 | Курганное поле | - | по пост. № 289, прил. №2 | С. Гельбах | - |
| 7 | Верхнечирюртовские наскальные изображения | конец бронзового века | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, на склонах, окаймляющих Нижнесигитминское поселение | - |
| 8 | Кабартыкутанское поселение | сред. века | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, 3 км к юго-западу от села | - |
| 9 | Кабартыкутанский могильник | поздняя бронза | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, в районе хут.Кабартыкутан | - |
| 10 | Сигитминское 1-е поселение | кон. III тыс. до н.э. | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, 3 км к югу от села | - |
| 11 | Сигитминское 2-е поселение | сред. века | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, 2 км к югу от Верхнечирюртовского городища | - |
| 12 | Нижнесигитминское поселение | поздняя бронза | № 11 | Кизилюртовский район, с.Верхний Чирюрт, 2 км к югу от села | - |

Архитектурные памятники христианской культуры Аварии

Верхнечирюртовские церкви

Самыми ранними типами церковных зданий, известных на территории современной Аварии были христианские храмы, обнаруженные на Верхнечирюртовском городище (в 3 км от современного с. Верхний Чирюрт), сопоставляемого исследователем М.Г Магомедовым с древней столицей Хазарии — Беленджером.

Здесь, на курганном поле М.Г. Магомедовым были исследованы остатки четырех церквей, датируемые VI-VII вв. Строительство Верхнечирьюртовских церквей он связывал с результатом миссионерской деятельности Албанского епископа Исраила, которому удалось склонить князя гуннов к миру с Албанией и к принятию христианства. М.Г. Магомедов предполагает, что Верхний Чирюрт в VI-VII вв., до разрушения его арабами в 737 г. являлся очагом распространения христианства в горные районы Дагестана, в Аварию.

Описание церквей дано по М.Г. Магомедову

Церковь №1. Наружные очертания церкви имеют вытянуто-четырехугольную форму (15х7,5 м). Ломанные внутренние контуры ее воссоздают в плане форму двойного креста. Ориентирована церковь по длине с запада на восток, с некоторым отклонением к северо-востоку. Основание стен, возведенных из рваного камня (ракушечника) мелких и средних размеров на глиняном растворе. Стены церкви сохранились на высоту от 0,2 до 1 м. Возведена без фундамента, непосредственно на поверхности.

В церкви два входа, проемы которых сохранились с южной и западной сторон. Ширина западного проема, служившего входом, и южного, являвшегося очевидно выходом 1,2 м. Пол церкви глинобитный, плотно утрамбованный.

В восточной стороне церкви, в алтарной части сохранилась вымостка (3х3 м.) из сырцовых кирпичей. Строго посредине на полу алтаря выделялся квадрат 1,4х1,4 м., который был вымощен тремя крупными блоками из песчаника. Размеры их составляли 1,0х0,33х0,23 , 0,8х0,37х0,2 , 0,4х0,33х0,2 м. В качестве основания алтарного постамента блоки были уложены вровень с уровнем пола в 1,5 м. перед восточной стеной церкви. Вокруг предполагаемого основания постамента, вдоль стен восточной части церкви, сохранились небольшие ямы диаметром и глубиной около 20 см., расположенные на расстоянии 1 м. друг от друга в 10 см. от стен церкви. Четыре углубления прослежены вдоль восточной стены и по три по бокам. По видимому, это гнезда столбов ( деревянных колонн), остатки алтарной преграды.

На полу алтаря выявлены разбросанные обломки массивного креста. Крест полностью восстанавливается. Он вырезан из цельного монолита светлого песчаника, достигает 1 м. высоты и 0,8 м. ширины при толщине 12 см. С лицевой стороны крест был украшен рельефной лентой, обрамляющей ветви креста. На концах ветвей имеются закругления с вырезанными кругами, такие же круги вырезаны в центре и во всех расширяющихся частях ветвей. Наиболее крупным является центральный круг, диаметр которого составляет 10 см. Внутри кругов прослеживаются остатки алебастра. Видимо, крест был инкрустирован стеклами или бляшками из драгоценных металлов или камней. Крест с помощью специального выступа укреплялся на постаменте у восточной стены церкви. У входа в церковь были найдены фрагменты другого креста, отличающегося от первого размерами и отсутствием покрытия охрой. Еще один обломок креста был обнаружен за пределами церкви.

Не обнаружено следов обвалившегося или обгоревшего перекрытия, остатков развалов верхних ярусов стен церкви. М.Г. Магомедов предполагает что они или разбросаны еще в древности или были надстроены из сырцового кирпича или глинобита, которые оплыли с течением времени.

Церковь №2. Остатки церкви имели оплывшие вытянуто-четырехугольные очертания (20х15 м.) и сохранились на высоту около 1,5 м. Она возведена из мелкого рваного известняка на глиняном растворе. Основания стен церкви возведены по древней поверхности без фундамента. Внутренние размеры церкви, вытянутой строго с запада на восток, составляют 13,2х6,3 м. Стены церкви разрываются двумя дверными проемами шириной 0,8 м., расположенными в западной и южной ее стенах. Пол церкви глинобитный, плотно утрамбованный.

Находки на восточной, алтарной стороне церкви были уложены две крупные обработанные плиты из песчаника, образующие основание постамента размером 1,3х1,25 м. и высотой 0,3 м. На плитах был установлен массивный четырехугольный постамент, вырезанный из цельного монолита песчаника 0,8 ширины и 0,45 высоты. Сверху постамент венчал четырехугольный выступ, с вырезанным в нем сквозным отверстием четырехугольной формы 0,4х0,3 м., в котором устанавливался крест. Постамент имел строгие формы и тщательно разработанную сглаженную поверхность. Вокруг постамента были найдены обломки креста, аналогичные тем, которые представлены в церкви №1. Вместе с ними обнаружены обломки обработанной плиты из песчаника. Они оказались фрагментами стелы, которая лежала перед постаментом. В гнезде постамента сохранились растрескавшиеся остатки вертикально установленного основания стелы шириной 40 см. и толщиной 5 см. В средней части она постепенно суживается кверху до 20 см. высота стелы не менее 2,3 м. при толщине 5 см. С тыльной стороны оно было укреплено плитой толщиной 20 см. На тщательно обработанной ее лицевой поверхности с кососрезанными боковыми гранями вырезано изображение креста, аналогичного по форме найденным в обломках. Изображение креста было выдолблено в круге диаметром в 20 см. в средней части стелы, обращенной в сторону зала.

Обломки крестов, собранные в церкви, аналогичны по форме и технике изготовления креста из церкви №1. Стены церкви сооружены из мелкого камня и сохранились со всех сторон равномерно на высоту 0,9 м. Следов перекрытия не обнаружено. Возможно, и эта церковь была построена из сырцового кирпича или глинобита. Однако можно допустить, что все сооружение представляло собой небольшую каменную ограду вокруг святого креста.

Церковь №3. Сохранившиеся остатки церкви воссоздают вытянуто-четырехугольную планировку церкви, размерами 11х5,6 м. ориентированную с запада на восток. На наиболее сохранившихся участках стены церкви стены достигают в среднем 0,7 м. высоты и толщина составляет 0,8 м. Как и предыдущие они возведены из рванного известняка непосредственно по древней поверхности без сооружения специального фундамента. В качестве скрепляющего раствора использован глинобит. Наиболее крупные экземпляры камней, со следами легкой обработки, включены в основание стен. На не потревоженных участках стены церкви имеют не только строго выдержанную высоту в пределах 0,7 м., но и ровные горизонтальные поверхности. Выравнивание верхних ярусов стен достигнуто специальным включением в их кладку мелкого камня. Подобный, как бы завершенный вид кладки верхних каменных ярусов стен церкви свидетельствует о том, что выше этого уровня они по всей вероятности были надстроены из другого материала, и скорее всего из глинобита или сырцового кирпича. Пол церкви глинобитный, плотно утрамбованный, вход расположен в западной стене.

Скопление тонких плит в самой церкви и вокруг нее, предположительно, использовались для перекрытия церкви: укладывали между балками перекрытия и обмазывали сверху слоем глины. На восточной, алтарной части сохранилось несколько обломков песчаника, фрагменты креста или постамента. Из всех выявленных в процессе исследования церкви обломков, удалось частично восстановить выразительный крест, достигающий 1 м. высоты и 0,8 м. ширины. Толщина креста составляет 13 см. С лицевой стороны он был украшен рельефной лентой, обрамляющей с наружной стороны округлые его ветки. На концах ветвей и в центре креста вырезаны круглые углубления, предназначавшиеся для инкрустации. Наряду с обломками этого, частично восстановленного креста в церкви были обнаружены и фрагменты креста, отличающегося от первого структурой песчаника и размерами. От постамента также сохранились крупные обломки обработанного песчаника, постамент имел четырехугольную форму, размеры составляли около 1х1 м.

Церковь №4. Восстановленная по фрагментарным остаткам церковь №4 также имела вытянуто-четырехугольную планировку, ориентированную с запада на восток. Контуры ее точно соответствовали размерам церкви №3 и так же составляли 11х5,6 м. Толщина стен на сохранившихся участках была 0,8-0,9 м., а высота на северо-восточной стороне достигала 0,2-0,4 м. Основание церкви было возведено из рваного известняка на глиняном растворе, без сооружения фундамента.

Подобно предыдущим церквам она также была надстроена из глинобита или сырцового кирпича. Пол церкви глинобитный, плотно утрамбованный. Вход расположен с западной стороны. Церковь имела деревянное перекрытие. На восточной ее стороне был сооружен алтарный постамент и установлен алтарный крест. От креста сохранился лишь незначительный обломок его бокового ответвления. Лучше сохранилось основание постамента. Постамент имел четырехугольное очертание и был сооружен на несколько приподнятой алтарной части церкви.

Все исследованные Верхнечирюртовские церкви воссоздают своеобразие конструктивных особенностей монументальных сооружений древнего христианского зодчества, по определенным канонам которого они, по всей вероятности, были сооружены. Идентичные формы крестов во всех исследованных на Верхнечирьюртовском курганном могильнике церквах свидетельствуют об их синхронности. Об этом свидетельствует и общая ориентация церквей, их формы и небольшие размеры, а также характерные приемы кладки стен из глинобита или сырцового кирпича, на каменном основании.

В христианских древностях Албании, Армении широко представлены прототипы верхнечирьюртовских крестов с характерными конфигурациями завитков с кругами, предназначенными для инкрустации. М.Г. Магомедов обращает внимание на совпадение этих характерных особенностей верхнечирьюртовских крестов с албанскими и армянскими наряду с отсутствием крестов с округленными завитками оконечностей в Грузии, предполагая, что этот факт возможно указывает на монофизтское направление утверждаемого в этот период христианства.

Ближайшие аналогии верхнечирюртовским церквям представлены в Албании и Армении. Общность строительных традиций между ними прослеживается не только в планировке и размерах, но и в характере перекрытия. Специфические особенности верхнечирюртовских церквей — их общая ориентация, формы и небольшие размеры, а также характерные приемы кладки стен из глинобита или сырцового кирпича на каменном основании, аналоги которым имеются в раннехристианском зодчестве Закавказья, позволили датировать их VI-VII вв. Раннесредневековые христианские церкви Верхнечирюртовского городища органически связаны с армяно-албанскими и, несомненно, являются следствием деятельности армянских миссионеров по христианизации населения Хазарского каганата. Вместе с тем, очевидна принадлежность Верхнечирьюртовскиех церквей той ограниченной части населения Прикаспийской Хазарии, в среде которой некоторый период бытовало христианство.

Проектные предложения

Требуется разработать и утвердить проект границ территорий памятников, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с Водным кодексом РФ и СТП Кизилюртовского района для малых рек и ручьев всего Кизилюртовского района установлены водоохранные зоны, равные 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 37 – Ширина водоохраных зон водных объектов с. Гельбах

| № п.п. | Наименование водотока | Ширина ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | река Сулак | 200 |
|  | Чирюртское водохранилище | 50 |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

В настоящее время прибрежные полосы и водоохранные зоны р.Сулак и Чирюртского водохранилища заняты в садами и огородами, где применяются ядохимикаты.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*", каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012.

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Таблица 38 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

СЗЗ объектов специального назначения и промышленных объектов

Таблица 39 - Санитарно-защитные зоны для объектов, расположенных на территории муниципального образования

| № п/п | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище | V | 50 |
|  | Полигон ТБО | I | 1000 |
|  | Ферма КРС | IV | 100 |
|  | Гельбахская ГЭС | III | 300 |
|  | ОРУ 110 кВ при Гельбахской ГЭС | - | 20 |
|  | ПС 330 кВ Чирюрт | - | 30 |
|  | ПС 110/35/10 кВ «КГС» | - | 20 |
|  | Скважина газовая | III | 300 |
|  | Асфальтобетонный завод | III | 300 |
|  | АЗС | IV | 100 |
|  | Карьер для добычи песка | IV | 100 |

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений устанавливаются в зависимости от их расчетной производительности.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица 40 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорога республиканского значения «Буйнакск – Кизилюрт» | сущ. | IV | 50 |
| 2 | федеральная автомобильная дорога «Кавказ» | сущ. | II | 75 |
| 3 | автодорога местного значения «подъезд от федеральной а/д «Кавказ» к с. Гельбах» | сущ. | V | 25 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 41 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица 42 – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| магистральный газопровод - «Моздок-Казимагомед» | 1220 | 300 |
| магистральный нефтепровод «Грозный-Баку» | 720 | 150 |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 43 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «село Гельбах» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 44- Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |
| Установление границ муниципального образования и населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |
| 1 | Установление перспективной границы единственного населенного пункта - села Гельбах в пределах территории общей площадью 315,7 га | Х | Х | определение границ населенных пунктов муниципального образования |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы на 200 мест - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | мест | 200 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Строительство детского сада на 100 мест - площадь участка 0,7 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | мест | 100 |  |
| 3 | Строительство детского сада на 50 мест - площадь участка 0,3 га, с. Гельбах, улица Фермерская | мест | 50 |  |
| 4 | Строительство аптеки на 20 м2 общей площади - площадь участка 0,2 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | м2 общей площади | 20 |  |
| 5 | Строительство дома культуры (250 мест) с библиотекой (10 тыс. единиц хранения) - в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | объект | 1 |  |
| 6 | Строительство предприятий торговли и общественного питания в зоне придорожного сервиса вдоль автодороги «Буйнакск – Кизилюрт» - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | Х | Х |  |
| 7 | Строительство торгово-бытового комплекса на 400 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (6 мест) - площадь участка 0,9 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | объект | 1 |  |
| 8 | Добыча и разработка природного газа (месторождение Чирюрт) - бурение скважины 6Г Чирюрт | объект | 1 | экономический рост, увеличение занятости населени |
| 9 | Сооружение искусственных прудов для разведения тепловодных видов рыб | Х | Х |  |
| 10 | Разработка нового карьера по добыче кварцевого песка открытым способом (рядом с действующим); | объект | 1 |  |
| 11 | Закладка новых садов (плодовые деревья) | Х | Х |  |
| 12 | Строительство животноводческого комплекса | объект | 1 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство | м2 | 4 000 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 26 м2 на одного жителя |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | Х | Х | улучшение транспортной доступности, повышение комфортности проживания |
| 2 | Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | Х | Х |  |
| 3 | Реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | Х | Х |  |
| 4 | Реконструкция автоподъезда к селу Гельбах от федеральной автодороги «Кавказ» | Х | Х |  |
| 5 | Асфальтирование автоподъездов к территориально удаленным от с. Гельбах новым жилым районам | Х | Х |  |
| 6 | Реконструкция твердого покрытия ул. Мичурина, Тимиева, С.Стальского, Дахадаева | Х | Х |  |
| 7 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием нового жилого района с. Гельбах | км | 7 |  |
| 8 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон в границах нового жилого района к юго-востоку от застроенной части села | км | 19 |  |
| 9 | Установка уличного освещения на асфальтированных улицах | Х | Х |  |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Прокладка уличного водопровода на территориях существующей жилой застройки, не оборудованной уличным водопроводом | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности | м3 | 108 | повышение комфортности проживания |
| 4 | Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 5 | Строительство сетей и объектов газоснабжения к существующим не газифицированным и к запланированным генеральным планом объектам жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки |  |  | повышение комфортности проживания |
| 7 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 8 | Строительство и капитальный ремонт линий электропередач | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 1 | Организация выбора места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Гельбах» | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация | Х | Х |  |
| 3 | Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х | Х |  |
| 4 | Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 13-ти контейнеров | Х | Х |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 1 | Организация очистки сточных вод | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х | Х |  |
| 3 | Разработка схемы обращения с отходами | Х | Х |  |
| 4 | Улучшение качества дорожных покрытий | Х | Х |  |
| 5 | Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х | Х |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |
| 1 | Строительство комплексной спортивной площадки - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | объект | 1 | оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Строительство кафе на 40 мест - площадь участка 0,3 га в границах нового жилого района к юго-востоку от с. Гельбах | мест | 40 |  |
| 3 | Строительство школы на 200 мест - площадь участка 1 га в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села | мест | 200 |  |
| 4 | Строительство детского сада на 100 мест - площадь участка 0,7 га в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села | мест | 100 |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальное жилищное строительство | м2 | 12000 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 31,7 м2 на одного жителя |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон в границах нового жилого района к северо-востоку от застроенной части села – около 12 км. | км | 12 | повышение комфортности проживания |
| 2 | Реконструкция твердого покрытия улиц в с. Гельбах (застроенная территория) | км | 6 |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1070 м3/сутки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 3 | Обеспечение производительности комплекса очистных сооружений не менее 920 м3/сутки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 4 | Строительство сетей и объектов газоснабжения к существующим не газифицированным и к запланированным генеральным планом объектам жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 5 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 6 | Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 7 | Строительство и капитальный ремонт линий электропередач | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 8 | Обеспечение общей мощности действующей АТС не менее 367-ми номеров | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 9 | Установка 7 таксофонов в границах села | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 10 | Улучшение качества сотовой связи и интернета | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 11 | Прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда | Х | Х | повышение комфортности проживания |

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся села Гельбах:

на первую очередь строительства

- электрификация с. Гельбах;

- водоснабжение с. Гельбах;

- строительство/реконструкция врачебной амбулатории в с.Гельбах;

- строительство дома культуры с библиотекой в с.Гельбах.

на расчетный срок

- создание и реконструкция павильонов ожидания прибытия автобусов на имеющихся  создаваемых  автобусных маршрутах (к 2040 г.).

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из ЕГО границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом на I очередь предусмотрено установление перспективной границы единственного населенного пункта - села Гельбах в пределах территории общей площадью 315,7 га.

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования «село Гельбах» и перспективных границ  населенного пункта определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 45 - Ведомость поворотных точек существующих границ муниципального образования «село Гельбах»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 304767,0881 | 231908,8877 |
| 2 | 304839,2152 | 231976,1249 |
| 3 | 305308,8164 | 232570,8635 |
| 4 | 305309,2641 | 232617,9342 |
| 5 | 305325,0172 | 232630,1624 |
| 6 | 305345,9389 | 232618,5454 |
| 7 | 305372,8338 | 232633,2154 |
| 8 | 305408,2861 | 232606,3205 |
| 9 | 305440,2163 | 232621,9426 |
| 10 | 305473,0783 | 232602,653 |
| 11 | 305535,4255 | 232610,5992 |
| 12 | 305572,1003 | 232622,2129 |
| 13 | 305598,9952 | 232658,2765 |
| 14 | 305627,1125 | 232661,3327 |
| 15 | 305661,9536 | 232603,8755 |
| 16 | 305679,0685 | 232585,5381 |
| 17 | 305738,3595 | 232570,8682 |
| 18 | 305813,5429 | 232572,7019 |
| 19 | 305854,5554 | 232566,8066 |
| 20 | 305867,085 | 232569,9791 |
| 21 | 305935,8268 | 232577,575 |
| 22 | 305975,4488 | 232585,4081 |
| 23 | 306012,7931 | 232614,9674 |
| 24 | 306040,076 | 232696,6955 |
| 25 | 306056,8177 | 232777,7948 |
| 26 | 306069,219 | 232922,3906 |
| 27 | 306099,6022 | 232963,2547 |
| 28 | 306139,2864 | 232973,9422 |
| 29 | 306226,0956 | 233015,4349 |
| 30 | 306255,2386 | 233075,7879 |
| 31 | 306236,4673 | 233200,5934 |
| 32 | 306183,4703 | 233345,1655 |
| 33 | 306202,4396 | 233475,377 |
| 34 | 306368,7106 | 233722,6969 |
| 35 | 306368,0905 | 233857,2338 |
| 36 | 306300,8134 | 233918,2155 |
| 37 | 306215,2444 | 233944,62 |
| 38 | 306097,122 | 233975,4251 |
| 39 | 306026,1245 | 233986,427 |
| 40 | 305819,3327 | 233985,1696 |
| 41 | 305801,3508 | 233993,3424 |
| 42 | 305786,4693 | 233998,6862 |
| 43 | 305740,2744 | 234011,2597 |
| 44 | 305730,3534 | 234027,9197 |
| 45 | 305712,3715 | 234065,6403 |
| 46 | 305619,0516 | 234124,736 |
| 47 | 305570,0665 | 234175,9732 |
| 48 | 305520,4613 | 234281,591 |
| 49 | 305529,1422 | 234377,7786 |
| 50 | 305515,8108 | 234419,9 |
| 51 | 305451,324 | 234482,7677 |
| 52 | 305320,1802 | 234576,755 |
| 53 | 305227,65 | 234634,05 |
| 54 | 305156,6159 | 234666,8293 |
| 55 | 305081,6733 | 234718,8993 |
| 56 | 304989,6854 | 234760,6431 |
| 57 | 304982,3113 | 234763,8251 |
| 58 | 304901,6361 | 234779,1891 |
| 59 | 305210,8752 | 235113,6047 |
| 60 | 305343,4817 | 235257,0072 |
| 61 | 305525,1376 | 235324,8988 |
| 62 | 305542,094 | 235462,0188 |
| 63 | 305552,3871 | 235817,7563 |
| 64 | 305626,0576 | 236079,0463 |
| 65 | 305760,0912 | 236797,9308 |
| 66 | 305760,1661 | 236798,6813 |
| 67 | 305723,8427 | 236806,0448 |
| 68 | 305231,4556 | 236821,2271 |
| 69 | 305159,5833 | 236822,3904 |
| 70 | 305103,7774 | 236813,5889 |
| 71 | 304972,3235 | 236812,3315 |
| 72 | 304921,4782 | 236809,8168 |
| 73 | 304675,9323 | 236777,1256 |
| 74 | 304568,041 | 236741,291 |
| 75 | 304527,5659 | 236735,2635 |
| 76 | 304381,7999 | 236801,2804 |
| 77 | 304192,374 | 236813,7591 |
| 78 | 304001,3013 | 236801,0154 |
| 79 | 303952,3161 | 236802,9014 |
| 80 | 303885,9691 | 236812,9602 |
| 81 | 303829,5432 | 236824,9051 |
| 82 | 303590,4181 | 236924,1097 |
| 83 | 303455,2851 | 236941,8411 |
| 84 | 303372,6516 | 236942,0069 |
| 85 | 303300,715 | 236935,6007 |
| 86 | 303220,2904 | 236940,0256 |
| 87 | 303186,2943 | 236940,226 |
| 88 | 303164,2621 | 236939,818 |
| 89 | 303164,0902 | 236939,8222 |
| 90 | 303074,1099 | 236933,8449 |
| 91 | 303025,3185 | 236923,6074 |
| 92 | 302921,4727 | 236897,5118 |
| 93 | 302911,7478 | 236893,9256 |
| 94 | 302819,1797 | 236907,4412 |
| 95 | 302740,2722 | 236897,8327 |
| 96 | 302674,3259 | 236904,9898 |
| 97 | 302548,34 | 236897,4792 |
| 98 | 302264,1714 | 236902,3642 |
| 99 | 301952,353 | 236939,0736 |
| 100 | 301878,5517 | 236983,6028 |
| 101 | 301852,0724 | 237002,8886 |
| 102 | 301790,4281 | 237009,8344 |
| 103 | 301712,8206 | 237010,4275 |
| 104 | 301665,837 | 237015,4779 |
| 105 | 301576,4092 | 237013,7415 |
| 106 | 301508,2531 | 236997,6792 |
| 107 | 301453,9887 | 237000,2839 |
| 108 | 301422,282 | 236989,2206 |
| 109 | 301377,5844 | 236985,9581 |
| 110 | 301292,4979 | 236989,431 |
| 111 | 301244,7452 | 236976,8417 |
| 112 | 301180,062 | 236990,7333 |
| 113 | 301155,7515 | 237009,8344 |
| 114 | 301124,0611 | 237030,672 |
| 115 | 301086,2931 | 237028,9355 |
| 116 | 300921,5849 | 237034,2578 |
| 117 | 300903,9647 | 237041,9589 |
| 118 | 300751,2137 | 237063,2769 |
| 119 | 300769,2351 | 237366,6117 |
| 120 | 300768,5929 | 237660,0514 |
| 121 | 300726,9245 | 238143,4348 |
| 122 | 300691,8656 | 238195,6625 |
| 123 | 300613,0647 | 238300,86 |
| 124 | 300518,1027 | 238425,3276 |
| 125 | 300459,8493 | 238461,5757 |
| 126 | 300182,081 | 238603,1026 |
| 127 | 300080,4267 | 238679,0923 |
| 128 | 299818,6521 | 238938,6892 |
| 129 | 299776,4584 | 238999,4446 |
| 130 | 299757,4956 | 239011,9222 |
| 131 | 299653,2909 | 239115,4594 |
| 132 | 299503,0748 | 239271,5749 |
| 133 | 300612,3826 | 239570,4696 |
| 134 | 300653,5257 | 238592,1305 |
| 135 | 301460,6682 | 238606,5628 |
| 136 | 301468,0001 | 238427,2995 |
| 137 | 302026,5294 | 238473,1137 |
| 138 | 302155,826 | 238517,4196 |
| 139 | 302238,8363 | 238525,4565 |
| 140 | 302309,1769 | 238518,2013 |
| 141 | 302362,5628 | 238520,1977 |
| 142 | 302405,0744 | 238530,765 |
| 143 | 302439,3021 | 238553,7853 |
| 144 | 302536,2131 | 238579,089 |
| 145 | 302670,057 | 238566,6325 |
| 146 | 302725,8474 | 238593,8553 |
| 147 | 302743,311 | 238639,5031 |
| 148 | 302729,4194 | 238719,3803 |
| 149 | 302584,5195 | 238835,9677 |
| 150 | 302542,3711 | 238863,1043 |
| 151 | 302429,4654 | 238882,9531 |
| 152 | 302425,3112 | 238904,16 |
| 153 | 302423,9721 | 238911,7647 |
| 154 | 302407,9688 | 238949,869 |
| 155 | 302394,7105 | 238981,4276 |
| 156 | 302389,8918 | 238989,8702 |
| 157 | 302380,6878 | 239007,6681 |
| 158 | 302367,1911 | 239032,9092 |
| 159 | 302351,3132 | 239062,6033 |
| 160 | 302337,0022 | 239089,3673 |
| 161 | 302324,2128 | 239113,2855 |
| 162 | 302315,6947 | 239129,2035 |
| 163 | 302303,6284 | 239149,3739 |
| 164 | 302285,9418 | 239178,9395 |
| 165 | 302267,2617 | 239210,1657 |
| 166 | 302264,0418 | 239215,3353 |
| 167 | 302233,9262 | 239259,796 |
| 168 | 302208,8608 | 239294,3385 |
| 169 | 302185,4158 | 239318,8144 |
| 170 | 302163,0516 | 239336,9802 |
| 171 | 302130,2645 | 239369,5814 |
| 172 | 302124,8088 | 239375,0061 |
| 173 | 302096,1137 | 239403,608 |
| 174 | 302075,0697 | 239425,8323 |
| 175 | 302023,6778 | 239480,1065 |
| 176 | 301984,1586 | 239525,8006 |
| 177 | 301961,8386 | 239550,9725 |
| 178 | 301944,922 | 239569,0648 |
| 179 | 301924,4539 | 239581,9237 |
| 180 | 301924,465 | 239581,9462 |
| 181 | 301911,3456 | 239590,6803 |
| 182 | 301901,1902 | 239676,1414 |
| 183 | 302011,05 | 239706,152 |
| 184 | 302044,9756 | 239673,3712 |
| 185 | 302084,5934 | 239666,4456 |
| 186 | 302582,6625 | 239864,2273 |
| 187 | 302580,8409 | 239952,1815 |
| 188 | 302597,1207 | 239983,1732 |
| 189 | 302768,6841 | 240042,906 |
| 190 | 302736,8348 | 240173,5876 |
| 191 | 302730,1397 | 240182,4877 |
| 192 | 302512,7601 | 240108,6118 |
| 193 | 301797,3739 | 239888,0186 |
| 194 | 301599,7868 | 240006,7112 |
| 195 | 301321,2469 | 239919,1452 |
| 196 | 300982,2856 | 239816,5053 |
| 197 | 300982,1494 | 239816,4633 |
| 198 | 300569,8273 | 239686,7912 |
| 199 | 300264,1077 | 239591,2501 |
| 200 | 300200,1184 | 239571,0145 |
| 201 | 300099,2887 | 239538,5346 |
| 202 | 299946,539 | 239489,7652 |
| 203 | 299768,5137 | 239445,1085 |
| 204 | 299768,3848 | 239445,0822 |
| 205 | 299592,2309 | 239414,5847 |
| 206 | 299526,4386 | 239407,4501 |
| 207 | 299483,4857 | 239403,2747 |
| 208 | 299477,7963 | 239402,7502 |
| 209 | 299461,0456 | 239401,5869 |
| 210 | 299460,4147 | 239361,5965 |
| 211 | 299459,1107 | 239278,9329 |
| 212 | 299189,0609 | 239216,6582 |
| 213 | 299170,5851 | 239212,3976 |
| 214 | 298932,9744 | 239157,6035 |
| 215 | 298894,8599 | 239157,8435 |
| 216 | 298836,6229 | 239167,6845 |
| 217 | 298808,2146 | 239176,0853 |
| 218 | 298711,8631 | 239201,5278 |
| 219 | 298711,6264 | 239053,6732 |
| 220 | 298711,3897 | 239015,2693 |
| 221 | 298700,7365 | 238940,1419 |
| 222 | 298696,4753 | 238928,6207 |
| 223 | 298681,5609 | 238893,0972 |
| 224 | 298465,8946 | 238575,7857 |
| 225 | 298427,8458 | 238559,8716 |
| 226 | 297989,5821 | 238376,5659 |
| 227 | 297731,2939 | 238461,6137 |
| 228 | 297724,3534 | 238463,899 |
| 229 | 297600,2492 | 238581,0907 |
| 230 | 297590,6938 | 238567,5646 |
| 231 | 297544,7849 | 238471,8926 |
| 232 | 297514,2665 | 238438,6066 |
| 233 | 297501,6549 | 238429,1056 |
| 234 | 297469,4726 | 238371,7234 |
| 235 | 297463,6488 | 238299,9176 |
| 236 | 297458,7448 | 238180,3839 |
| 237 | 297457,4864 | 238171,9875 |
| 238 | 297455,5957 | 238161,6786 |
| 239 | 297455,5301 | 238161,3962 |
| 240 | 297453,0794 | 238148,7067 |
| 241 | 297454,1074 | 238126,0383 |
| 242 | 297455,1996 | 238103,3875 |
| 243 | 297452,2431 | 238081,6463 |
| 244 | 297446,5428 | 238029,2294 |
| 245 | 297413,4452 | 237861,3344 |
| 246 | 297331,9299 | 237857,8744 |
| 247 | 296995,2916 | 237898,7985 |
| 248 | 296982,7851 | 237901,8617 |
| 249 | 296952,9489 | 237906,6763 |
| 250 | 296904,8792 | 237914,4332 |
| 251 | 296811,3069 | 237929,5327 |
| 252 | 296840,5036 | 237804,2322 |
| 253 | 296858,2752 | 237717,5244 |
| 254 | 296856,0281 | 237629,7573 |
| 255 | 296854,0247 | 237551,5122 |
| 256 | 296851,4628 | 237451,4505 |
| 257 | 296854,3026 | 237422,2011 |
| 258 | 296838,1124 | 237414,1858 |
| 259 | 296830,1563 | 237408,0685 |
| 260 | 296828,8189 | 237395,1547 |
| 261 | 296815,8569 | 237371,7224 |
| 262 | 296792,8678 | 237335,6439 |
| 263 | 296786,1423 | 237313,3273 |
| 264 | 296781,679 | 237278,6127 |
| 265 | 296776,4208 | 237240,0546 |
| 266 | 296766,4548 | 237213,6467 |
| 267 | 296767,6776 | 237208,6255 |
| 268 | 296773,7306 | 237206,5178 |
| 269 | 296774,7089 | 237203,4183 |
| 270 | 296763,3366 | 237187,0528 |
| 271 | 296759,607 | 237185,4411 |
| 272 | 296755,6328 | 237183,8293 |
| 273 | 296743,3434 | 237163,3725 |
| 274 | 296729,342 | 237143,4735 |
| 275 | 296719,2537 | 237149,9825 |
| 276 | 296716,6247 | 237149,0527 |
| 277 | 296711,3054 | 237139,8781 |
| 278 | 296697,0454 | 237112,302 |
| 279 | 296690,39 | 237101,78 |
| 280 | 296694,1 | 237048,25 |
| 281 | 296693,1 | 237034,3 |
| 282 | 296683,9948 | 237019,0033 |
| 283 | 296664,35 | 236986 |
| 284 | 296650,2796 | 236930,9467 |
| 285 | 296626,7062 | 236875,1626 |
| 286 | 296604,6162 | 236783,8532 |
| 287 | 296572,8221 | 236652,4324 |
| 288 | 296513,6954 | 236390,5027 |
| 289 | 296453,9352 | 236073,7258 |
| 290 | 296437,2283 | 235901,2694 |
| 291 | 296386,8112 | 235380,8415 |
| 292 | 296379,2706 | 235303,004 |
| 293 | 296320,6337 | 234340,4957 |
| 294 | 296541,8436 | 234331,2594 |
| 295 | 296684,122 | 234315,0567 |
| 296 | 296750,1419 | 234293,2809 |
| 297 | 296856,4989 | 234290,8359 |
| 298 | 296918,9148 | 234234,8005 |
| 299 | 296948,3228 | 234208,3987 |
| 300 | 296970,9389 | 234176,6139 |
| 301 | 297037,5649 | 234165,0002 |
| 302 | 297102,357 | 234151,5528 |
| 303 | 297166,538 | 234127,1029 |
| 304 | 297213,5342 | 234084,2567 |
| 305 | 297274,7287 | 234084,3156 |
| 306 | 297343,1883 | 234058,6432 |
| 307 | 297418,3717 | 233993,2398 |
| 308 | 297528,3962 | 233966,9562 |
| 309 | 297629,8632 | 233914,3889 |
| 310 | 297696,4891 | 233892,9953 |
| 311 | 297776,2568 | 233833,3987 |
| 312 | 297863,3595 | 233793,9733 |
| 313 | 297945,5722 | 233767,6897 |
| 314 | 297998,7507 | 233748,1298 |
| 315 | 298058,0416 | 233724,9024 |
| 316 | 298168,0661 | 233653,9978 |
| 317 | 298204,1297 | 233616,7117 |
| 318 | 298261,5869 | 233484,0711 |
| 319 | 298351,4402 | 233421,7239 |
| 320 | 298385,67 | 233377,7141 |
| 321 | 298453,5184 | 233372,8242 |
| 322 | 298476,1345 | 233361,2105 |
| 323 | 298498,1394 | 233328,8144 |
| 324 | 298528,7018 | 233328,2031 |
| 325 | 298554,1847 | 233289,3791 |
| 326 | 298603,2739 | 233297,6408 |
| 327 | 298622,2226 | 233296,4183 |
| 328 | 298655,2299 | 233264,0222 |
| 329 | 298676,6235 | 233231,0149 |
| 330 | 298752,5133 | 233188,6529 |
| 331 | 298839,8265 | 233173,5577 |
| 332 | 298865,3085 | 233155,4502 |
| 333 | 298919,8998 | 233151,5528 |
| 334 | 298972,4671 | 233117,3229 |
| 335 | 299026,2568 | 233104,4867 |
| 336 | 299065,5616 | 233074,7804 |
| 337 | 299095,9389 | 233073,9244 |
| 338 | 299162,5649 | 233075,1469 |
| 339 | 299200,4622 | 233095,9293 |
| 340 | 299233,0857 | 233130,2218 |
| 341 | 299274,6505 | 233135,1118 |
| 342 | 299298,2617 | 233131,9929 |
| 343 | 299335,5478 | 233139,3278 |
| 344 | 299364,8876 | 233130,1591 |
| 345 | 299417,4548 | 233096,5405 |
| 346 | 299461,4646 | 233083,0931 |
| 347 | 299496,3057 | 233076,3694 |
| 348 | 299518,9218 | 233072,7019 |
| 349 | 299534,1139 | 233047,4626 |
| 350 | 299559,2641 | 233067,8119 |
| 351 | 299584,9365 | 233069,6457 |
| 352 | 299622,2226 | 233018,3009 |
| 353 | 299661,3424 | 233023,1909 |
| 354 | 299723,6896 | 233023,8022 |
| 355 | 299794,5942 | 232982,8486 |
| 356 | 299837,3815 | 232900,3303 |
| 357 | 299898,5062 | 232896,6628 |
| 358 | 299948,0172 | 232891,7728 |
| 359 | 300031,758 | 232897,274 |
| 360 | 300073,3228 | 232874,0467 |
| 361 | 300136,8925 | 232863,0442 |
| 362 | 300255,4744 | 232890,5503 |
| 363 | 300336,159 | 232878,3254 |
| 364 | 300426,6235 | 232853,8755 |
| 365 | 300518,3106 | 232797,6408 |
| 366 | 300603,8852 | 232780,5259 |
| 367 | 300646,6724 | 232888,1053 |
| 368 | 300656,4524 | 232935,7826 |
| 369 | 300733,4695 | 232978,5699 |
| 370 | 300860,6089 | 233000,5748 |
| 371 | 301013,2396 | 233004,7301 |
| 372 | 301113,6651 | 232990,7948 |
| 373 | 301219,5743 | 232987,7339 |
| 374 | 301262,9729 | 232998,1251 |
| 375 | 301310,0829 | 233035,9113 |
| 376 | 301405,8411 | 233073,9244 |
| 377 | 301536,2002 | 233143,6019 |
| 378 | 301625,8612 | 233192,5736 |
| 379 | 301735,5731 | 233201,9767 |
| 380 | 301839,8265 | 233116,7117 |
| 381 | 301982,0281 | 233019,8135 |
| 382 | 302045,8167 | 233042,7508 |
| 383 | 302075,1566 | 233062,3107 |
| 384 | 302134,4475 | 233036,0271 |
| 385 | 302172,9561 | 232983,4599 |
| 386 | 302244,472 | 232932,1151 |
| 387 | 302327,6015 | 232852,653 |
| 388 | 302451,0734 | 232839,2056 |
| 389 | 302543,983 | 232839,2056 |
| 390 | 302643,005 | 232835,5381 |
| 391 | 302706,0286 | 232842,7531 |
| 392 | 302969,4108 | 232718,1787 |
| 393 | 303051,3179 | 232709,01 |
| 394 | 303129,5575 | 232613,6555 |
| 395 | 303241,4157 | 232492,6286 |
| 396 | 303479,802 | 232342,8731 |
| 397 | 303551,9292 | 232315,9782 |
| 398 | 303658,2861 | 232325,7581 |
| 399 | 303802,5404 | 232236,5161 |
| 400 | 303937,0147 | 232185,1713 |
| 401 | 304116,7213 | 232119,1567 |
| 402 | 304209,6309 | 232036,0271 |
| 403 | 304302,5404 | 232006,6872 |
| 404 | 304456,5746 | 232028,6921 |
| 405 | 304483,0141 | 232015,3554 |
| 406 | 304594,7165 | 231959,01 |
| 407 | 297684,6748 | 238346,6842 |
| 408 | 297690,2617 | 238356,5623 |
| 409 | 297687,4392 | 238349,336 |
| 410 | 297535,0033 | 238475,8427 |
| 411 | 297536,4701 | 238477,4481 |
| 412 | 297536,4935 | 238477,483 |
| 413 | 297537,1344 | 238478,8886 |
| 414 | 304503,8042 | 238765,24 |
| 415 | 304708,0714 | 238799,0965 |
| 416 | 304725,0756 | 238801,9148 |
| 417 | 304871,9959 | 238840,3402 |
| 418 | 304900,4851 | 238927,4799 |
| 419 | 305188,7062 | 240275,2743 |
| 420 | 305224,1322 | 240439,7781 |
| 421 | 305231,8481 | 240491,7117 |
| 422 | 304988,335 | 240546,7146 |
| 423 | 304654,0403 | 240602,7671 |
| 424 | 304240,8636 | 240623,904 |
| 425 | 303883,3027 | 240612,8402 |
| 426 | 303585,7552 | 240582,1289 |
| 427 | 303440,8543 | 240558,1378 |
| 428 | 303422,6726 | 240376,3485 |
| 429 | 303320,7649 | 239357,4286 |
| 430 | 303236,078 | 238823,9197 |
| 431 | 303324,1573 | 238823,9197 |
| 432 | 303464,6844 | 238823,9197 |
| 433 | 303566,1513 | 238795,8024 |
| 434 | 303620,284 | 238787,5448 |
| 435 | 303638,2785 | 238784,7999 |
| 436 | 303694,2372 | 238797,9261 |
| 437 | 303737,3005 | 238808,0273 |
| 438 | 303792,3127 | 238832,4772 |
| 439 | 303908,5868 | 238863,1674 |
| 440 | 304062,17 | 238833,9607 |
| 441 | 304099,1587 | 238825,1422 |
| 442 | 304178,6208 | 238778,6875 |
| 443 | 304404,7822 | 238765,24 |
| 444 | 305239,2943 | 240544,1872 |
| 445 | 305241,935 | 240553,91 |
| 446 | 305251,0696 | 240615,8707 |
| 447 | 305253,3047 | 240636,2037 |
| 448 | 305257,268 | 240657,9156 |
| 449 | 305328,8257 | 241049,9212 |
| 450 | 305348,6235 | 241158,3768 |
| 451 | 305379,4222 | 241322,5136 |
| 452 | 305417,1691 | 241382,4907 |
| 453 | 305482,5282 | 241497,6364 |
| 454 | 305536,0714 | 241601,9941 |
| 455 | 305565,7361 | 241655,869 |
| 456 | 305570,5125 | 241662,4494 |
| 457 | 305765,267 | 241948,3919 |
| 458 | 303972,7488 | 242464,2206 |
| 459 | 303489,4138 | 242052,039 |
| 460 | 303623,7067 | 242006,0826 |
| 461 | 303619,7285 | 241990,0712 |
| 462 | 303720,8701 | 241862,8355 |
| 463 | 303690,3395 | 241866,8704 |
| 464 | 303663,1203 | 241846,9654 |
| 465 | 303630,0168 | 241823,2617 |
| 466 | 303594,0005 | 241815,5977 |
| 467 | 303567,7665 | 241822,5854 |
| 468 | 303518,6332 | 241825,9666 |
| 469 | 303494,8447 | 241817,6264 |
| 470 | 303488,7035 | 241814,7886 |
| 471 | 303476,6142 | 241803,8764 |
| 472 | 303441,9319 | 241752,4828 |
| 473 | 303417,4973 | 241723,0555 |
| 474 | 303410,8068 | 241711,4581 |
| 475 | 303372,1226 | 241639,1014 |
| 476 | 303285,6561 | 241459,0558 |
| 477 | 303248,8051 | 241382,3226 |
| 478 | 303262,5176 | 241376,3857 |
| 479 | 303519,9671 | 241264,5821 |
| 480 | 303732,5075 | 241173,9672 |
| 481 | 304061,5448 | 241030,1554 |
| 482 | 304335,8908 | 240912,0403 |
| 483 | 304586,6706 | 240803,8434 |
| 484 | 304806,3253 | 240707,8186 |
| 485 | 304982,8494 | 240641,0971 |
| 486 | 305140,149 | 240580,366 |

Таблица 46 - Ведомость поворотных точек планируемых границ населенного пункта (село Гельбах)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 487 | 298580,9947 | 235614,0169 |
| 488 | 298561,3251 | 235659,6842 |
| 489 | 298494,4108 | 235819,0554 |
| 490 | 298489,8617 | 235823,792 |
| 491 | 298485,5035 | 235832,6916 |
| 492 | 298484,6729 | 235837,1663 |
| 493 | 298485,321 | 235844,2401 |
| 494 | 298500,6733 | 235845,8473 |
| 495 | 298524,4039 | 235848,3314 |
| 496 | 298589,7337 | 235855,0153 |
| 497 | 298652,8956 | 235860,6767 |
| 498 | 298706,1871 | 235858,9814 |
| 499 | 298788,568 | 235854,9328 |
| 500 | 298820,8564 | 235853,3481 |
| 501 | 298819,7177 | 235858,9174 |
| 502 | 298853,7194 | 235854,8328 |
| 503 | 299030,4419 | 235850,9668 |
| 504 | 299178,9801 | 235847,7174 |
| 505 | 299295,478 | 235845,1689 |
| 506 | 299425,8008 | 235842,3179 |
| 507 | 299569,5958 | 235839,1722 |
| 508 | 299716,206 | 235835,965 |
| 509 | 299822,4169 | 235833,6415 |
| 510 | 299958,871 | 235830,6564 |
| 511 | 299962,8803 | 235830,5687 |
| 512 | 299967,9265 | 235830,4583 |
| 513 | 299973,0346 | 235835,5691 |
| 514 | 299972,9459 | 235839,5299 |
| 515 | 300023,895 | 235838,4625 |
| 516 | 300127,3096 | 235836,296 |
| 517 | 300180,5843 | 235835,18 |
| 518 | 300266,3478 | 235833,3833 |
| 519 | 300322,5925 | 235832,205 |
| 520 | 300436,1176 | 235829,8267 |
| 521 | 300517,5416 | 235828,1209 |
| 522 | 300584,2804 | 235826,7227 |
| 523 | 300639,1391 | 235825,5735 |
| 524 | 300747,3016 | 235823,3075 |
| 525 | 300847,1563 | 235821,2156 |
| 526 | 300967,0049 | 235818,7048 |
| 527 | 301067,6309 | 235816,5968 |
| 528 | 301209,833 | 235813,6177 |
| 529 | 301343,9501 | 235810,808 |
| 530 | 301454,5052 | 235808,4919 |
| 531 | 301483,9458 | 235807,8752 |
| 532 | 301488,8602 | 235811,5077 |
| 533 | 301482,2383 | 235926,1109 |
| 534 | 301475,7677 | 236033,5262 |
| 535 | 301473,4896 | 236071,3431 |
| 536 | 301467,7248 | 236079,2034 |
| 537 | 301450,1884 | 236081,6397 |
| 538 | 301400,868 | 236092,2523 |
| 539 | 301339,1251 | 236113,9028 |
| 540 | 301324,7998 | 236118,4479 |
| 541 | 301306,2696 | 236121,4216 |
| 542 | 301289,4196 | 236121,4726 |
| 543 | 301269,3256 | 236118,229 |
| 544 | 301255,6763 | 236113,8252 |
| 545 | 301243,7481 | 236108,3187 |
| 546 | 301231,0166 | 236100,185 |
| 547 | 301225,1222 | 236095,7187 |
| 548 | 301213,0126 | 236088,7883 |
| 549 | 301197,8334 | 236083,4414 |
| 550 | 301185,689 | 236081,3888 |
| 551 | 301181,6783 | 236081,1115 |
| 552 | 301173,2962 | 236081,159 |
| 553 | 301164,4494 | 236082,1338 |
| 554 | 301161,6623 | 236082,6422 |
| 555 | 301159,2602 | 236083,1598 |
| 556 | 301150,8406 | 236087,3502 |
| 557 | 301136,3123 | 236093,4486 |
| 558 | 301119,0491 | 236098,9919 |
| 559 | 301102,8126 | 236102,6519 |
| 560 | 301072,6136 | 236105,7245 |
| 561 | 301059,6545 | 236105,6015 |
| 562 | 301040,9443 | 236103,8992 |
| 563 | 301028,505 | 236101,7497 |
| 564 | 301019,9468 | 236099,7831 |
| 565 | 301005,0725 | 236097,9073 |
| 566 | 301000,4308 | 236098,0718 |
| 567 | 300985,4091 | 236101,1019 |
| 568 | 300981,453 | 236102,5875 |
| 569 | 300976,292 | 236105,0201 |
| 570 | 300967,0972 | 236111,0041 |
| 571 | 300964,8737 | 236114,1706 |
| 572 | 300957,0305 | 236126,3098 |
| 573 | 300949,2814 | 236140,1706 |
| 574 | 300942,6507 | 236154,1161 |
| 575 | 300933,4721 | 236170,3131 |
| 576 | 300917,5073 | 236186,7876 |
| 577 | 300893,0681 | 236199,8473 |
| 578 | 300865,3205 | 236204,4469 |
| 579 | 300844,723 | 236205,2767 |
| 580 | 300823,7159 | 236204,948 |
| 581 | 300800,9089 | 236205,4007 |
| 582 | 300780,5512 | 236207,9892 |
| 583 | 300764,7594 | 236211,4666 |
| 584 | 300747,7851 | 236216,7219 |
| 585 | 300731,983 | 236223,1421 |
| 586 | 300714,5327 | 236232,1425 |
| 587 | 300699,6682 | 236241,6256 |
| 588 | 300693,7488 | 236246,438 |
| 589 | 300669,7204 | 236269,3001 |
| 590 | 300649,6562 | 236283,6433 |
| 591 | 300618,1946 | 236293,6568 |
| 592 | 300595,7408 | 236292,232 |
| 593 | 300574,4955 | 236284,1153 |
| 594 | 300544,4422 | 236267,4875 |
| 595 | 300510,3173 | 236248,2414 |
| 596 | 300478,3775 | 236231,7753 |
| 597 | 300429,574 | 236213,3542 |
| 598 | 300397,67 | 236204,3212 |
| 599 | 300368,9552 | 236198,0927 |
| 600 | 300341,2119 | 236193,7192 |
| 601 | 300325,2429 | 236192,4952 |
| 602 | 300309,0017 | 236192,0097 |
| 603 | 300265,5109 | 236189,4082 |
| 604 | 300256,2253 | 236188,5023 |
| 605 | 300255,318 | 236188,1267 |
| 606 | 300235,1654 | 236174,8677 |
| 607 | 300206,3964 | 236160,8857 |
| 608 | 300193,2002 | 236156,1534 |
| 609 | 300162,9979 | 236148,8141 |
| 610 | 300129,7201 | 236143,8222 |
| 611 | 300096,3422 | 236141,9845 |
| 612 | 300071,3247 | 236142,7449 |
| 613 | 300043,5365 | 236145,6058 |
| 614 | 300019,957 | 236149,0069 |
| 615 | 299990,6 | 236155,6502 |
| 616 | 299981,5965 | 236158,5268 |
| 617 | 299964,183 | 236164,5841 |
| 618 | 299955,4047 | 236168,0107 |
| 619 | 299947,7288 | 236172,4677 |
| 620 | 299942,1823 | 236180,2921 |
| 621 | 299934,9521 | 236188,3147 |
| 622 | 299927,2762 | 236194,703 |
| 623 | 299913,212 | 236202,5275 |
| 624 | 299904,0504 | 236205,3007 |
| 625 | 299900,1877 | 236206,4893 |
| 626 | 299889,2928 | 236210,451 |
| 627 | 299881,7655 | 236213,769 |
| 628 | 299879,6361 | 236214,9575 |
| 629 | 299869,6326 | 236231,1512 |
| 630 | 299849,8238 | 236248,9791 |
| 631 | 299844,8716 | 236252,0495 |
| 632 | 299824,4686 | 236257,9921 |
| 633 | 299805,4522 | 236259,1806 |
| 634 | 299781,9787 | 236255,3179 |
| 635 | 299776,4323 | 236253,5351 |
| 636 | 299762,4671 | 236247,8896 |
| 637 | 299750,0866 | 236245,5126 |
| 638 | 299738,5975 | 236246,1068 |
| 639 | 299723,939 | 236249,2762 |
| 640 | 299695,5134 | 236251,8514 |
| 641 | 299685,609 | 236251,4552 |
| 642 | 299666,543 | 236248,7315 |
| 643 | 299653,5683 | 236245,5621 |
| 644 | 299651,1417 | 236244,7697 |
| 645 | 299635,7404 | 236248,5334 |
| 646 | 299621,2304 | 236250,1181 |
| 647 | 299613,4555 | 236250,2667 |
| 648 | 299611,0289 | 236250,3162 |
| 649 | 299600,1836 | 236257,7445 |
| 650 | 299588,744 | 236259,3292 |
| 651 | 299577,6511 | 236256,655 |
| 652 | 299573,8379 | 236255,3179 |
| 653 | 299567,2515 | 236254,5256 |
| 654 | 299560,1203 | 236255,516 |
| 655 | 299553,9796 | 236256,7045 |
| 656 | 299547,8389 | 236257,794 |
| 657 | 299524,1178 | 236260,0225 |
| 658 | 299512,084 | 236260,7158 |
| 659 | 299500,1987 | 236263,0433 |
| 660 | 299489,9477 | 236265,5194 |
| 661 | 299478,5081 | 236266,8565 |
| 662 | 299462,9582 | 236265,4204 |
| 663 | 299452,7319 | 236262,5729 |
| 664 | 299445,3779 | 236259,1559 |
| 665 | 299443,7437 | 236258,2645 |
| 666 | 299435,7954 | 236255,8379 |
| 667 | 299427,7976 | 236255,6398 |
| 668 | 299419,6017 | 236258,2149 |
| 669 | 299393,256 | 236271,2887 |
| 670 | 299372,4568 | 236277,6276 |
| 671 | 299354,827 | 236280,797 |
| 672 | 299352,549 | 236280,9951 |
| 673 | 299320,2607 | 236291,0975 |
| 674 | 299313,9218 | 236289,0176 |
| 675 | 299311,1486 | 236287,631 |
| 676 | 299297,5796 | 236291,1966 |
| 677 | 299286,4867 | 236295,9507 |
| 678 | 299279,3555 | 236300,4077 |
| 679 | 299272,9177 | 236304,8646 |
| 680 | 299264,697 | 236306,7465 |
| 681 | 299246,9681 | 236309,4207 |
| 682 | 299229,0412 | 236309,4207 |
| 683 | 299217,9483 | 236308,8264 |
| 684 | 299207,1525 | 236309,1235 |
| 685 | 299193,2863 | 236310,4111 |
| 686 | 299173,2794 | 236312,7882 |
| 687 | 299161,097 | 236315,0662 |
| 688 | 299141,5854 | 236317,4432 |
| 689 | 299125,1441 | 236316,0566 |
| 690 | 299115,7349 | 236313,6796 |
| 691 | 299102,5621 | 236308,4302 |
| 692 | 299097,0156 | 236305,4589 |
| 693 | 299093,5491 | 236303,1809 |
| 694 | 299090,4787 | 236301,0019 |
| 695 | 299080,2772 | 236297,0402 |
| 696 | 299053,4363 | 236299,8134 |
| 697 | 299047,7908 | 236303,1809 |
| 698 | 299031,1514 | 236312,6891 |
| 699 | 299010,3522 | 236322,8906 |
| 700 | 298986,0864 | 236332,1017 |
| 701 | 298956,1751 | 236339,0348 |
| 702 | 298946,964 | 236340,2233 |
| 703 | 298928,839 | 236341,5109 |
| 704 | 298917,548 | 236341,1147 |
| 705 | 298908,0398 | 236340,8176 |
| 706 | 298901,701 | 236341,3128 |
| 707 | 298882,7836 | 236348,444 |
| 708 | 298872,2849 | 236356,1694 |
| 709 | 298855,6455 | 236364,5881 |
| 710 | 298835,1434 | 236367,5595 |
| 711 | 298822,961 | 236365,6776 |
| 712 | 298816,226 | 236363,6967 |
| 713 | 298812,2643 | 236362,112 |
| 714 | 298810,0853 | 236360,7254 |
| 715 | 298803,1522 | 236354,3866 |
| 716 | 298790,6727 | 236342,7985 |
| 717 | 298782,254 | 236336,7568 |
| 718 | 298769,4773 | 236332,3989 |
| 719 | 298750,758 | 236332,4979 |
| 720 | 298727,7798 | 236341,5109 |
| 721 | 298707,1787 | 236352,901 |
| 722 | 298690,7374 | 236364,6872 |
| 723 | 298673,8009 | 236375,9782 |
| 724 | 298634,6785 | 236376,6715 |
| 725 | 298616,1573 | 236363,6967 |
| 726 | 298605,9558 | 236352,3067 |
| 727 | 298594,1695 | 236341,1147 |
| 728 | 298585,2556 | 236334,0826 |
| 729 | 298578,6196 | 236328,7342 |
| 730 | 298571,5917 | 236324,1416 |
| 731 | 298546,1332 | 236317,8394 |
| 732 | 298517,1629 | 236316,6368 |
| 733 | 298489,9258 | 236316,6368 |
| 734 | 298481,3643 | 236316,6368 |
| 735 | 298476,1544 | 236327,5582 |
| 736 | 298462,7993 | 236345,3331 |
| 737 | 298453,0414 | 236353,8794 |
| 738 | 298436,977 | 236355,1749 |
| 739 | 298431,5964 | 236351,404 |
| 740 | 298428,4858 | 236346,1479 |
| 741 | 298427,004 | 236341,6541 |
| 742 | 298421,938 | 236328,7006 |
| 743 | 298421,214 | 236328,6215 |
| 744 | 298411,0326 | 236326,3242 |
| 745 | 298392,0228 | 236314,5203 |
| 746 | 298381,6536 | 236299,3812 |
| 747 | 298379,151 | 236292,2525 |
| 748 | 298362,0771 | 236287,3037 |
| 749 | 298341,4528 | 236291,9776 |
| 750 | 298328,0344 | 236304,0127 |
| 751 | 298326,4215 | 236306,5416 |
| 752 | 298322,7672 | 236313,6344 |
| 753 | 298311,796 | 236324,9096 |
| 754 | 298292,6592 | 236330,1184 |
| 755 | 298263,8966 | 236327,0706 |
| 756 | 298242,0742 | 236330,0309 |
| 757 | 298222,4845 | 236337,3296 |
| 758 | 298201,8376 | 236348,1875 |
| 759 | 298192,7836 | 236353,7556 |
| 760 | 298160,2328 | 236374,8699 |
| 761 | 298131,1176 | 236391,9255 |
| 762 | 298106,0368 | 236405,3662 |
| 763 | 298077,7763 | 236421,7068 |
| 764 | 298045,6215 | 236428,9004 |
| 765 | 298016,3492 | 236423,9594 |
| 766 | 297994,5707 | 236411,4843 |
| 767 | 297977,9562 | 236397,9319 |
| 768 | 297952,1293 | 236381,5516 |
| 769 | 297936,985 | 236373,5821 |
| 770 | 297923,7588 | 236364,0319 |
| 771 | 297915,4405 | 236355,9666 |
| 772 | 297899,4433 | 236336,7002 |
| 773 | 297882,3029 | 236321,9174 |
| 774 | 297862,1293 | 236310,5602 |
| 775 | 297837,7712 | 236302,9908 |
| 776 | 297821,6911 | 236300,3634 |
| 777 | 297790,5765 | 236295,7036 |
| 778 | 297768,1751 | 236293,3466 |
| 779 | 297744,4852 | 236292,0773 |
| 780 | 297724,4089 | 236293,7037 |
| 781 | 297711,9417 | 236301,3463 |
| 782 | 297703,1215 | 236311,9258 |
| 783 | 297696,4387 | 236320,401 |
| 784 | 297696,7655 | 236318,0847 |
| 785 | 297697,1106 | 236315,549 |
| 786 | 297700,7441 | 236269,6585 |
| 787 | 297696,7698 | 236232,863 |
| 788 | 297685,3839 | 236200,6178 |
| 789 | 297669,3825 | 236164,8283 |
| 790 | 297649,714 | 236122,242 |
| 791 | 297632,2137 | 236084,9357 |
| 792 | 297619,4372 | 236057,6517 |
| 793 | 297601,2741 | 236017,6198 |
| 794 | 297597,8834 | 236010,0703 |
| 795 | 297600,1971 | 236002,5241 |
| 796 | 297599,3474 | 235996,1694 |
| 797 | 297599,5067 | 235994,0738 |
| 798 | 297604,3987 | 235972,597 |
| 799 | 297611,7279 | 235944,2704 |
| 800 | 297619,6515 | 235920,3018 |
| 801 | 297634,7226 | 235899,0001 |
| 802 | 297642,2335 | 235889,202 |
| 803 | 297646,7895 | 235885,0421 |
| 804 | 297657,4862 | 235878,6043 |
| 805 | 297666,6973 | 235875,732 |
| 806 | 297667,9849 | 235875,4844 |
| 807 | 297673,9391 | 235871,6121 |
| 808 | 297685,2349 | 235862,6177 |
| 809 | 297709,5027 | 235843,2941 |
| 810 | 297736,5475 | 235821,7593 |
| 811 | 297759,5088 | 235803,476 |
| 812 | 297783,5645 | 235784,3213 |
| 813 | 297797,4166 | 235773,3256 |
| 814 | 297808,5307 | 235769,5646 |
| 815 | 297842,0323 | 235758,7464 |
| 816 | 297879,961 | 235746,4985 |
| 817 | 297935,6098 | 235728,5286 |
| 818 | 297969,0507 | 235717,7299 |
| 819 | 298038,6231 | 235695,2638 |
| 820 | 298100,6755 | 235675,226 |
| 821 | 298171,854 | 235652,2412 |
| 822 | 298253,4398 | 235616,7601 |
| 823 | 298278,595 | 235616,5026 |
| 824 | 298312,4645 | 235616,1558 |
| 825 | 298391,6025 | 235615,3456 |
| 826 | 298448,3558 | 235614,7645 |
| 827 | 298516,8921 | 235614,0628 |
| 828 | 297411,1208 | 236394,139 |
| 829 | 297429,1526 | 236393,9862 |
| 830 | 297433,4313 | 236404,3774 |
| 831 | 297439,8494 | 236406,0583 |
| 832 | 297448,2541 | 236407,7393 |
| 833 | 297452,9912 | 236409,2674 |
| 834 | 297457,8812 | 236407,8921 |
| 835 | 297463,688 | 236406,6696 |
| 836 | 297474,6905 | 236412,9349 |
| 837 | 297491,8442 | 236422,6663 |
| 838 | 297494,556 | 236424,5486 |
| 839 | 297501,8069 | 236462,8303 |
| 840 | 297493,4214 | 236474,7483 |
| 841 | 297493,3335 | 236475,1292 |
| 842 | 297493,2756 | 236476,0519 |
| 843 | 297495,5416 | 236478,8755 |
| 844 | 297496,6935 | 236479,7973 |
| 845 | 297497,5282 | 236479,9452 |
| 846 | 297498,1131 | 236480,8598 |
| 847 | 297517,1645 | 236489,2667 |
| 848 | 297528,0141 | 236491,1004 |
| 849 | 297534,4322 | 236493,2398 |
| 850 | 297548,4909 | 236488,5026 |
| 851 | 297556,2216 | 236483,7838 |
| 852 | 297560,4102 | 236478,4171 |
| 853 | 297559,8883 | 236476,6749 |
| 854 | 297555,2146 | 236448,0075 |
| 855 | 297563,9249 | 236442,5063 |
| 856 | 297573,3142 | 236455,8707 |
| 857 | 297574,0481 | 236452,4653 |
| 858 | 297574,0995 | 236447,7019 |
| 859 | 297582,4533 | 236442,8578 |
| 860 | 297597,0135 | 236459,017 |
| 861 | 297608,0237 | 236467,109 |
| 862 | 297622,9022 | 236487,7488 |
| 863 | 297644,0265 | 236491,4083 |
| 864 | 297648,8244 | 236493,8511 |
| 865 | 297653,9241 | 236496,7611 |
| 866 | 297662,4877 | 236501,3923 |
| 867 | 297660,2442 | 236510,1994 |
| 868 | 297648,4106 | 236556,6293 |
| 869 | 297636,9006 | 236603,1962 |
| 870 | 297629,872 | 236629,7826 |
| 871 | 297617,5524 | 236656,475 |
| 872 | 297594,5148 | 236680,1755 |
| 873 | 297567,8996 | 236695,9562 |
| 874 | 297550,2931 | 236703,0766 |
| 875 | 297540,7865 | 236714,4348 |
| 876 | 297479,6573 | 236726,8923 |
| 877 | 297452,7 | 236745,35 |
| 878 | 297376,73 | 236793,49 |
| 879 | 297370,6404 | 236880,3905 |
| 880 | 297383,6078 | 236922,6101 |
| 881 | 297439,6995 | 236933,3157 |
| 882 | 297487,3473 | 236935,8791 |
| 883 | 297481,9191 | 236954,5763 |
| 884 | 297467,1422 | 237024,8417 |
| 885 | 297461,4566 | 237053,5338 |
| 886 | 297459,7121 | 237079,0716 |
| 887 | 297493,4913 | 237191,9715 |
| 888 | 297421,25 | 237182,19 |
| 889 | 297456,9148 | 237297,8506 |
| 890 | 297444,1 | 237317,85 |
| 891 | 297454,15 | 237341,4 |
| 892 | 297497,2 | 237342 |
| 893 | 297507,8 | 237460,45 |
| 894 | 297511,2175 | 237478,0351 |
| 895 | 297494,7138 | 237489,0375 |
| 896 | 297534,7505 | 237598,7563 |
| 897 | 297554,5396 | 237634,9727 |
| 898 | 297581,9016 | 237673,45 |
| 899 | 297613,9843 | 237707,3927 |
| 900 | 297614,3883 | 237707,8255 |
| 901 | 297614,9932 | 237708,556 |
| 902 | 297632,4401 | 237728,6719 |
| 903 | 297632,4654 | 237728,6981 |
| 904 | 297676,2512 | 237774,368 |
| 905 | 297708,1912 | 237808,503 |
| 906 | 297731,3701 | 237833,5396 |
| 907 | 297734,8442 | 237833,3138 |
| 908 | 297784,4349 | 237891,5943 |
| 909 | 297780,6309 | 237906,5121 |
| 910 | 297774,6487 | 237900,1592 |
| 911 | 297773,9488 | 237901,1768 |
| 912 | 297773,9354 | 237901,1962 |
| 913 | 297773,7823 | 237901,4166 |
| 914 | 297766,9318 | 237911,2764 |
| 915 | 297766,7787 | 237911,4967 |
| 916 | 297764,476 | 237914,8109 |
| 917 | 297764,3229 | 237915,0313 |
| 918 | 297764,1939 | 237915,2085 |
| 919 | 297761,5621 | 237918,6628 |
| 919 | 297761,5532 | 237918,6649 |
| 920 | 297748,9367 | 237935,9912 |
| 921 | 297749,4281 | 237955,7231 |
| 922 | 297765,2379 | 237981,4062 |
| 923 | 297807,6688 | 238025,1168 |
| 924 | 297808,2337 | 238025,8412 |
| 925 | 297827,8975 | 238054,5875 |
| 926 | 297828,0914 | 238078,9606 |
| 927 | 297826,8355 | 238080,6114 |
| 928 | 297822,8152 | 238084,6481 |
| 929 | 297787,1613 | 238106,6703 |
| 930 | 297839,4916 | 238202,0686 |
| 931 | 297739,3523 | 238260,8744 |
| 932 | 297796,4056 | 238373,4456 |
| 933 | 297988,2701 | 238376,5447 |
| 934 | 297989,4218 | 238376,0094 |
| 935 | 297989,7013 | 238376,6158 |
| 226 | 297989,5821 | 238376,5659 |
| 227 | 297731,2939 | 238461,6137 |
| 228 | 297724,3534 | 238463,899 |
| 229 | 297600,2492 | 238581,0907 |
| 230 | 297590,6938 | 238567,5646 |
| 231 | 297544,7849 | 238471,8926 |
| 232 | 297514,2665 | 238438,6066 |
| 233 | 297501,6549 | 238429,1056 |
| 234 | 297469,4726 | 238371,7234 |
| 235 | 297463,6488 | 238299,9176 |
| 236 | 297458,7448 | 238180,3839 |
| 237 | 297457,4864 | 238171,9875 |
| 238 | 297455,5957 | 238161,6786 |
| 239 | 297455,5301 | 238161,3962 |
| 240 | 297453,0794 | 238148,7067 |
| 241 | 297454,1074 | 238126,0383 |
| 242 | 297455,1996 | 238103,3875 |
| 243 | 297452,2431 | 238081,6463 |
| 244 | 297446,5428 | 238029,2294 |
| 245 | 297413,4452 | 237861,3344 |
| 936 | 297422,2343 | 237846,4314 |
| 937 | 297438,7143 | 237840,1683 |
| 938 | 297429,8452 | 237819,4929 |
| 939 | 297433,7467 | 237769,136 |
| 940 | 297439,9948 | 237742,5634 |
| 941 | 297429,8452 | 237752,1029 |
| 942 | 297415,9393 | 237758,6738 |
| 943 | 297403,1032 | 237759,5907 |
| 944 | 297383,2376 | 237756,5344 |
| 945 | 297373,9161 | 237752,5613 |
| 946 | 297357,1068 | 237712,5247 |
| 947 | 297341,2144 | 237696,9379 |
| 948 | 297312,7914 | 237675,5442 |
| 949 | 297302,0946 | 237662,708 |
| 950 | 297291,3978 | 237645,5931 |
| 951 | 297256,5567 | 237600,3609 |
| 952 | 297244,943 | 237589,9697 |
| 953 | 297260,5298 | 237572,8547 |
| 954 | 297263,8917 | 237557,2679 |
| 955 | 297265,4732 | 237539,0928 |
| 956 | 297262,3635 | 237531,9012 |
| 957 | 297250,1945 | 237511,1677 |
| 958 | 297237,608 | 237506,2288 |
| 959 | 297227,6753 | 237488,0442 |
| 960 | 297248,4577 | 237461,7606 |
| 961 | 297244,943 | 237453,356 |
| 962 | 297249,833 | 237437,6164 |
| 963 | 297253,1948 | 237433,1848 |
| 964 | 297253,1948 | 237426,9195 |
| 965 | 297254,8758 | 237418,6677 |
| 966 | 297259,5089 | 237402,6665 |
| 967 | 297289,7168 | 237393,7594 |
| 968 | 297256,2511 | 237365,642 |
| 969 | 297229,3562 | 237336,1494 |
| 970 | 297164,9367 | 237284,2682 |
| 971 | 297119,7902 | 237316,8951 |
| 972 | 297103,745 | 237309,8657 |
| 973 | 297111,6912 | 237291,0699 |
| 974 | 297068,7511 | 237232,8486 |
| 975 | 296980,4259 | 237131,9929 |
| 976 | 296964,1421 | 237152,6973 |
| 977 | 296929,9329 | 237133,1768 |
| 978 | 296931,7943 | 237110,2508 |
| 979 | 296932,1513 | 237082,781 |
| 980 | 296931,2186 | 237075,1422 |
| 981 | 296892,0247 | 236974,371 |
| 982 | 296884,5241 | 236964,2287 |
| 983 | 296897,5476 | 236927,0247 |
| 984 | 296938,3425 | 236895,1674 |
| 985 | 296939,5829 | 236894,685 |
| 986 | 296946,4848 | 236892,0009 |
| 987 | 296951,4607 | 236881,1445 |
| 988 | 296961,2616 | 236873,6052 |
| 989 | 296968,4993 | 236856,7174 |
| 990 | 296984,03 | 236843,75 |
| 991 | 296996,6205 | 236838,8495 |
| 992 | 297011,2466 | 236824,525 |
| 993 | 297015,6193 | 236819,5492 |
| 994 | 297018,0318 | 236810,4267 |
| 995 | 297021,1773 | 236810,2766 |
| 996 | 297024,0632 | 236805,9032 |
| 997 | 297041,4034 | 236796,3284 |
| 998 | 297047,2086 | 236793,0112 |
| 999 | 297055,5017 | 236793,4635 |
| 1000 | 297055,3047 | 236783,7364 |
| 1001 | 297052,4756 | 236783,4658 |
| 1002 | 297053,6475 | 236781,957 |
| 1003 | 297053,5417 | 236781,9362 |
| 1004 | 297052,1942 | 236763,4536 |
| 1005 | 297054,9167 | 236762,0336 |
| 1006 | 297055,8335 | 236754,8514 |
| 1007 | 297045,9783 | 236747,721 |
| 1008 | 297045,6893 | 236747,7593 |
| 1009 | 297043,3549 | 236748,2926 |
| 1010 | 297040,7052 | 236747,9749 |
| 1011 | 297038,1074 | 236751,3368 |
| 1012 | 297039,7625 | 236755,6669 |
| 1013 | 297037,9502 | 236755,2339 |
| 1014 | 296990,8842 | 236715,1973 |
| 1015 | 296951,7644 | 236619,8427 |
| 1016 | 296956,0431 | 236572,4711 |
| 1017 | 297013,5003 | 236533,3513 |
| 1018 | 297018,7164 | 236528,7998 |
| 1019 | 297039,6355 | 236521,9664 |
| 1020 | 297063,0157 | 236521,2023 |
| 1021 | 297086,8543 | 236516,4651 |
| 1022 | 297099,3805 | 236511,9576 |
| 1023 | 297124,136 | 236513,4858 |
| 1024 | 297167,5345 | 236493,009 |
| 1025 | 297193,2517 | 236472,2506 |
| 1026 | 297221,6343 | 236447,165 |
| 1027 | 297220,9075 | 236441,4845 |
| 1028 | 297227,3697 | 236443,4232 |
| 1029 | 297248,3454 | 236438,6577 |
| 1030 | 297249,5988 | 236437,0791 |
| 1031 | 297256,781 | 236422,4092 |
| 1032 | 297265,3384 | 236410,1843 |
| 1033 | 297288,7186 | 236402,238 |
| 1034 | 297318,2113 | 236400,5571 |
| 1035 | 297333,4924 | 236404,3774 |
| 1036 | 297353,5108 | 236410,0314 |
| 1037 | 297375,0572 | 236419,6586 |
| 1038 | 297390,4912 | 236422,1036 |
| 1039 | 297408,6758 | 236414,9214 |
| 1040 | 297407,6061 | 236410,1843 |
| 1041 | 297402,2842 | 236407,3145 |
| 407 | 297684,6748 | 238346,6842 |
| 408 | 297690,2617 | 238356,5623 |
| 409 | 297687,4392 | 238349,336 |
| 410 | 297535,0033 | 238475,8427 |
| 411 | 297536,4701 | 238477,4481 |
| 412 | 297536,4935 | 238477,483 |
| 413 | 297537,1344 | 238478,8886 |
| 1042 | 300629,6862 | 239159,0079 |
| 1043 | 300972,5845 | 239252,3187 |
| 1044 | 301543,7119 | 239404,1859 |
| 1045 | 301992,7494 | 239515,832 |
| 176 | 301984,1586 | 239525,8006 |
| 177 | 301961,8386 | 239550,9725 |
| 178 | 301944,922 | 239569,0648 |
| 1046 | 301911,6918 | 239588,3044 |
| 1046 | 301911,6918 | 239588,3045 |
| 1046 | 301911,6918 | 239588,3044 |
| 1046 | 301911,6918 | 239588,3045 |
| 181 | 301911,3456 | 239590,6803 |
| 182 | 301901,1902 | 239676,1414 |
| 183 | 302011,05 | 239706,152 |
| 184 | 302044,9756 | 239673,3712 |
| 185 | 302084,5934 | 239666,4456 |
| 186 | 302582,6625 | 239864,2273 |
| 187 | 302580,8409 | 239952,1815 |
| 188 | 302597,1207 | 239983,1732 |
| 189 | 302768,6841 | 240042,906 |
| 1047 | 302757,2887 | 240088,3752 |
| 1048 | 302528,8933 | 240023,3487 |
| 1049 | 301805,2875 | 239826,9746 |
| 1050 | 301740,179 | 239773,7992 |
| 1051 | 301703,1686 | 239747,1554 |
| 1052 | 301642,007 | 239799,33 |
| 1053 | 300614,1047 | 239529,5188 |
| 1054 | 300617,3559 | 239452,2091 |
| 1055 | 300622,3641 | 239333,1205 |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования

Таблица 47 - Технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «с. Гельбах»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 5 128 | 5 128 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 144 | 316 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 77 | 207 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 3 | 9 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 1 | 4 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 15 | 46 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 10 | 21 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 1 | 4 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | - | - |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 39 | 25 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 36 | 66 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 77 | 77 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3 578 | 3 376 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 1 145 | 1 145 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 14 | 14 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 135 | 135 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 1 521 | 1 680 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 110 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,30 | 0,33 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 443 | 504 |
|  |  | % | 29 | 30 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 657 | 706 |
|  |  | % | 43 | 42 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 421 | 470 |
|  |  | % | 28 | 28 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 24,5 | 31,7 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 37 200 | 53 200 |
|  |  | кол-во домов | 596 | 756 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 37 200 | 53 200 |
|  |  | кол-во домов | 596 | 756 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 16 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 160 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 30 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 16 000 |
|  |  | кол-во домов | - | 160 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | - |
|  |  | кол-во домов |  | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 37 200 |
|  |  | кол-во домов | Х | 596 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 70 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 37 200 |
|  |  | кол-во домов | Х | 596 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 250 | 650 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | 250 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | 1 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 2 | 3 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | 120 | 250 |
| 4.7 | библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 110 | 510 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | 28 | 68 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 8 |
| 4.13 | объекты связи | объект | - | - |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 15 | 46 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 4 | 4 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 11 | 42 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 273 | 389 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 218 | 311 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 55 | 78 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 179 | 231 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 144 | 185 |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 8 | 15 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 251 | 357 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 218 | 311 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 33 | 47 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | 3,6 | 4,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | 0,3 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | 3 | 4 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | 2,4 | 2,4 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | 2,2 | 2,2 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 2,5 | 2,5 |
| 6.3.4 | протяженность сетей (35-330 кВ) | км | 4 | 4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал |  |  |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | - | - |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 75 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 1,2 | 1,8 |
| 6.5.3 | протяженность уличной газовой сети | км | 6 | 46 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 367 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- «Конституция Республики Дагестан» (принята Конституционным Собранием 10.07.2003) (ред. от 29.04.2013)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 29.04.2013) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года N 45 «О земле»;

- Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 10 (ред. от 05.10.2012) «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 02.11.2012 N 70 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Республики Дагестан от 19.10.2001 N 34 (ред. от 02.11.2012) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Народным Собранием РД 04.10.2001);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 05.10.2012) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 N 7 (ред. от 02.11.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Указ Президента РД от 26.09.2008 N 207 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Дагестан»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Кизилюртовский район» Республики Дагестан;

- Схема территориального планирования Республики Дагестан;

- Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration/;

- http://kmr05.ru/

- http://president.e-dag.ru/munitsipalnye-obrazovaniya/kayakentskiy-rayon;

- http://www.dagschool.com/.

Постановление Правительства РД от 29.10.2002 N 222 "О передаче участков лесного фонда в безвозмездное пользование сельскохозяйственным организациям в Республике Дагестан"

Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования"

см. карту транспортной инфраструктуры