|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.

Тел. (477)361-81-94, факс (498) 744-67-82;. е -mail: info@gis.su , www.gis.su

Тел. подразделения в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село Чонтаул»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

г. Долгопрудный 2014 г.

| Заказчик | Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«село Чонтаул»

КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 2

Генеральный директор					Томилин В.В.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г.Долгопрудный 2014 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Томилин В.В.		— генеральный директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	      — руководитель проекта

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.         — инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	10

1.3 Природные условия и ресурсы	13

1.3.1 Климатическая характеристика	13

1.3.2	Гидрография	15

1.3.3	Рельеф	15

1.3.4	Геологическая характеристика	16

1.3.5	Лесные ресурсы	17

1.3.6	Инженерно-строительная характеристика	17

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	18

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	19

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	22

2.3	Экономическая база муниципального образования	23

2.4	Население	24

2.5	Жилищный фонд	27

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	31

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	41

2.7.1	Внешний транспорт	41

2.7.2	Улично-дорожная сеть	42

2.8	Инженерное оборудование территории	45

2.8.1	Водоснабжение	45

2.8.2	Водоотведение	48

2.8.3	Теплоснабжение	50

2.8.4	Газоснабжение	50

2.8.5	Электроснабжение	51

2.8.6	Связь, радиовещание, телевидение	52

2.9	Инженерная подготовка территории	54

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	54

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	57

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	60

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	68

2.13.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	68

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	71

2.13.3	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	72

2.13.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	76

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	82

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	86

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА	90

5	Перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из ЕГО границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	91

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	102

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана муниципального образования «село Чонтаул» Кизилюртовского района Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Кизилюртовского района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «село Чонтаул», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан, ортофотопланы Кизилюртовского района М 1:2000 в системе координат МСК-05, выполненные ООО «Аэрогеоматика» г.Краснодар в 2011 г.

При разработке Генерального плана муниципального образования «село Чонтаул» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2013 год;

- I очередь –2018 год;

- расчетный срок –2033 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «село Чонтаул» Кизилюртовского района Республики Дагестан (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000);

- карта границ населенных пунктов муниципального образования (М 1:20000);

- карта функциональных зон М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Кизилюртовского района;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «село Чонтаул» Кизилюртовского района Республики Дагестан:

- карта современного использования территории М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000);

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000);

- карта транспортной и инженерной инфраструктур М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000 (фрагмент с. Чонтаул М 1:5000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «село Чонтаул» Кизилюртовского района Республики Дагестан находится в северной части Кизилюртовского района. Площадь поселения равна 3 675 га. Число жителей на 01.01.2013 г. составило 7 171 человек.

Административным центром муниципального образования и единственным населенным пунктом является село Чонтаул, расположено к северо-западу от города Кизилюрт на левом берегу реки Сулак. Это многонациональное село.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Костек, на северо-востоке — село Акаро, на северо-западе — село Ново-Костек, на юге — село Кироваул, на юго-западе — сёла Байрамаул, Генжеаул, Муцалаул и Темираул, на юго-востоке — сёла Нечаевка и Мацеевка.

Таблица 1-Национальный состав населения села Чонтаул

| Населенный пункт | Все | Кумыки | Аварцы | Чеченцы | Русские | Другие национальности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Чонтаул | 7171 (100%) | 2760 (38,5%) | 2725 (38%) | 1635 (22,8%) | 10 (0,1%) | 41 (0,5%) |

Таблица 2 - Сведения о муниципальном образовании

| Наименование муниципального образования | Статус МО (сельское, городское поселение) | Расстояние до райцентра, км | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численность постоянного населения, чел. | Число домохозяйств, единиц | Численность постоянного населения, чел. | Число домохозяйств, единиц |
| село Чонтаул | МО-сельское поселение | 24 | 7 229 | 2 133 | 7 171 | 1 424 |

Транспортная связь села Чонтаул с соседними населенными пунктами, с районным центром (г. Кизилюрт) осуществляется по автодороге местного значения «подъезд от республиканской а/д «Ботаюрт – Львовский 1» к с. Чонтаул» либо по дороге республиканского значения «Кизилюрт – Костек».

История села Чонтаул

В результате массовых переселений восточных чеченцев в XIX—XX веках возникла некоторая запутанность относительно исконной принадлежности ряда населённых пунктов между представителями тукхума аккий (аккинцами/ауховцами) и также проживающими в этих местах кумыками. К спорным территориям Терско-Сулакского междуречья относится и Чонтаул. Исследователи А. А. Адисултанов, А. В. Твердый и др. возводят происхождение его названия к вайнахскому Чонтой-Эвла («селение чонтойцев»), то есть селению тайпа чонтой, а исследователи Г. А. Сергеева, Ю. М. Идрисов и др. считают это село первоначально заселённым кумыками, а чеченцев — более поздними переселенцами. Кумыкскими краеведами называется дата основания села — 1684 год, а также сообщается, что оно возникло в результате переселения на данное место жителей Старого Чонтаула (располагался на правом берегу реки Сулак), разрушенного наводнением.

В 1736 году в селе также селятся терекеменцы - по одной из версий, бежавшие из южного Дагестана после похода Надир-шаха, а по другой версии, они сами являлись остатками разгромленной армии Надир-шаха. К 3-й четверти XIX века их потомки, по-видимому, составляли большую часть жителей, так как отмечалось, что по вероисповеданию население аула относится к мусульманам-шиитам.

По переписи 1886 года, Чонтаул был моноэтническим кумыкским селом.

Кавказские войны с царской Россией, а позднее депортация чеченцев и ингушей вызвали миграцию вайнахского населения, которое стало вторично расселяться по населённым пунктам Дагестана, возвращаясь из горных районов Чечни или мест ссылки, что привело к некоторой эскалации межэтнических конфликтов и политической окраске вопроса об исконных обитателях региона.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Чонтаул» – административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Республики Дагестан.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;

- Глава администрации муниципального образования;

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования;

- контрольный орган муниципального образования – контрольно-счетная комиссия.

Муниципальное образование «село Чонтаул» образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус сельского поселения.

Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «село Чонтаул».

Границы муниципального образования

Рисунок 1- Границы муниципального образования «село Чонтаул»

Описание границ муниципального образования «село Чонтаул»:

От литера А до литеры Б муниципальное образование «село Чонтаул» граничит с Хунзахским районом Республики Дагестан.

От литера Б до литеры В граница муниципального образования граничит с МО «Нечаевский сельсовет».

От литера В до литеры Г муниципальное образование «село Чонтаул» граничит с МО «село Кироваул».

От литера Г до литеры Д муниципальное образование «село Чонтаул» граничит с Хасавюртовским районом Республики Дагестан.

От литера Д до литеры А муниципальное образование «село Чонтаул» граничит с МО «село Акнада».

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

Климат села умеренно-континентальный, с жарким летом и непродолжительной умеренно-холодной зимой. Летом на территорию села проникает жаркий сухой воздух из Прикаспийских пустынь, а в зимний период – холодный континентальный воздух из северных регионов.

Среднегодовая температура воздуха +10,9°, средняя температура его 23,5°, абсолютный максимум достигает 41°. Продолжительность безморозного периода 213 дней. Средняя дана с первого заморозка отмечена 7 ноября, последнего – 7 апреля. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 16°, продолжительность отопительного периода 156 дней, зимняя вентиляционная 3,6°, средняя температура отопительного периода 2,6°С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков (с поправками к показаниям осадкомера) равно 524 мм, причем осадки теплого периода составляют 358 мм. Минимум осадков отмечен в зимние и весенние месяцы 30-37 мм. Максимум наблюдается в июне-июле и достигает 59-57 мм.

Снежный покров не устойчив. Средняя декадная высота снежного покрова из наибольших за зиму составляет 9 см (защищенное место). Число дней со снежным покровом 48. Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 75%, максимум её приходится на зимнее время 84-85%, минимум летом – 60-61%.

Ветровые условия села характеризуются данными наблюдений за направлением ветра (в процентах) и средним числом штилей. Преобладающими в течение года являются ветры восточного и западного направления.

Таблица 3 - Направление ветра (%) и средним числом штилей

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | 3 | СЗ | Штиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| годовой | 2 | 6 | 28 | 4 | 4 | 17 | 31 | 8 | 6 |
| теплый | 2 | 6 | 31 | 4 | 5 | 19 | 25 | 8 | 5 |
| холодный | 2 | 6 | 23 | 3 | 4 | 14 | 38 | 9 | 6 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром (15 м/сек) составляет 13 , наибольшее – 28. Летом наблюдаются суховеи со слабой засухой.

Среднегодовая продолжительность солнечного сияния составляет 2083 часов. В летние месяцы оно колеблется в пределах 270-280 часов. Число дней без солнца – 83.

Таким образом, для села Чонтаул характерны следующие основные метрологические показатели:

- большие колебания температуры воздуха на протяжении всего года (амплитуда до 67°);

- интенсивная солнечная радиация;

- повышенная относительная влажность воздуха.

Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды в пределах -5°С + 35°С.

Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.

Таблица 4 – Классификация климатических районов

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, °С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, С | Средне месячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | IA | от-32 и ниже | - | от+4 до+19 | - |
|  | IБ | от-28 и ниже | 5 и более | от 0 до+13 | более 75 |
|  | IB | от-14 до-28 | - | от+12 до+21 | - |
|  | IГ | от-14 до-28 | 5 и более | от 0 до+14 | более 75 |
|  | IД | от -14 до -32 | - | от+10 до+20 | - |
| II | II А | от-4 до-14 | 5 и более | от+8 до+12 | более 75 |
|  | II Б | от -3 до -5 | 5 и более | от+12 до+21 | более 75 |
|  | II В | от-4 до-14 | - | от+12 до+21 | - |
|  | II Г | от-5 до-14 | 5 и более | от+12 до+21 | более 75 |
| III | IIIA | от-14 до-20 | - | от+21 до+25 | - |
|  | IIIБ | от-5 до+2 | - | от+21 до+25 | - |
|  | IIIB | от-5 до-14 | - | от+21 до+25 | - |
| IV | IVA | от -10 до 1-2 | - | от+28 и выше | - |
|  | IVБ | от +2 до +6 | - | от +22 до +28 | 50 и более в 15ч |
|  | IVB | от 0 до +2 | - | от+25 до+28 | - |
|  | IVГ | от -15 до 0 | - | от+25 до+28 | - |

Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района проведено согласно таблице. Таким образом, село Чонтаул по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.

### Гидрография

Гидрографическая сеть села Чонтаул представлена рекой Малый Сулак (является притоком реки Сулак, которая впадает в Каспийское море), рекой Сулак. Также на территории муниципального образования есть водоканалы.

В водном режиме р. Сулак можно выделить следующие особенности.

Продолжительность периода половодья 7 месяцев (с апреля по октябрь), меженного периода 5 месяцев (ноябрь-март).

Расчетные среднегодовые расходы воды разной обеспеченности составляют:

Таблица 5 - Расчетные среднегогодовые расходы воды

| P I % | I | 4 | 10 | 75 | 95 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/сек | 248 | 226 | 214 | 158 | 145 | 132 |

В естественных условиях твердый сток р.Сулак составлял 20,6 млн. тонн в год (преобладает ил и глина - 73 %).

В условиях зарегулированного стока (за период с 1975 по 1983 г. ) в створе Миатли среднемесячная мутность изменяется от 1,4 до 230 г/м3.

Вода р. Сулак по химическому составу относится к сульфатному классу кальциево-натриевой группы, с невысокой минерализацией (до 250-800 мг/л) и умеренной жесткостью (1,0-3,5 мг. экв/л).

В питании реки участвуют талые, дождевые и подземные воды. Наибольший месячный сток отмечается в июне-июле, наименьший – в январе, феврале, марте. Вода реки имеет среднюю степень минерализации (300-400 мг/л).

### Рельеф

В геоморфологическом отношении территория приурочена к юго-восточной части обширной Терско-Сулакской низменности, плавно переходящей в предгорья Большого Кавказа.

Рельеф поверхности низменности относительно спокойный, слегка волнистый, осложненный невысокими грядами, сухими логами и балками.

Понижения между грядами местами заболочены.

Склон Большого Кавказа представлен Бавтугайской возвышенностью, которая простирается в широтном направлении и полого снижается в северном направлении.

Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах 0-10 м.

Река Сулак, прорезающая планируемую территорию в направлении с юга на северо-восток, характеризуется неустойчивым руслом, блуждающим по всей ширине поймы, с островами и отмелями. Поверхность нарушена долиной реки и ее многочисленными притоками и оврагами.

### Геологическая характеристика

В геолого-структурном отношении рассматриваемый район приурочен к Терско-Кумской синклинали, где меловые, юрские и более древние породы погружены на значительную глубину.

В геологическом строении района участвуют толща осадочных пород, перекрытых древне-каспийскими и современными аллювиально-делювиальными образованиями.

Осадки третичной системы представлены карбонатно-терригенной толщей неогена, которые в свою очередь разделены на ряд отделов, ярусов и горизонтов.

Образования среднего мициона в составе норкракского, караганского и конского горизонтов представлены мощными пачками мягких кварцевых песчаников и глин с тонкими прослоями мергелей и доломитизированых известняков. Эти отложения распространены в предгорной части района. Отложения сарматского яруса, местами выходящие на поверхность, выражены, преимущественно, глинами, сменяющимися вверх по разрезу пластами песчаников, глин и известняков-ракушечников.

Миоцен представлен грубыми песчаниками с прослоями гравия и гальки, постепенно переходящими в глины с тонкими прослойками оолитовых и ракушечниковых известняков, Акчагыльский ярус выражен переслаивающимися песчанистыми глинами, песками и грубозернистыми песчаниками с линзами галечных конгломератов.

Отложения апшеронского яруса, обнажающиеся в обрывах коренного берега долины р.Сулак, представлены крупнозернистыми песками, песчанистыми глинами и галечниками с редкими линзами конгломератовых валунов.

Четвертичные отложения сплошным чехлом покрывают более древние образования. Общая мощность четвертичных отложений достигает 600 м.

Древне-каспийские образования представлены глинами и мелкозернистыми песками.

Древнеаллювиальные отложения, слагающие третью надпойменную террасу реки Сулак, выражены толщей хорошо окатанных галечников с примесью гравия, валунов и разнозернистого песка. Местами галечники сцементированы известково-глинистым цементом.

Современные аллювиальные отложения, выполняющие русло и пойму р. Сулак; представлены галечниками и валунами, с прослоями и линзами мелкозернистого песка и супеси.

Делювиальные образования широко распространенные в районе, выражены макропористыми, пылеватыми, опесчаненными суглинками, реже супесями и грубозернистым песком с включениями гравия и гальки.

### Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию территория Кизилюртовского района относится к району степей Европейской части РФ, лесорастительная зона - степная. Лесные насаждения находятся под контролем Пригородного лесничества.

Общая площадь лесного фонда на территории сельского поселения составляет 527,3 га (14,3% земель муниципального образования).

### Инженерно-строительная характеристика

Муниципальное образование характеризуется сложными условиями для строительства - широко развитыми подтоплением, заболачиванием, оползнями, обвалами. Сейсмичность территории составляет 8 баллов.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2034 году должна будет составить 6 250 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения, численность которого к 2034 году должна будет составлять 7 925 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Республики Дагестан.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013-2015 годах».

- Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.

- Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года.

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

- Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года».

- Республиканская целевая программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

- Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Кизилюртовскийрайон» на 2013-2020 годы.

- Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения Республики Дагестан на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы»

- Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».

- Ведомственная целевая программа"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы"

- Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года».

- Государственная программа Республики Дагестан «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2013-2019 годы».

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Кизилюртовская районная система расселения исторически сложилась вместе с городом Кизилюртом, имеет с ним тесные организационные, социально-культурные и хозяйственные связи и поэтому не может рассматриваться только в границах муниципального района.

С другой стороны, в настоящее время Кизилюртовский район и город Кизилюрт – это два самостоятельных муниципальных образования, со своими бюджетами, своими полномочиями, своими интересами на соответствующей территории и, прежде всего, полномочиями по обеспечению интересов жителей своих муниципальных образований.

Другая особенность, - Кизилюртовский район не имеет своего административного центра, а районные функции исполнительной власти осуществляют учреждения, расположенные на территории ГО Кизилюрт.

В сложившихся условиях, с учетом исторически обусловленных связей этих двух территориальных образований и де-факто единого центра, Кизилюртовского система расселения рассматривается в данной работе традиционно, вместе с городом Кизилюрт.

Таким образом, Кизилюртовская районная система расселения представлена как сельской формой расселения, с сельской поселенческой сетью и сельским населением (находится в границах сельского муниципального района), так и городской формой расселения – городом Кизилюрт.

В долгосрочной перспективе будет сформирован новый планировочный центр Кизилюртовского района - с.Комсомольское.

Село Чонтаул и село Новый Чиркей являются подцентрами системы расселения Кизилюртовского района.

Административные центры поселений, объединенные подцентрами, выступают третьим звеном в планировочной структуре района – местными (локальными) центрами.

***

Муниципальное образование «село Чонтаул» находится в северо-западной части Кизилюртовского района в 14 км от города Кизилюрт. Транспортная связь села Чонтаул с районным центром (г. Кизилюрт) осуществляется по автодороге межмуниципального значения Кизилюрт – Костек 82 ОП МЗ 82Н-005 либо по автодороге местного значения «подъезд от республиканской а/д «Ботаюрт – Львовский 1» к с. Чонтаул»

В состав муниципального образования входит один населенный пункт – село Чонтаул.

Планировочная структура села представлена преимущественно правильной сеткой улиц. Застройка  сформирована вдоль главной улицы и на ее пересечении с другими улицами населенного пункта. В застройке села преобладают одноэтажные здания.

Баланс земель

Данные о распределении территории поселения по категориям использования земель на 01.01.2013 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 6 -Баланс земель на 01.01.2013г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 527,3 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2 730,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 405,8 |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 3 675,1 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 3 675,1 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (74,3%).

## Экономическая база муниципального образования

Ведущей отраслью экономики села Чонтаул является сельское хозяйство, и в особенности такие его направления, как растениеводство и животноводство.

На территории муниципального образования действует ООО «Чонтаульский консервный завод» (занимающийся переработкой и консервирвацией овощей, юридический адрес - с. Чонтаул, ул. Заводская, д.23) и несколько мелких частных предприятий.

Также в муниципальном образовании развита сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания, представленная:

- 6 магазинами общей площадью торговых залов 120 м2;

- 8 павильонами общей площадью торговых залов 128 м2;

- 2 предприятиями общественного питания на 20 посадочных мест;

- 2 АЗС.

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики муниципального образования «на период планирования (до 2033 г.) являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих субъектов хозяйственной деятельности и новых производств и предприятий.

Мероприятия генерального плана

на I очередь (2018 гг.)

- реконструкция и модернизация Чонтаульского консервного завода (плановая мощность 15 млн. услов. банок, продукция длительного срока хранения).

на расчетный срок:

- развитие плодоводства, овощеводства в рамках обеспечения комплексного проекта развития переработки агропромышленной продукции.

Деятельность органа местного самоуправления по экономическому развитию территории будет направлена на реализацию (разработку) следующих программ и планов мероприятий:

-схемы территориального планирования муниципального района на период до 2040 года;

-стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2025 года;

- республиканская целевая программа «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан» на 2011- 2020 годы».

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в селе Чонтаул, составляет 7 171 человек или 11 % жителей Кизилюртовского района. Число домохозяйств 1 424. Средний состав семьи равен 5 чел.

Динамика численности населения за 2006- 2012 годы приведена ниже в таблице.

Таблица 7- Динамика численности населения муниципального образования за 2006-2012 г.

| Наименование населенного пункта | Численность населения на конец года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Чонтаул | чел. | 7 698 | 7 171 | 7 229 | 7 171 |

С 2002 по 2012 год число жителей муниципального образования «село Чонтаул» сократилось на 527 человек или 6,8% (в среднем на 0,68 % в год). При этом за исследуемый период показатели рождаемости были выше, чем показатели смертности. Таким образом, за 2002-2012 гг. размеры миграционного оттока в селе Чонтаул превысили естественный прирост населения.

Показатели половой структуры населения в селе Чонтаул на 01.01.2013 г. таковы:

- женщин 3 815 человек, что составляет 53,2 % от общей численности населения;

- мужчин 3 356 человек или 46,8 %.

Средняя продолжительность жизни в муниципальном образовании на начало 2012 года была равна 74,9 годам.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в селе Чонтаул: сокращение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в поселении, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2018 год (первая очередь генерального плана) и 2033 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей муниципального образования за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 8 - Расчет прогнозной численности населения села Чонтаул

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2014 г. | 7 171 | 7 171 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,68 | 0,50 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2019 г., чел | 6 930 | 7 350 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2034 г., чел. | 6 250 | 7 925 |
| Абсолютный прирост населения с 2014 по 2033 г., чел. | -921 | 754 |
| Относительный прирост населения с 2014 по 2033 г., % | -12,8 | 11 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения начнет уменьшаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 3,4 %. В 2033 году число жителей муниципального образования достигнет 6 250 человек.

При инновационном сценарии население будет возрастать. Ежегодный прирост составит 0,5%, что соответствует темпу прироста населения Кизилюртовского района по прогнозу численности населения, представленному в схеме территориального планирования Кизилюртовского района Республики Дагестан. На 01.01.2034 г. число жителей с. Чонтаул составит  7 925 человек или 110,5% к уровню 2014 г.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2034 году составит 7 925 человек, на 1 очередь (01.01.2019 г.) – 7 350 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в селе Чонтаул на 01.01.2013 г. составила 136 тыс.м2. Число домовладений равно 1 424 единицам, средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя -19 м2/чел.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц.

Таблица 9 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 1 424 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 1 424 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 136 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - уличный водопровод | «-« | 80% |
|  | -централизованная канализация | «-« | 0% |
|  | -сетевой газ | «-« | 100% |
|  | - централизованное теплоснабжение | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «село Чонтаул» имеют износ от 30 до 60%.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по водопроводу —80%; канализации — 0%; центральному отоплению - 0%; сетевому газу — 100%.

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Кизилюртовский район» в следующих размерах:

Таблица 10 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Кизилюртовский район»

| № п/п | Тип жилых домов | Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | В том числе |  | Норматив водоотведения, м3 на 1 человека в месяц | Норматив отопления Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение, м3 на 1 человека в месяц |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома с водопроводом без канализации, обо-рудованные ваннами и душами с водо-нагревательными приборами | «село Чонтаул» «село Гельбах» «село Кироваул» «село Комсомольское» «село Миатли» «село Нижний Чирюрт» «село Султан-Янги-Юрт» «село Чонтаул» «сельсовет «Зубутли-Миатлинский» в составе сёл: Зубутли-Миатли, Новое Гадари «сельсовет «Нечаевский» в составе сёл:Нечаевка, Мацеевка | 7,5 | 7,5 | - | - | - |
| 2. | Жилые дома с водопроводом без канализации, обо-рудованные ваннами без душа с водо-нагревательными приборами |  | 6,1 | 6,1 | - | - | - |
| 3. | Жилые дома с водопроводом без канализации, ванн и душевых с водо-нагревательными приборами |  | 4,3 | 4,3 | - | - | - |
| 4. | Жилые дома с водопроводом без канализации, обо-рудованные ваннами и душами с водо-нагревательными приборами | «село Новый Чиркей» | 7,2 | 7,2 | - | - | - |
|  |  | «село Кульзеб» | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
|  |  | «сельсовет «Стальский» в составе сёл: Стальское, Шушановка | 5,2 | 5,2 | - | - | - |

Инженерная обеспеченность жилищного фонда сельского поселения является достаточно высокой, поскольку село имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в селе Чонтаул.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2034 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 26,0 м2 общей площади на человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - осуществлять строительство технологичного жилья;

  - развивать ипотечное жилищное кредитование;

  - обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 136 000 м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

136 000 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

7 925 х 24 ≈ 190 200 м2 общей площади

где: 7 925 – численность населения на 01.01.2034 г., чел.; 24,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

190 200 – 136 000 = 54 200 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного жителя в селе Чонтаул на 01.01.2013 г. составила 19 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 01.01.2014  по 31.12.2033 г. представлено в следующей таблице.

Таблица 11 - Движение жилищного фонда в селе Чонтаул

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2014 г. | I очередь (2014-2018 г.) | 2019 -2033 г. | Всего за период с 2014 по 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 7 171 | 7 350 | 7 925 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 19 | 20,0 | 24,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2014 г. | м2 | 136 000 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | - | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 136 000 | 147 000 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 11 000 | 43 200 | 54 200 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 147 000 | 190 200 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Объем нового жилищного строительства на конец I очереди составит 11 000 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 20,0 м2/чел.

Расчетный срок

С 2018 по 2033 г. жилищное строительство будет вестись также, как и на первую очередь генерального плана, в направлении индивидуальной жилой застройки – будет построено 43 200 м2 жилья. Площадь жилищного фонда к 2033 году составит 190 200 м2, обеспеченность жильем – 24,0 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания села Чонтаул формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 13 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания села Чонтаул

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Администрация поселения | объект | 1 | - | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1427 | 153,1 | 2 |
| 3 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 13,1 | 1 |
| 4 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 582 | 101,5 | 3 |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2 | 31 | 2 |
| 6 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 120 | 148,1 | 1 |
| 7 | Стационары всех типов | мест | 35 | 70,7 | 1 |
| 8 | Аптеки | м2 площ. зала | 12 | 12 | 1 |
| 9 | Клубы сельских поселений | мест | - | 0 | 0 |
| 10 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 15 | 34,9 | 1 |
| 11 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 248 | 11,5 | 14 |
|  | магазины продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 248 |  |  |
| 12 | предприятия общественного питания) | мест | 20 | 7 | 2 |
| 13 | Отделения связи | объект | 1 | 100 | 1 |

Согласно данным вышеприведенной таблицы, в селе Чонтаул не хватает объектов розничной торговли, общественного питания, клубов, плоскостных спортивных сооружений, детских дошкольных учреждений. То есть обеспеченность населения указанными объектами социального и культурно-бытового назначения не соответствует нормативной емкости, рекомендуемой республиканскими нормативами градостроительного проектирования.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

На территории села Чонтаул функционируют одно дошкольное образовательное учреждение - МКДОУ «Малыш», проектной мощностью 45 мест, которое посещают 60 детей. Общая наполняемость дошкольных учреждений составляет 133,3 %. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями равно 13,1 % от обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Таблица 14– Перечень образовательных учебных заведений села Чонтаул

| Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки | Проектная мощность (мест, ученических мест) | Фактическая мощность (мест, ученических мест) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта , % | Потребность фактического состояния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | Капитальный |
| ДОУ «Малыш» | Муниципальная | 11974 | 445 | 560 | 2- | 50 | 88 | + | + |

Общеобразовательные школы

Школьные учебные заведения представлены двумя общеобразовательными школами.

Таблица 15– Перечень образовательных учебных заведений села Чонтаул

| № п/п | Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки | Проектная мощность (мест, ученических мест) | Фактическая мощность (мест, ученических мест) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта , % | Потребность фактического состояния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | Капитальный |
| 1 | Чонтаульская СОШ №1 | Муниципальная | 1970 | 965 | 783 | - | 20 | 71 | + | + |
| 1.1 | Корпус - 2 |  | 1985 | - | - | - | 50 | 58 | - | - |
| 2 | Чонтаульская СОШ № 2 |  | 1944 | 462 | 429 | - | 20 | 93 | + | + |
| 2.2 | Корпус - 2 |  | 2007 | - | - | - | 20 | 10 | + | + |

Обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ равна 153,1 %.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения села Чонтаул представлена участковой больницей, врачебной амбулаторией, где жители села получают первую и неотложную медицинскую помощь и одной аптекой площадью торгового зала 12 м2.

Таблица 16 – Перечень учреждений здравоохранения села Чонтаул

| Форма собственности | Год постройки здания | Проектная мощность (коек, посещений в смену) | Фактическая мощность (коек, посещений в смену) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта | Потребность фактического состояния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство | Капитальный ремонт |
| Больничные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная | 2004 | 35 | 35 | 2011 | 40 | - | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная | 1970 | 120 | 120 | 2005 | 50 | 80 | - | - |

Профильную медицинскую помощь население получает в районной больнице.

В Кизилюртовской районной больнице оказывают следующие виды медицинской помощи:

- доврачебная медицинская помощь;

- амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;

- стационарная медицинская помощь;

- скорая и скорая специализированная (санитарно-авиационная медицинская помощь).

В селе Чонтаул открыто отделение социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 4 человека из указанной категории населения.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В данной сфере существуют следующие основные проблемы:

-недостаточная мощность;

-слабая материальная база.

Построенный в 1979 году клуб в селе Чонтаул сгорел.

Таблица 17 - Перечень учреждений культуры

| Наименование объекта | Форма собственности | Год постройки | Проектная мощность (мест) | Фактическая мощность (единиц, кол-во зрит. мест) | Год последнего капитального ремонта здания | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта, % | Потребность фактического состояния |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство | Капитальный ремонт |  |
| Библиотека | Муниципальная | 1979 | нет данных | нет данных | 2009 | 50 | 60 | + | + | Расположена в частном доме |

Обеспеченность населения учреждениями культуры не соответствует нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан. Требуется строительство клуба и библиотеки.

Спортивные сооружения и площадки

В селе Чонтаул из спортивных объектов расположены две спортивных площадки и три спортивных зала.

Таблица 18 –  Оценка состояния объектов физической культуры и спорта с.Чонтаул

| Наименование объекта | Год постройки | Проектная мощность (м2) | Фактическая мощность (м2) | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта | Потребность фактического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортзал при школе | 1975 | 126 | 126 | 50 | 57 | Капитальный ремонт |
| Спортзал при школе | 2007 | 228 | 228 | - | - | - |
| Спортзал при консервном заводе | - | 228 | 228 | - | - | - |

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли и общественного питания села Чонтаул представлена:

- 6 магазинами общей площадью торговых залов 120 м2;

- 8 павильонами общей площадью торговых залов 128 м2;

- 2 предприятиями общественного питания на 20 посадочных мест.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания отсутствуют; обеспеченность объектами торговли 6,9 %, общественного питания составляет 7 % от емкости, рекомендуемой нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Административно-деловые учреждения

На территории села имеются следующие административно-деловые учреждения.

Таблица 19 - Перечень административно-деловых учреждений на территории села Чонтаул

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация | с.Чонтаул |
|  | Отделение связи | с.Чонтаул |
|  | Джума мечеть | с.Чонтаул, ул.Ю.Акаева,55 |
|  | Мечеть | с.Чонтаул, ул. М.Гаджиева, 25 |
|  | Мечеть | с.Чонтаул, ул. Заводская,33 |
|  | Строящаяся мечеть | с.Чонтаул, на углу улиц И.Шамиля и Байсангура. |

Население села Чонтаул удовлетворение потребностей в объектах культурно-бытового и социального обслуживания при нехватке на местном уровне получает в учреждениях районного значения в городе Кизилюрте.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.

Таблица 20 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 48 | мест на 1 тыс. чел. | 380 | 45 | 11,8 | 335 | 88,2 | строительство детского сада на 100 мест | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | мест на 1 тыс. чел. | 1 030 | 1 427 | 138,5 | (397) | -38,5 | строительство школы на 300 мест | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 103 | 50 | 48,5 | 53 | 51 | организация секций и кружков в школе |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 6,9 | мест на 1 тыс. чел. | 30 | 35 | 116,7 | (5) | -17 | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспеченность 11,3) |  | 90 | 120 | 134,0 | (30) | -34,0 | - | - |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 1,6 | - | 0,0 | 1,6 | 100 | - | - |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1 тыс. чел. | 111,0 | 12 | 10,8 | 99,0 | 89 | - | строительство аптеки |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 9 | 4 | 44,4 | 5 | 56 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,9 | на 1 тыс. чел. | 7,1 | 2 | 28,0 | 5,1 | 72,0 | строительство стадиона с искусственным покрытием | строительство ФОК |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 634 | 582 | 91,8 | 52 | 8,2 | строительство спортивного зала | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 190 | при численности населения от 5 до 10 тыс. чел. | 1 110 | - | - | 300 | 100 | строительство культурно-досугового центра, включающего в себя библиотеку | - |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 6 | на 1 тыс. чел. | 48 | 15 | 31,5 | 33 | 68 |  | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 2 378 | 248 | 11,5 | 1 903 | 88 | строительство магазинов общей торговой площадью 300 м2 | строительство торгово-бытового комплекса на 300 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (20 мест) |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 100 | на 1 тыс. чел. | 793 | 148 | Х | Х | Х |  |  |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 200 | на 1 тыс. чел. | 1585 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 317 | 20 | 6 | 297 | 94 | - | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 32 | - | - | 32 | 100 | - | размещение предприятий бытового обслуживания (30 места) в составе торгово-бытового комплекса |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 55 | - | - | 55 | 100 | - | - |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 0,4 | на 1 тыс. чел. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6 тыс. жителей |  | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | объект | 0,5 | на 1 тыс. чел. | 4 | - | - | 4 | 100 | - | строительство отделения банка на 4 операционных места |

Проектные предложения

Для доведения обеспеченности населения села в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов, рекомендуемых нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, генеральным планом предлагается следующий комплекс мероприятий в селе Чонтаул:

На I очередь строительства:

- строительство детского сада на 100 мест (участок 4 000 м2);

- строительство школы на 300 мест (участок 15 000 м2);

- организация секций и кружков в школе;

- строительство стадиона с искусственным покрытием площадь участка (участок 7 000 м2);

- строительство спортивного зала;

- строительство культурно-досугового центра, включающий в себя библиотеку, площадь участка – по заданию на проектирование;

- строительство магазина общей торговой площадью 100 м2 торговой площади (участок 800 м2);

- строительство магазина общей торговой площадью 100 м2 торговой площади (участок 800 м2);

- строительство магазина общей торговой площадью 100 м2 торговой площади (участок 800 м2);

- строительство предприятия общественного питания на 50 посадочных мест (участок 2 500 м2);

- строительство мечети, площадь участка – по заданию на проектирование.

На расчетный срок:

- организация секций и кружков в школе;

- строительство аптеки 25 м2 (участок 2 000 м2);

- строительство ФОК (площадь спортзала – 230 м2), площадь участка – по заданию на проектирование;

- строительство торгово-бытового комплекса на 300 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (30 места) площадь участка 2 000 м2;

- строительство отделения банка на 4 операционных места, площадь участка 500 м2.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Транспортная связь села Чонтаул с соседними населенными пунктами, с районным центром (г. Кизилюрт) осуществляется по автодороге межмуниципального значения Кизилюрт – Костек 82 ОП МЗ 82Н-005 либо по автодороге местного значения «подъезд от республиканской а/д «Ботаюрт – Львовский 1» к с. Чонтаул» (8,6 км).

Пассажирские и грузовые перевозки

Перевозки осуществляются автотранспортом предприятий и частными предпринимателями. Пассажирские перевозки из села Чонтаул в направлении районного центра выполняются ежедневно.

Общественный пассажирский транспорт в селе отсутствует. Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения. Автостанция на территории села нет.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий - владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Чонтаул» должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2019г.) строительства предлагается:

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учётом вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов Кизилюрт – Чонтаул – Акнада;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- капитальный ремонт автодороги в с.Чонтаул.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог села Чонтаул приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 21 – Категории улиц и дорог и их основное назначение

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети с. Чонтаул составляет 42,8 км. Протяженность улично-дорожной сети имеющей твердое покрытие 8 км или 18,7 %.

Таблица 22– Перечень и характеристика улиц поселения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование | Тип покрытия | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Присулакская | грунт | 1316 |
| 2 | ул. Свободы | грунт | 1127 |
| 3 | ул. Кавказская | грунт | 1536 |
| 4 | ул. Нурадилова | грунт | 2225 |
| 5 | ул. Орджоникидзе | грунт | 655 |
| 6 | ул.Курамагомедова | грунт | 1032 |
| 7 | ул. Г.Цадасы | грунт | 680 |
| 8 | ул. Мира | грунт | 1500 |
| 9 | ул. Сулакская | грунт | 1198 |
| 10 | ул. Куйбышева | грунт | 860 |
| 11 | ул. М.Гаджиева | грунт | 3339 |
| 12 | ул. Им Шамиля | грунт | 1338 |
| 13 | ул. Пушкина | грунт | 286 |
| 14 | ул. Советская | грунт | 359 |
| 15 | ул. Дахадаева | грунт | 366 |
| 16 | ул. Абакарова | грунт | 1030 |
| 17 | ул. Калинина | грунт | 954 |
| 18 | ул. Байсунгурова | грунт | 424 |
| 19 | ул. Газимагомеда | грунт | 384 |
| 20 | ул. Нажмудина | грунт | 417 |
| 21 | ул.Закарьева | грунт | 531 |
| 22 | ул. Газуева | грунт | 527 |
| 23 | ул. Защитников | грунт | 1326 |
| 24 | ул. Заводская | грунт | 1538 |
| 25 | ул. Трудовая | асфальт | 1759 |
| 26 | ул. Гагарина | грунт | 243 |
| 27 | ул. Гимбатова | асфальт | 1034 |
| 28 | ул. К.Али | грунт | 702 |
| 29 | ул. И.Казака | грунт | 617 |
| 30 | ул. Салаватова | асфальт | 760 |
| 31 | ул. Ю.Акаева | асфальт | 1770 |
| 32 | ул. Коркмасова | грунт | 870 |
| 33 | ул. Лермонтова | грунт | 259 |
| 34 | ул. Победы | грунт | 247 |
| 35 | ул. Молодежная | грунт | 894 |
| 36 | ул. Батырая | грунт | 215 |
| 37 | ул. Кирова | грунт | 1020 |
| 38 | ул. Батырмурзаева | грунт | 380 |
| 39 | ул. Порсукова | грунт | 426 |
| 40 | Аскерханова ул. | грунт | 734 |
| 41 | ул. Астемирова | грунт | 213 |
| 42 | улицы без названия-всего | грунт | 5 697 |
| ИТОГО |  |  | 42 788 |

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети сформулировано в проектных предложениях генерального плана.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети муниципального образования.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предложены следующие профили автодорог.

Рисунок 2 – Рекомендуемые профили автодорог

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в с. Чонтаул;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков) при организации новой жилой застройки. Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в с. Чонтаул;

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях.

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана муниципального образования «село Чонтаул» разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе поселения существует ряд проблем.

### Водоснабжение

Источником водоснабжения села служат артезианские скважины (12 единиц), работающие на самоизлив. Вокруг  артезианских скважин не созданы зоны санитарной охраны радиусом в 30 метров.

Протяженность водопроводных сетей населенного пункта составляет 24 км, из них 16,5 км нуждаются в замене. Состояние водопроводных сетей удовлетворительное, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением не менее чем на 80%.

Ощущается нехватка питьевой воды, особенно в летнее время, а качество воды не соответствует требованиям ГОСТ.

Большинство населения пользуется водой низкого качества вследствие загрязнения водных источников, неудовлетворительного состояния или отсутствия сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок.

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь, утечек водопроводной воды, вызванных износом сетей и оборудования.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории села противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.

Противопожарную защиту территории поселения осуществляет ПЧ №15, расположенная в г. Кизилюрт, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПО с. Чонтаул.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «село Чонтаул» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2019 г.) и расчетный срок (на 01.01.2034 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 155 л/сутки, на расчетный срок – 185 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 7 7350 и 7 925 человек, соответственно.

Таблица 23 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Потребление воды населением | 7 350 | 7 925 | 155,0 | 185,0 | 1 139 | 1 466 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 114 | 147 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 57 | 73 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 114 | 147 |
| Итого | 4 440 | 5 315 | 193,8 | 231,3 | 1 424 | 1 833 |

Суточный расход воды в муниципальном образовании «село Чонтаул» на расчетный срок составит 1833 м3/сутки (I очередь 1424 м3/сутки).

Таблица 24 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | 1 424 | 1 833 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | 1 851,3 | 2 382,5 |
| 4 | Средний часовой расход | 77,1 | 99,3 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | 1,58 | 1,58 |
| 6 | Максимальный часовой расход | 122,3 | 157,3 |
| 7 | Максимальный секундный расход | 33,96 | 43,70 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 3 780 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

***

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения поселения на I очередь строительства:

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- прокладка уличного водопровода на территориях существующей жилой застройки, не оборудованной уличным водопроводом;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3).

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом определена прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки и обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 3 780 м3/сутки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. На приусадебных участках имеются «шамбо». Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации села Чонтаул.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки будут вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых запланировано в Кизилюртовском районе (село Султан-Янги-Юрт)  согласно утвержденной схеме территориального планирования района. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 25 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| Население | 7 350 | 7 925 | 155,0 | 185,0 | 1 139 | 1 466 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объема водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 171 | 220 |
| Итого | 7 350 | 7 925 | 178,3 | 212,8 | 1 310 | 1 686 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 1 686 м3/сутки (I очередь 1 310 м3/сутки).

Таблица 26 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 1310 | 1686 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 54,6 | 70,3 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,00 | 1,91 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 109,0 | 134,2 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 30,28 | 37,27 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 3 220 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения села с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной жилой застройки имеет печное отопление. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Источником газоснабжения служит магистральный газопровод «Моздок-Казимагомед». К потребителям села Чонтаул газ поступает от ГРС «Миатли» по газопроводу Миатли - Чонтаул.

Протяженность уличной газовой сети составляет 149 км.

Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Уровень газификации домовладений - 100%.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории поселения, развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Проектные предложения

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, на отопление местными газовыми приборами, на нужды производственных объектов.

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения села Чонтаул с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения;

- строительство сетей и объектов газоснабжения на существующих не газифицированных территориях села и застраиваемых в соответствии с генеральным планом (I очередь и расчетный срок) территориях;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных (на I очередь строительства и расчетный срок) объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 2.8.5	Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования предусмотрено от электрических сетей ОАО «ДАГЭНЕРГОСЕТЬ».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение села Чонтаул осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Нечаевка». Загруженность подстанции составляет 100%.

Таблица 27 - Характеристика подстанции ПС Нечаевка

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| Зона электроснабжения центра питания: | Кизилюртовский район |
| Количество и установленная мощность силовых трансформаторов | 5,6 МВА |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето) | 2,10/1,37 МВА |
| Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня | -2 MBA |
| Максимальная мощность | -1,53 MBA |
| Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении | 0,15 МВА |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение | 0,20 MBA |

Протяженность электрических сетей 35 кВ по территории поселения составляет 4,9 км. Состояние электрических сетей удовлетворительное. Вместе с тем (особенно в зимний период) наблюдается перегрузка сетей, что приводит отключениям и авариям в сети.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения села:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь и расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- строительство и капитальный ремонт линий электропередач (I очередь, расчетный срок).

### Связь, радиовещание, телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющей услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи на территории села Чонтаул, является ОАО «Дагсвязьинформ». Поселение телефонизировано от АТС н.п. Кизилюрт.

Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Территория поселения находится в зоне уверенного приема сигнала.

Телевидение, радиовещание

Телевидение в поселении представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Почтовая связь

На территории села Чонтаул расположено отделение связи. Оно оказывает жителям муниципального образования почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 01.01.2033 г. составит 7 925 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи (5 человека) число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 1 585 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 1 585 единицам:

7 925 : 5 ≈ 1 585 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

7 925– прогнозная численность населения на расчетный срок;

5 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

1 585* 0,07 ≈ 110 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

7925 : 1000 * 4 ≈ 32– потребность в телефонах–автоматах.

В соответствии с данными и численностью населения на территории села Чонтаул, предлагается установка 6 таксофонов.

- Общее количество телефонных номеров:

1 585+110+32=1727– всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- обеспечение общей номерной емкости стационарной телефонной связи для жителей села Чонтаул не менее 1 727 номеров;

- установка 32 таксофонов в границах села;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «село Чонтаул».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории села с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки;

- Предотвращение развития овражной эрозии (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории села.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда поселения предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя села Чонтаул в расчетном периоде будет приходиться 12,5 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 28 - Расчет обеспеченности населения зелеными насаждениями

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 7 350 | 7 925 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 8,8 | 9,5 |
| 4 | Площадь зеленых насаждений поселения | га | 9,9 | 9,9 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 13,5 | 12,5 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений (-) недостаток, (+) избыток - всего | га | 1,07 | 0,38 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 1,5 | 0,5 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

В Кизилюртовском районе и в городе Кизилюрт нет ни одного объекта размещения отходов, соответствующего требованиям ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.

Администрацией муниципального образования не определены система и режим удаления бытовых отходов.

На территории муниципального образования «село Чонтаул» расположена свалка (полигон). Полигон отходов сел. Чонтоул, расположен в 500м. от моста через реку Малый Сулак, по дороге Кизилюрт – Костек. Отсутствует проект организации полигона и проект организации санитарно-защитной зоны полигона; территория вокруг мусорополигона с трех сторон огорожена металлической оградой, а с восточной стороны не огорожена, а имеется земляной вал высотой 1,5-2.0 метров.

На полигоне не соблюдается траншейная схема складирования отходов, подъездные пути к мусоросвалке не заасфальтированы, высота ограждения по всему его периметру составляет 170 сантиметров при норме не менее 2 метров, происходит тление мусора с выбросом дыма.

Также выявлены нарушения обязательных требований ст. 9, ч.1 ст. 12, ч.1 и 2 ст.19 ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию транспортированию, размещению отходов 1-4 класса осуществляется без лицензии;

- отсутствует разрешение на создание объектов на размещение отходов;

- не ведется учет образовавшихся, обезвреженных, переданных другим лицам и полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

- не представляется в установленном порядке стат. отчетность.

Муниципальное образование «село Чонтаул» не располагает собственными финансовыми ресурсами для устранения нарушений в организации санитарной очистки территории села. Администрация МР «Кизилюртовский район» средства из районного бюджета для этих целей также не выделила. Во всех населенных пунктах Кизилюртовского района аналогичная ситуация.

На территории села Чонтаул расположено два кладбища общей площадью 6,6 га. На землях муниципального образования расположен скотомогильник.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории села Чонтаул входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 2 719 тонн/11895 м3.

Таблица 29 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 7 350 | 7 925 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 2 058 | 10 290 | 2 219 | 11 095 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 95 000 | 100 000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 475 | 760 | 500 | 800 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 533 | 11 050 | 2 719 | 11 895 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

11 095: 365 ≈ 30 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

30 х 2≈ 60 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому генеральным планом предлагается разместить в черте села Чонтаул 60 контейнеров.

Твердые бытовые отходы муниципального образования «село Чонтаул» будут вывозиться на полигон для временного размещения ТБО, организуемый вблизи с.Чонтаул ( 2017 г.), с дальнейшей транспортировкой на отходоперерабатывающий комплекс "Технопарк" (2016 г.).

Строительство экологического отходоперерабатывающего комплекса "Технопарк" по переработке всего объема вторичных материальных ресурсов (участок авторециклинга, участок рециклинга, участок переработки макулатуры, участок переработки полимерных материалов, участки по использованию (утилизации) и обезвреживанию опасных отходов) запланировано в границах муниципального образования «село Стальское».

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, приведен ниже:

11895* 20 / 10 = 23 790 м2 или 2,4 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

11 895 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в селе до 2033 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 2,4 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 60 контейнеров;

- организация выбора места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Чонтаул».

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 7 925 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 1,9 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды, наряду с природными факторами, определяется величиной техногенной нагрузки на нее, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов, образующимися в результате жизнедеятельности и производственной деятельности отходов производство и быта.

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, получившие название техногенных, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы.

Основными видами техногенной нагрузки в Кизилюртовском районе, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- объекты жилищно – коммунального хозяйства;

- сельскохозяйственное производство, включая орошение земель;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- объекты промышленности:

- пищевая промышленность;

- производство строительных материалов;

- транспорт.

Геологическая среда – это система, устойчивость которой определяется совокупностью компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строение, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Изменения, происходящие в отдельных ее компонентах, влекут за собой общее изменение среды, чаще всего – снижение ее устойчивости.

Особенности геологического строения территории Кизилюртовского района определяют довольно высокую чувствительность среды к воздействию природных процессов, в значительной мере усиленных техногенными факторами. Главнейшие из этих факторов это:

- распашка земель;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока магистральными дорогами и другими линейными сооружениями;

- разработка полезных ископаемых.

Реакцией среды на эти воздействия являются оползни и обвалы, подтопление, эрозия, что приводит к ухудшению грунтовых условий и усилению сейсмической интенсивности.

Кроме рассмотренных геологических процессов на территории ежегодно происходят затопления паводковыми водами.

Из анализа отдельных компонентов окружающей среды следует, что геологическая среда и почвенный покров на рассматриваемой территории значительно нарушены. Большое количество видов растений и животных переходит в разряд редких и исчезающих.

Возрастающая техногенная нагрузка на поверхностные и подземные источники природных вод приводит к ухудшению их качества не только в зоне сброса загрязняющих веществ, но и на значительном расстоянии от нее вследствие переноса загрязняющих веществ водными потоками. Качество питьевой воды очень низкое, что обусловлено значительным бактериальным загрязнением. Частные паводки на реках усиливают эти процессы в результате наводнений, вызывающих затопление населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

С развитием производства и увеличением количества транспортных средств загрязнение атмосферного воздуха возрастает. В Кизилюртовском районе также не решена проблема обращения с отходами.

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «село Чонтаул» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Крупные источники загрязнения атмосферы находились в г.Кизилюрт. От предприятий различной экономической деятельности производятся следующие виды выбросов: - твердые вещества, диоксид серы, оксиды углерода, окислы азота, углеводороды и летучие органические вещества.

Исследования атмосферного воздуха в районе проводились по нескольким населенным пунктам: с.Нижний Чирюрт, новые планы с. Комсомольское. Измеряемый ингредиент – пыль. Предельно допустимые выбросы летом 2009г. и в 2010г. превышены в десятки раз, что связанно с вводом в действие новых карьеров ВПГС (валунно-гравийной песчаной смеси) по периметру населенных пунктов сел. Комсомольское, сел Султанянгиюрт, сел Зубутли-Миатли, г.Кизилюрт и увеличением количества тяжеловесного автотранспорта, используемого на перевозке. Карьеры имеют разрешительные документы на выброс вредных веществ в окружающую среду. Однако не всеми карьерами соблюдается нормативные показатели выбросов. За исключением одного карьера – СПК «Янгиюрт», промывка ВПГС в начальном периоде, а далее обеспыливание при переработке ВПГС не проводят. Ни один карьер не оборудован системами улавливания пыли.

Кроме того, за последние годы в связи со строительным бумом в г.Махачкале перевозки стройматериалов автотранспортом увеличилось в 4,5-5 раз – это примерно 550 до 700 автомашин в день. Все автомашины перегружаются, груз не укрывается тентом, тем самым увеличивается количество пыли в воздухе.

Тем самым количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу передвижными источниками увеличилось по данным ЦЛАТИ втрое по сравнению с 2007 годом. Кроме того, тяжеловесный автотранспорт в результате перегруза портит твердое покрытие дорог, что также увеличивает пылевые выбросы в атмосферу.

В этой связи от жителей района постоянно поступают жалобы на недопустимо высокую концентрацию пыли в атмосферном воздухе от работы карьерного оборудования и тяжелой техники, задействованной на транспортировке грузов.

Улучшение состояния атмосферного воздуха на рассматриваемой территории возможно:

- в направлении максимально-возможного ограничения выбросов в атмосферу вредных примесей;

- в направлении рационального размещения проектируемых далее промышленных объектов, с учетом нормативно-правовых документов и законодательства РФ в области охраны окружающей среды;

- в направлении реконструкции и изменений существующих технологий при производстве и переработке ВПГС.

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в районе имеется недостаточное количество постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты государственной службы наблюдения в и населенных пунктах;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов и сбросов наиболее опасных веществ на территории района;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартом «Евро 3» и «Евро 4»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Режим использования территории муниципального образования «село Чонтаул» должен исключать размещение объектов и проведение работ, которые могут нарушать экологическое равновесие и эстетический облик природного ландшафта.

Поверхностные и подземные воды

Согласно мониторингу качества воды, проведенному ФГУ «Дагводресурсы» на р.Сулак, вода в створе с. Миатли оценивается как «грязная».

Кислородный режим удовлетворительный. Процент насыщения 85%. Среднее содержание органических веществ по БПК на протяжении реки не превышает ПДК, но в устье реки наблюдается небольшое превышение (1,1 ПДК). По данным Дагестанского ЦГМС в створе Миатли загрязнение речной воды нефтепродуктами составило ПДК. Остальные параметры находятся ниже уровня ПДК.

На рассматриваемой территории исследование загрязнения воды проводились также на следующих водных объектах: КОР (Канал им.Октябрьской революции), Чирюртское водохранилище, Верхнехасавюртовский канал. Анализ данных показал, что 2007 г. вода на этих объектах относилась к категории «загрязненная» (1V). Кроме того, пробы воды не соответствовали санитарным нормам по растворенному кислороду.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Основными задачами охраны водных ресурсов является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений. Эти вопросы особо остро стоят в Кизилюртовском районе, ни один населенный пункт в районе не имеет очистных сооружений и сброс сточных вод в поверхностные водоемы происходит без очистки.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах республики необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство канализационных очистных сооружений в крупных населенных пунктах;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков;

- соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов.

Важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. По рекам района необходимо провести проектирование водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ.

Дагестанский филиал «РусГидро» совместно со специалистами «НПФ Акваресурс» ведет активную работу по восполнению рыбных запасов дагестанских водоёмов. В 2007 г. около 30 тысяч мальков было вселено весной, и 50 тысяч голов белого амура весом по 100 г было выпущено осенью в Чирюртское водохранилище. Белый амур является естественными мелиоратором водоемов, по мере роста он выедает сначала мягкую, затем жесткую растительность, что уменьшает зарастаемость и заболачиваемость водоема. Интересен процесс поедания камыша — белый амур выпрыгивает из воды, заламывает камыш в воду и поедает его уже под водой. По мере выедания камыша увеличивается ток воды и уменьшается заиливаемость водохранилища; улучшается и гидрохимический состав воды в связи с тем, что уменьшается количество гниющих подводных растений.

Белый амур живет до 15 лет и достигает веса 15 кг. Раз в месяц проводится мониторинг амура, живущего в Чирюртском водохранилище. Специалисты измеряет длину, вес, содержимое кишечника отобранных особей. Амур, вселенный в Чирюртское водохранилище в 2007 году к 2008 году достиг в весе 1,5 кг и уже начал поедать мягкую растительность.

Заселяя водохранилища гидроэлектростанций промысловой рыбой, дагестанские энергетики не только улучшают эксплуатационные показатели водохранилищ, но и восстанавливают биологическое разнообразие рыб, формируя благоприятные условия для создания рекреационных зон на побережьях водохранилищ.

Санитарно – эпидемиологическая обстановка

Исследования питьевой воды, проводимые госсанэпидслужбой, выявляют высокий удельный вес нестандартных проб питьевой воды из разводящей сети водопроводов Кизилюртовского района, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил.

На территории района и города уровень бактериального загрязнения питьевой воды является чрезвычайно высоким.

Основными причинами бактериального загрязнения питьевой воды являются: загрязнение источников водоснабжения, отсутствие зон санитарной охраны, очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, достигшая 50%.

Крайне низкое содержание йода во внешней среде, в т.ч. и в воде, обусловливает высокую заболеваемость населения эндемическим зобом. Также на территории Кизилюртовского района актуальной является проблема заболеваемости туберкулезом (показатель заболеваемости выше среднереспубликанских значений).

Почвы

Состояние почвенного покрова

Ввиду слабой залесенности Кизилюртовского района (не более 5 %) и нарушенности растительного покрова большая часть почв подвержена различным видам эрозии. Проводившееся ранее интенсивное орошение земель во многих случаях явилось причиной подтопления и чрезмерного увлажнения почв.

Нарушение почвенного покрова происходит и при разработке полезных ископаемых открытым способом. Из деградационных процессов в почве преобладают дегумификация и дефицит питательных элементов (см.таблицу). Процессами водной и ветровой эрозии поражено 7,2 % почв.

Таблица 30 - Деградационные процессы на территории Кизилюртовского района

| Виды деградаций | Площадь (тыс.га) | % от площади района |
| --- | --- | --- |
| Водная эрозия почв | 400 | 3,6 |
| Ветровая эрозия (дефляция) | 400 | 3,6 |
| Совместная водная и ветровая эрозия почв | 800 | 7,2 |
| Засоление | 500 | 4,5 |
| Переувлажнение и подтопление | 500 | 4,5 |
| Дегумификация (снижение содержания гумуса) | 2000 | 18 |
| Дефицит питательных элементов (фосфор, калий) | 2000 | 18 |

Состояние проблемы отходов производства и потребления

Накопленные и образующиеся в настоящее время отходы производства и потребления, включая ТБО, представляют опасность для здоровья человека и окружающей среды, создают напряженность экологической обстановки.

Размещение нетоксичных и бытовых отходов осуществляется на районных свалках и полигонах. Вывоз твердых бытовых отходов из населенных пунктов Султанянгиюрт, Комсомольскае, Стальское, Зубутли-Миатли, Кироваул, Гельбах, Нижний Чирюрт осуществляется на городской полигон на основании договора. Заполненность свалок в Кизилюртовском районе не превышает 30%. Общая площадь объектов, на которых размещаются отходы, составляют 18 га, в городе Кизилюрт – 7 га. Общее количество ТБО, размещенных в районе, составляет более 100 тыс.тонн.

В Кизилюртовском районе и в городе нет ни одного объекта размещения отходов, соответствующего требованиям ст.12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ. Эти объекты не соответствуют нормам ни с точки зрения организации сбора, ни с точки зрения захоронения отходов и их последующего хранения.

***

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах с. Чонтаул содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Количество не оборудованных мест размещения отходов и занимаемые ими площади ежегодно увеличиваются.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- внедрить технологии и создать предприятие по переработке твердых бытовых отходов на районном уровне;

- организовать выбор места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Чонттаул».

- ликвидировать стихийные свалки;

- разработать и организовать схему санитарной очистки муниципального образования.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Кизилюртовского района продолжает оставаться стабильной, но требует дальнейшего контроля и изучения.

Систематически производятся замеры уровня гамма-фону на контрольных участках. Общая картина по гамма-фону на территории района и города не измеряется.

Исследования стройматериалов местного производства случаев превышения содержания радионуклидов не выявили.

Контроль за окружающей средой проводился по следующим периметрам:

- измерение гамма-фона в помещениях и на местности;

- определение содержания радионуклидов в питьевой воде, открытых водоемах;

- в продуктах питания;

- в почве.

Показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гаммаизлучению, не зарегистрировано.

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии села.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образовании «село Чонтаул» расположена часть Янгиюртовского зоологического заказника республиканского значения. Также на территории Кизилюртовского района расположен Андрейаульский заказник республиканского значения - его восточная граница проходит по западному берегу Чирюртского водохранилища и памятник природы – озеро «Шайтан – казак».

Таблица 31 - Перечень и характеристика заказников Кизилюртовского района

| № п/п | Наименование заказника | Год организации | Площадь, тыс. га | Цель создания | Основные представители охраняемого объекта | Значение | Район |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ландшафтный заказник Андрейаульский | Постановление СМ ДАССР от 30.11.78 г. №361 | 21,93 | Сохранение популяций охотничье-промысловых животных | фауна (фазан, степной хорь, косуля, кабан, рысь); редкие виды птиц (черный гриф, стервятник) | Республиканского значения | Хасавюртовский |
| 2 | ландшафтный заказник Янгиюртовский | Постановление СМ ДАССР от 04.11.75 г. №376 | 22,67 | Сохранение ценных сулакских пойменных лесов | Медведь, кабан, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлый; редкие виды птиц (черный аист, орлан-белохвост) | Республиканского значения | Кумторкалинский, Кизилюртовский, Бабюртовский |

Таблица 32 - Перечень и характеристика памятников природы Кизилюртовского района

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер постановления | Краткая характеристика объекта и его расположение на территории Республики Дагестан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро Шайтан-казак | Пост.СМ РД от 25.04.1975 г. | Комплексный памятник природы. Расположен на левом берегу реки Сулак в 3 км от села Чонтаул. Площадь памятника 25,75 га |

Заказники одновременно являются ключевыми орнитологическими территориями Северного Кавказа.

Таблица 33 - Ключевые орнитологические территории Кавказского экорегиона, в которых ведение лесного хозяйства может представлять угрозу для птиц

| Код | Название | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| ДС-020 | Янгиюртовский заказник и болото Бакас | 31800 |
| ДС-022 | Андрейаульский заказник | 17400 |

Андрейаульский заказник расположен в предгорьях северо-западного Дагестана, в междуречье Сулака и Акташа. На КОТР (ключевой орнитологической территории региона) представлены предгорные широколиственные леса, остепненные горные и послелесные луга, заросли кустарников, каменистые склоны гор с ксерофитной растительностью, выходы скал, опустыненные полынно-злаковые степи по основаниям горных склонов, небольшие участки садов и полей. Лесные массивы и заросли кустарников перемежаются с открытыми пространствами и выходами скал, что создает на КОТР хорошие условия для гнездования многих видов древесно-кустарниковых и склерофильных видов птиц.

Территория имеет международное значение для гнездования трех видов птиц и как район массового пролета дневных хищных птиц.

Таблица 34 - Виды птиц, для которых КОРТ (Андрейаульский заказник) имеет международное значение

| - ДС-022 | статус | год | мин. | макс. | точность | тренд | критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стервятник ## Neophron percnopterus | B | 2006-2007 | 1 | 2 | B |  | А1 |
| Коростель ## Crex crex | B | 2007 | 20 | 40 | С | 0 | А1 |
| Полуошейниковая мухоловка ## Ficedula semitorquata | B | 2007 | 200 |  | С |  | А1, В2 |
| Дневные хищные птицы ## Falconiformes | Pf, Ps | 2001-2007 | >3000 |  | С |  | В1.4 |

Из других редких и охраняемых видов здесь гнездятся черный аист (1-2 пары), орел-карлик (1-3 пары), малый подорлик (1-3 пары), клинтух (более 30 пар), филин (1-3 пары), сизоворонка; предполагается гнездование курганника (1-2 пары), змееяда (1-2 пары), беркута (1-2 пары). На кочевках обычны черный гриф, белоголовый сип, бородач, встречается степная пустельга.

Основные типы местообитаний: широколиственные леса и заросли кустарников (60%), горные и послелесные луга (5%), заросли нагорных ксерофитов, шибляк (10%), каменистые склоны и выходы скал (10%), степи и полупустыни (10%), лесопосадки, поля, сенокосы, населенные пункты и строения (5%).

Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища (30%), обрабатываемые земли и сенокосы (менее 5%), лесное хозяйство (60%), охраняемая территория (70%), туризм и рекреация (5%), дороги, строения (1%).

Основные угрозы: незаконная рубка леса (B), выпас скота в лесу (B), сенокошение (С), браконьерство (B), фактор беспокойства (С).

Природоохранный статус: территории: часть КОТР (около 11 тыс. га) входит в состав республиканского заказника «Андрейаульский», созданного в 1978 г. на площади 21930 га.

Необходимые меры охраны: ограничение выпаса скота в лесу; борьба с браконьерством; ограничение доступа людей в места гнездования редких и исчезающих видов птиц; эколого-просветительская работа с населением.

Территория Янгиюртовского заказника расположена в нижнем течении реки Сулак. Здесь представлены широколиственные леса и кустарниковые заросли, пойменные озера, болота и луга, злаково-полынные полупустыни, солончаки и разнообразные агроценозы (сады, пашни, сенокосы, выгоны). Южная половина лесистая и заболоченная, однако лесные массивы на большей части заказника трансформированы и фрагментированы. В северной части большие площади занимают пойменные луга, полупустыни и сельскохозяйственные угодья (рисовые поля, бахчи, окультуренные сенокосы и пр.).

Имеющиеся на территории заказника озера Шайтан-Казак и Солдатское являются непроточными пойменными водоемами Сулака, возникшими на месте его старого русла. Их береговая линия очень извилистая, заросшая тростником и рогозом.

Таблица 35 - Виды птиц, для которых КОРТ (Янгиюртовский заказник и болото Бакас) имеет международное значение

| ДС-020 | статус | год | мин. | макс. | точность | тренд | критерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могильник - Aquila heliaca | B | 2001 | 2 | 3 | B |  | А1 |
| Стрепет - Tetrax tetrax | B | 2006-2007 | 12 | 40 | B | +1 | A1 |
|  | P | 2006-2007 | 200 |  | C |  | А1 |
| Сизоворонка - Coracias garrulus | B | 2006-2007 | 25 |  | B | -1 | А1 |

Янгиюртовский заказник уникален обилием в фауне самых разных экологических групп птиц – древесно-кустарниковых, луговых, водоплавающих, околоводных и пустынно-степных. Янгиюртовский заказник и болото Бакас уникальны обилием в фауне самых разных экологических групп птиц – древесно-кустарниковых, луговых, водоплавающих, околоводных и пустынно-степных. В том числе здесь отмечено 35 видов, занесенных в международную и российскую Красные книги. Территория имеет международное значение для трех видов птиц (см. табл.). Здесь также гнездятся черный аист (2-4 пары), белоглазая чернеть (3-20 пар), европейский тювик, черный коршун (3-5 пар), курганник (4-6 пар), змееяд (1-3 пары), малый подорлик (3-5 пар), орлан-белохвост (1-2 пары), степная пустельга (предположительно 5-10 пар), северокавказский фазан (20-25 пар), журавль-красавка (5-8 пар), авдотка, клинтух (более 30 пар) и другие редкие и нуждающиеся в охране виды. На оз. Шайтан-Казак известна многолетняя колония серых цапель, гнездящихся на деревьях (до 30 пар). В прошлом на КОТР гнездились мраморный чирок и балобан. Этот охотничий заказник, создан для сохранения видов диких животных: медведь, кабан, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлый и многих из вышеперечисленных видов птиц.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории с. Чонтаул, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

В муниципальном образовании имеется два памятник истории и три памятника архитектуры регионального значения. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 36-Объекты культурного наследия с. Чонтаул

| Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- |
| памятники истории |  |  |  |
| - Кладбище № 1 | - XV-XVI вв. | № 11 | - с.Чонтаул |
| - Кладбище № 2 | - кон.XIX в. | № 11 | - с.Чонтаул |
| - памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |
| - Джума-мечеть | - кон.XVIII - нач.XIX вв. | № 11 | - с.Чонтаул |
| - Захоронение-зиярат Ильяс-шейха | - кон.XVIII - нач.XIX вв. | № 11 | - с.Чонтаул |
| - Захоронение-зиярат Умар-Гаджи | - нач. XX в. | № 45 | с.Чонтаул |

Проектные предложения

Требуется разработать и утвердить проект границ территорий памятников, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с Водным кодексом РФ и СТП Кизилюртовского района для малых рек и ручьев всего Кизилюртовского района установлены водоохранные зоны, равные 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории поселения, приведена в следующей таблице.

Таблица 37 – Ширина водоохраных зон водных объектов с. Чонтаул

| № п.п. | Наименование водотока | Ширина ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | река Малый Сулак | 50 |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*", каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012.

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Таблица 38 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон определяются проектами санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 39- Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории села Чонтаул, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Местоположение | Статус объекта | Класс опас-ности | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чонтаульский консервный завод | Переработка и консервация овощей | с.Чонтаул, ул.Заводская, д.3а | сущ. | 5 | 100 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории муниципального образования расположен один объект.

СЗЗ объектов специального назначения

Таблица 40 - Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| № п/п | Местоположение | Количество объектов | Площадь, га | Примечание | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 1 | 3,8 | - | V | 50 |
| 2 | Кладбище | 1 | 2,8 | - | V | 50 |
| 3 | Полигон ТБО | 1 | 1,6 | - | I | 1000 |

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений устанавливаются в зависимости от их расчетной производительности.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица 41 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога межмуниципального значения Кизилюрт – Костек 82 ОП МЗ 82Н-005 | сущ. | IV | 50 |
| 2 | Автодорога местного значения «подъезд от республиканской а/д «Ботаюрт – Львовский 1» к с. Чонтаул» | сущ. | V | 25 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Таблица 42– Санитарно-защитные зоны для объектов хранения и реализации нефтепродуктов

| № п/п | Наименование ПОО | Место нахождения | Класс опасн. | Вид опасности | Наименование опасн. вещества | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с.Чонтаул | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин | 50 |
| 2 | АЗС | с.Чонтаул | V | Пожаро-взрывоопасный | Бензин | 50 |

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 43 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица 44 – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 45 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «село Чонтаул» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 46 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 11 000 | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 20 м2 |
| 2 | Строительство детского сада | мест | 100 | Доведение обеспеченности населения дошкольными учреждениями до нормативной; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 3 | Строительство школы | мест | 300 |  |
| 4 | Организация секций и кружков в школе | - | - |  |
| 5 | Строительство стадиона с искусственным покрытием | объект | 1 | Организация занятий спортом и досуга населения |
| 6 | Строительство спортивного зала | - | - |  |
| 7 | Строительство культурно-досугового центра, включающий в себя библиотеку, |  |  | Организация досуга населения; обеспечение населения района досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест |
| 8 | Строительство магазина | м2 | 100 | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 9 | Строительство магазина | м2 | 100 |  |
| 10 | Строительство магазина | м2 | 100 |  |
| 11 | Строительство предприятия общественного питания | пос. мест | 50 |  |
| 12 | Строительство мечети | - | - | Доведение обеспеченности населения объектами культового значения |
| 13 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности | м3 | 108 | Совершенствование системы пожарной безопасности |
| 14 | Ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные | км | - | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 15 | Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки | км | - |  |
| 16 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений села не менее 1 424 м3/сутки. | – | – |  |
| 17 | Реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения | – | – |  |
| 18 | Строительство сетей и объектов газоснабжения на существующих не газифицированных территориях села и застраиваемых в соответствии с генеральным планом территориях |  |  |  |
| 19 | Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки. |  |  |  |
| 20 | Подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки | – | – |  |
| 21 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | - | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
| 22 | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | – | – |  |
| 23 | При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). | – | – |  |
| 24 | Прокладка электросетей на новых территориях существующего жилого сектора | – | – |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 43 200 | Улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 24 м2 |
| 2 | Организация секций и кружков в школе | - | - | Дошкольными учреждениями до нормативной; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 3 | Строительство ФОК | м2 площ | 230 | Организация занятий спортом и досуга населения |
| 4 | Строительство торгово-бытового комплекса с размещением предприятий бытового обслуживания (20 раб.мест) | м2 | 300 | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 5 | Строительство аптеки | м2 | 25 |  |
| 6 | Строительство отделения банка | опер.мест | 4 | Доведение обеспеченности населения админстративно-деловыми объектами |
| 7 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 1 833 м3/сутки | – | – | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
| 8 | Газификация новых жилых микрорайонов | – | – |  |
| 9 | Строительство сетей и объектов газоснабжения на существующих не газифицированных территориях села и застраиваемых в соответствии с генеральным планом территориях | – | – |  |
| 10 | Увеличение мощности действующих АТС | номеров | 1 727 |  |
| 11 | Увеличнеие количества таксофонов | шт | 32 |  |
| 12 | Оборудование контейнерных площадок, установка контейнеров | шт | 60 |  |
| 13 | Организация очистки сточных вод | – | – |  |
| 14 | Улучшение качества дорожных покрытий | – | – |  |
| 15 | При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). | – | – |  |

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся села Чонтаул:

на первую очередь строительства

- строительство и реконструкция учреждений образования в с.Чонтаул;

- строительство / реконструкция врачебной амбулатории в с.Чонтаул;

- строительство дома культуры с библиотекой в с.Чонтаул;

- строительство спортивного зала в с.Чонтаул;

- капитальный ремонт автодороги в с.Чонтаул;

- системы спутниковой связи должны действовать к 2015 году в селе Чонтаул.

на расчетный срок

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учётом вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов.

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из ЕГО границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом на I очередь предусмотрено установление перспективной границы населенного пункта - села Чонтаул в пределах территории общей площадью 527,4 га.

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования «село Чонтаул» и перспективных границ единственного населенного пункта муниципального образования определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 47 - Ведомость поворотных точек существующих границ муниципального образования «село Чонтаул»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 299710,9 | 250154,68 |
| 2 | 299772,9061 | 250204,6214 |
| 3 | 299743,9433 | 250273,8391 |
| 4 | 299723,5142 | 250292,1922 |
| 5 | 299707,2226 | 250308,71 |
| 6 | 299714,9805 | 250336,2398 |
| 7 | 299735,9268 | 250348,5626 |
| 8 | 299752,7356 | 250364,8183 |
| 9 | 299771,3545 | 250416,7315 |
| 10 | 299784,0257 | 250443,2125 |
| 11 | 299800,8345 | 250465,7606 |
| 12 | 299824,3667 | 250493,8147 |
| 13 | 299849,4506 | 250515,052 |
| 14 | 299893,6705 | 250543,3682 |
| 15 | 299927,0295 | 250545,7279 |
| 16 | 299980,3003 | 250527,637 |
| 17 | 300010,5561 | 250521,6066 |
| 18 | 300051,1557 | 250524,4907 |
| 19 | 300078,5669 | 250546,2523 |
| 20 | 300088,3936 | 250569,0627 |
| 21 | 300098,996 | 250598,6899 |
| 22 | 300104,9437 | 250626,2196 |
| 23 | 300117,0978 | 250652,1762 |
| 24 | 300135,1995 | 250668,1697 |
| 25 | 300152,2669 | 250688,8825 |
| 26 | 300186,143 | 250723,7535 |
| 27 | 300229,8458 | 250760,1977 |
| 28 | 300280,0134 | 250832,0372 |
| 29 | 300314,1482 | 250879,231 |
| 30 | 300358,1095 | 250903,3523 |
| 31 | 300376,2113 | 250908,0717 |
| 32 | 300419,6555 | 250939,5342 |
| 33 | 300466,2028 | 250961,558 |
| 34 | 300496,2 | 250973,8808 |
| 35 | 300534,4722 | 250998,0021 |
| 36 | 300549,988 | 251020,5503 |
| 37 | 300544,2989 | 251041,7875 |
| 38 | 300537,834 | 251070,8904 |
| 39 | 300541,1957 | 251096,0604 |
| 40 | 300564,9866 | 251136,6995 |
| 41 | 300635,3248 | 251177,6009 |
| 42 | 300661,1844 | 251181,7959 |
| 43 | 300702,3012 | 251172,0949 |
| 44 | 300729,971 | 251153,7418 |
| 45 | 300753,7619 | 251117,0354 |
| 46 | 300766,4331 | 251094,2251 |
| 47 | 300771,8636 | 251090,0301 |
| 48 | 300787,638 | 251093,1763 |
| 49 | 300845,305 | 251136,9617 |
| 50 | 300909,4369 | 251164,2293 |
| 51 | 300924,9527 | 251182,058 |
| 52 | 300928,8316 | 251200,9356 |
| 53 | 300919,0049 | 251220,5997 |
| 54 | 300902,1962 | 251232,6603 |
| 55 | 300882,0257 | 251260,9766 |
| 56 | 300875,0436 | 251274,8726 |
| 57 | 300873,2334 | 251289,8173 |
| 58 | 300886,6804 | 251310,5301 |
| 59 | 300894,9555 | 251313,152 |
| 60 | 300908,4025 | 251322,853 |
| 61 | 300923,9183 | 251358,2483 |
| 62 | 300955,9842 | 251381,8453 |
| 63 | 300981,5852 | 251391,8084 |
| 64 | 301005,1175 | 251432,7097 |
| 65 | 301020,3747 | 251454,9957 |
| 66 | 301072,3526 | 251493,0129 |
| 67 | 301103,1255 | 251520,8049 |
| 68 | 301142,6908 | 251539,6824 |
| 69 | 301148,7718 | 251547,3786 |
| 70 | 301150,7676 | 251549,793 |
| 71 | 301155,3888 | 251554,652 |
| 72 | 301173,018 | 251578,4261 |
| 73 | 301184,1431 | 251591,6147 |
| 74 | 301223,6803 | 251627,0155 |
| 75 | 301263,2175 | 251656,1692 |
| 76 | 301293,8545 | 251675,605 |
| 77 | 301349,9938 | 251710,1382 |
| 78 | 301361,2902 | 251711,0059 |
| 79 | 301382,1713 | 251712,7412 |
| 80 | 301427,5277 | 251746,5803 |
| 81 | 301462,2725 | 251785,4518 |
| 82 | 301488,8018 | 251813,2172 |
| 83 | 301497,7019 | 251820,5056 |
| 84 | 301521,6638 | 251840,8091 |
| 85 | 301558,2913 | 251875,3423 |
| 86 | 301586,8745 | 251888,5309 |
| 87 | 301616,6557 | 251891,3074 |
| 88 | 301700,8647 | 251866,3185 |
| 89 | 301733,3845 | 251838,5531 |
| 90 | 301740,2307 | 251834,3883 |
| 91 | 301746,6897 | 251831,1945 |
| 92 | 301760,6831 | 251847,6169 |
| 93 | 301787,7258 | 251866,7056 |
| 94 | 301819,5609 | 251884,4061 |
| 95 | 301865,7732 | 251920,5011 |
| 96 | 301896,6884 | 251951,5993 |
| 97 | 301895,1274 | 251954,4737 |
| 98 | 301888,2811 | 251974,9506 |
| 99 | 301880,2368 | 251993,3452 |
| 100 | 301876,3002 | 252010,3515 |
| 101 | 301886,7407 | 252045,7524 |
| 102 | 301899,064 | 252062,0646 |
| 103 | 301906,4237 | 252068,3118 |
| 104 | 301956,7438 | 252091,7388 |
| 105 | 301988,0654 | 252091,9124 |
| 106 | 302048,9971 | 252056,685 |
| 107 | 302059,78 | 252038,464 |
| 108 | 302085,7958 | 251986,4039 |
| 109 | 302083,9131 | 251944,0616 |
| 110 | 302082,3727 | 251922,1964 |
| 111 | 302101,0287 | 251888,3573 |
| 112 | 302117,9732 | 251876,21 |
| 113 | 302151,0064 | 251871,351 |
| 114 | 302158,195 | 251877,4247 |
| 115 | 302163,1585 | 251881,763 |
| 116 | 302230,7654 | 251888,1838 |
| 117 | 302246,5118 | 251892,3486 |
| 118 | 302283,6528 | 251896,3399 |
| 119 | 302302,48 | 251893,0427 |
| 120 | 302343,9263 | 251890,9069 |
| 121 | 302363,0694 | 251897,5546 |
| 122 | 302425,3704 | 251915,9492 |
| 123 | 302512,3179 | 251917,3374 |
| 124 | 302610,5617 | 251863,8891 |
| 125 | 302669,4396 | 251815,9938 |
| 126 | 302679,2843 | 251812,1375 |
| 127 | 302703,8412 | 251822,9317 |
| 128 | 302726,605 | 251839,4175 |
| 129 | 302744,9188 | 251851,2177 |
| 130 | 302773,1596 | 251882,6273 |
| 131 | 302792,5003 | 251918,8959 |
| 132 | 302806,1928 | 251926,8784 |
| 133 | 302814,9218 | 251928,2667 |
| 134 | 302836,1452 | 251950,132 |
| 135 | 302850,8647 | 251974,9473 |
| 136 | 302846,9281 | 251985,5328 |
| 137 | 302831,524 | 251981,8886 |
| 138 | 302818,8584 | 251983,624 |
| 139 | 302816,291 | 252003,4068 |
| 140 | 302811,4987 | 252017,8101 |
| 141 | 302810,3861 | 252029,0898 |
| 142 | 302817,6603 | 252054,339 |
| 143 | 302828,3576 | 252082,1043 |
| 144 | 302841,8789 | 252104,1431 |
| 145 | 302853,9455 | 252115,5964 |
| 146 | 302862,76 | 252116,9846 |
| 147 | 302872,516 | 252115,1625 |
| 148 | 302897,1625 | 252102,9284 |
| 149 | 302904,6078 | 252099,0239 |
| 150 | 302918,3859 | 252093,1237 |
| 151 | 302936,6997 | 252090,781 |
| 152 | 302948,9374 | 252095,4664 |
| 153 | 302962,801 | 252097,0282 |
| 154 | 302972,6425 | 252099,4577 |
| 155 | 302980,4302 | 252102,7549 |
| 156 | 302990,1861 | 252107,7873 |
| 157 | 303022,9626 | 252147,6133 |
| 158 | 303029,8088 | 252166,2682 |
| 159 | 303031,1196 | 252172,1744 |
| 160 | 303030,2367 | 252182,1465 |
| 161 | 303032,3762 | 252184,576 |
| 162 | 303035,2858 | 252187,0055 |
| 163 | 303039,4562 | 252187,8921 |
| 164 | 303047,1812 | 252190,4762 |
| 165 | 303057,9641 | 252189,9556 |
| 166 | 303067,3777 | 252192,038 |
| 167 | 303087,0936 | 252197,7846 |
| 168 | 303106,323 | 252186,5994 |
| 169 | 303111,6738 | 252187,8255 |
| 170 | 303167,761 | 252205,2699 |
| 171 | 303203,3616 | 252223,6645 |
| 172 | 303233,8274 | 252266,3538 |
| 173 | 303267,3741 | 252307,3077 |
| 174 | 303314,9556 | 252312,8608 |
| 175 | 303337,8906 | 252324,314 |
| 176 | 303338,5752 | 252368,7387 |
| 177 | 303326,9366 | 252457,935 |
| 178 | 303319,4057 | 252545,0489 |
| 179 | 303328,6481 | 252563,4435 |
| 180 | 303368,0141 | 252592,5972 |
| 181 | 303394,0299 | 252624,5274 |
| 182 | 303445,3769 | 252652,2927 |
| 183 | 303467,6272 | 252684,223 |
| 184 | 303487,1391 | 252721,3592 |
| 185 | 303529,5859 | 252752,2482 |
| 186 | 303537,4591 | 252776,5429 |
| 187 | 303555,944 | 252828,603 |
| 188 | 303579,2213 | 252847,6917 |
| 189 | 303582,6444 | 252858,4508 |
| 190 | 303572,7174 | 252874,763 |
| 191 | 303559,0248 | 252937,9292 |
| 192 | 303591,5446 | 252993,8071 |
| 193 | 303605,5794 | 253011,8546 |
| 194 | 303623,0374 | 253102,7863 |
| 195 | 303624,0643 | 253161,0936 |
| 196 | 303639,1261 | 253206,5594 |
| 197 | 303683,6268 | 253250,2899 |
| 198 | 303690,8435 | 253297,9673 |
| 199 | 303705,95 | 253406,25 |
| 200 | 303746,4 | 253487 |
| 201 | 303803,9054 | 253833,3024 |
| 202 | 303827,6963 | 254029,419 |
| 203 | 303841,6605 | 254153,6961 |
| 204 | 303837,0058 | 254259,0956 |
| 205 | 303828,9893 | 254350,5992 |
| 206 | 303827,6963 | 254375,5071 |
| 207 | 303825,3689 | 254427,1581 |
| 208 | 303824,8517 | 254617,7687 |
| 209 | 303823,8174 | 254691,9679 |
| 210 | 303641,2484 | 254641,6278 |
| 211 | 303552,8084 | 254615,5401 |
| 212 | 303461,7825 | 254588,2726 |
| 213 | 303428,4236 | 254583,291 |
| 214 | 303410,5804 | 254581,1935 |
| 215 | 303364,8089 | 254580,6691 |
| 216 | 303312,0552 | 254579,096 |
| 217 | 303261,3704 | 254575,6875 |
| 218 | 303229,3044 | 254600,8576 |
| 219 | 303200,8588 | 254634,1555 |
| 220 | 303148,881 | 254664,5693 |
| 221 | 303084,2319 | 254703,1109 |
| 222 | 303064,8372 | 254714,9093 |
| 223 | 303043,8909 | 254728,8053 |
| 224 | 303008,9804 | 254745,8475 |
| 225 | 302954,9337 | 254777,5723 |
| 226 | 302913,5583 | 254815,8517 |
| 227 | 302816,8433 | 254885,5937 |
| 228 | 302647,7213 | 254987,847 |
| 229 | 302552,5579 | 255041,3333 |
| 230 | 302459,9804 | 255084,8565 |
| 231 | 302249,483 | 255171,9029 |
| 232 | 301810,9036 | 255364,3488 |
| 233 | 301768,2352 | 255605,5617 |
| 234 | 301762,0289 | 255684,7425 |
| 235 | 301780,6479 | 255710,9613 |
| 236 | 301813,7482 | 255724,0707 |
| 237 | 301848,4001 | 255745,5701 |
| 238 | 301913,0492 | 255775,4595 |
| 239 | 302017,5221 | 255799,0564 |
| 240 | 302083,2056 | 255805,8733 |
| 241 | 302176,3002 | 255849,3965 |
| 242 | 302242,5009 | 255916,5166 |
| 243 | 302258,5339 | 255952,6986 |
| 244 | 302255,9479 | 255983,6367 |
| 245 | 302224,3991 | 256038,1718 |
| 246 | 302171,6455 | 256068,5856 |
| 247 | 302131,3045 | 256076,4513 |
| 248 | 302100,7901 | 256080,6463 |
| 249 | 302055,7943 | 256085,3657 |
| 250 | 301994,2484 | 256101,6213 |
| 251 | 301955,9762 | 256134,9192 |
| 252 | 301933,4783 | 256154,8455 |
| 253 | 301920,0313 | 256166,1195 |
| 254 | 301905,0327 | 256194,4358 |
| 255 | 301898,5678 | 256229,3068 |
| 256 | 301887,1895 | 256261,8181 |
| 257 | 301883,8278 | 256282,7932 |
| 258 | 301886,6724 | 256300,8841 |
| 259 | 301889,7755 | 256371,6749 |
| 260 | 301902,4467 | 256422,5393 |
| 261 | 301946,4081 | 256478,6476 |
| 262 | 302019,8495 | 256528,4633 |
| 263 | 302112,9441 | 256595,5834 |
| 264 | 302174,4901 | 256667,9472 |
| 265 | 302210,1763 | 256740,8355 |
| 266 | 302206,556 | 256854,625 |
| 267 | 302177,076 | 256937,4764 |
| 268 | 302160,0087 | 256982,5728 |
| 269 | 302112,9441 | 257049,6929 |
| 270 | 302058,6389 | 257110,5205 |
| 271 | 302030,1933 | 257174,4943 |
| 272 | 302013,126 | 257241,0901 |
| 273 | 301979,5084 | 257280,4182 |
| 274 | 301892,6201 | 257306,1127 |
| 275 | 301717,2918 | 257337,0508 |
| 276 | 301597,3031 | 257355,404 |
| 277 | 301472,1425 | 257390,0128 |
| 278 | 301347,499 | 257452,9379 |
| 279 | 301222,8556 | 257553,6181 |
| 280 | 301135,4501 | 257692,5777 |
| 281 | 301126,625 | 257771,9907 |
| 282 | 301147,018 | 257850,8769 |
| 283 | 301167,9643 | 257950,2461 |
| 284 | 301185,2902 | 258033,8841 |
| 285 | 301199,513 | 258097,3335 |
| 286 | 301208,8225 | 258137,7105 |
| 287 | 301222,2695 | 258186,7396 |
| 288 | 301235,1993 | 258239,9638 |
| 289 | 301239,8541 | 258271,9507 |
| 290 | 301239,8293 | 258303,1359 |
| 291 | 301227,0682 | 258371,5905 |
| 292 | 301203,159 | 258371,9151 |
| 293 | 301161,6524 | 258373,7854 |
| 294 | 301087,8629 | 258373,3178 |
| 295 | 300998,8544 | 258375,1882 |
| 296 | 300836,5176 | 258428,0258 |
| 297 | 300717,9933 | 258482,2662 |
| 298 | 300670,4913 | 258485,5393 |
| 299 | 300599,0078 | 258456,5488 |
| 300 | 300583,1385 | 258450,5409 |
| 301 | 300583,1206 | 258395,9951 |
| 302 | 300567,0877 | 258322,8447 |
| 303 | 300512,7824 | 258244,4505 |
| 304 | 300481,7509 | 258224,5242 |
| 305 | 300432,359 | 258182,0498 |
| 306 | 300399,5173 | 258153,2091 |
| 307 | 300347,798 | 258120,6978 |
| 308 | 300304,6124 | 258096,8387 |
| 309 | 300157,7297 | 258046,4986 |
| 310 | 300087,1329 | 258014,7739 |
| 311 | 299984,7288 | 257955,5194 |
| 312 | 299905,8569 | 257934,2822 |
| 313 | 299784,3166 | 257913,8315 |
| 314 | 299736,9935 | 257883,9421 |
| 315 | 299644,1574 | 257827,0473 |
| 316 | 299609,5055 | 257821,2792 |
| 317 | 299512,2733 | 257801,3529 |
| 318 | 299443,2281 | 257781,951 |
| 319 | 299364,0976 | 257780,3779 |
| 320 | 299321,1706 | 257783,7863 |
| 321 | 299275,6577 | 257804,4992 |
| 322 | 299254,4528 | 257840,6811 |
| 323 | 299245,1433 | 257858,2477 |
| 324 | 299217,2149 | 257872,4058 |
| 325 | 299193,9412 | 257890,2346 |
| 326 | 299176,8739 | 257921,9593 |
| 327 | 299148,4283 | 257965,4825 |
| 328 | 299124,3788 | 258010,3167 |
| 329 | 299099,8122 | 258032,3405 |
| 330 | 299072,1424 | 258050,4314 |
| 331 | 299042,4038 | 258075,8637 |
| 332 | 298992,2361 | 258129,8744 |
| 333 | 298834,8479 | 257969,9725 |
| 334 | 298765,0269 | 257888,6943 |
| 335 | 298740,7189 | 257845,6954 |
| 336 | 298670,8979 | 257659,542 |
| 337 | 298654,8649 | 257622,3113 |
| 338 | 298642,4523 | 257586,1294 |
| 339 | 298623,3161 | 257501,7049 |
| 340 | 298615,2997 | 257480,2055 |
| 341 | 298585,5611 | 257423,3107 |
| 342 | 298551,4264 | 257385,0312 |
| 343 | 298494,018 | 257358,8124 |
| 344 | 298329,95 | 257330,95 |
| 345 | 298137,4137 | 257155,6823 |
| 346 | 298214,4754 | 257018,8202 |
| 347 | 298256,8852 | 256910,2744 |
| 348 | 298254,8164 | 256859,9344 |
| 349 | 298217,0613 | 256823,228 |
| 350 | 298134,8277 | 256768,693 |
| 351 | 298046,3878 | 256724,6454 |
| 352 | 297995,7029 | 256806,9724 |
| 353 | 297947,604 | 256860,4587 |
| 354 | 297887,6096 | 256894,5432 |
| 355 | 297802,2728 | 256906,6038 |
| 356 | 297732,4518 | 256886,4153 |
| 357 | 297696,7263 | 256859,6392 |
| 358 | 297665,734 | 256829,5206 |
| 359 | 297660,7209 | 256806,6877 |
| 360 | 297655,5727 | 256793,4354 |
| 361 | 297652,0607 | 256782,2284 |
| 362 | 297644,0442 | 256748,6684 |
| 363 | 297628,5284 | 256699,9014 |
| 364 | 297621,2877 | 256665,817 |
| 365 | 297628,787 | 256628,0619 |
| 366 | 297670,1624 | 256568,2831 |
| 367 | 297708,9519 | 256530,2658 |
| 368 | 297747,4827 | 256484,9073 |
| 369 | 297757,568 | 256468,3895 |
| 370 | 297774,894 | 256436,9269 |
| 371 | 297786,0136 | 256411,4947 |
| 372 | 297797,6504 | 256378,7212 |
| 373 | 297801,5294 | 256351,978 |
| 374 | 297801,0122 | 256336,7711 |
| 375 | 297799,7192 | 256289,3151 |
| 376 | 297793,7715 | 256253,3953 |
| 377 | 297792,7371 | 256237,9263 |
| 378 | 297785,2378 | 256203,5796 |
| 379 | 297768,429 | 256175,7877 |
| 380 | 297734,5529 | 256134,0998 |
| 381 | 297676,3688 | 256094,7716 |
| 382 | 297632,9246 | 256081,9244 |
| 383 | 297615,5986 | 256080,0891 |
| 384 | 297581,9811 | 256077,2051 |
| 385 | 297541,6401 | 256078,1227 |
| 386 | 297512,6773 | 256081,7933 |
| 387 | 297503,4971 | 256082,0555 |
| 388 | 297485,654 | 256086,7749 |
| 389 | 297451,39 | 256101,1953 |
| 390 | 297358,9327 | 256143,8689 |
| 391 | 297357,4508 | 256144,5529 |
| 392 | 297345,2879 | 256146,8287 |
| 393 | 297327,3284 | 256147,6025 |
| 394 | 297292,9351 | 256151,011 |
| 395 | 297259,964 | 256154,6816 |
| 396 | 297240,5693 | 256159,1388 |
| 397 | 297219,7523 | 256161,6296 |
| 398 | 297198,5474 | 256160,9741 |
| 399 | 297153,487 | 256154,4194 |
| 400 | 297097,113 | 256142,6209 |
| 401 | 297077,4597 | 256130,0359 |
| 402 | 297068,926 | 256109,0609 |
| 403 | 297067,3744 | 256068,4218 |
| 404 | 297076,9425 | 256018,8682 |
| 405 | 297090,1309 | 255988,1923 |
| 406 | 297109,0084 | 255966,1685 |
| 407 | 297127,3688 | 255958,0406 |
| 408 | 297157,1074 | 255951,2238 |
| 409 | 297175,6915 | 255943,4556 |
| 410 | 297176,65 | 255940,95 |
| 411 | 297195,6141 | 255931,1816 |
| 412 | 297200,0343 | 255916,746 |
| 413 | 297218,9119 | 255858,2781 |
| 414 | 297214,2571 | 255840,4494 |
| 415 | 297208,3094 | 255825,2425 |
| 416 | 297201,2627 | 255804,1363 |
| 417 | 297197,6092 | 255797,3344 |
| 418 | 297186,9106 | 255776,3444 |
| 419 | 297180,4457 | 255767,8233 |
| 420 | 297174,8858 | 255762,9728 |
| 421 | 297157,4306 | 255748,5525 |
| 422 | 297135,062 | 255737,4095 |
| 423 | 297114,6329 | 255731,3792 |
| 424 | 297103,384 | 255727,5774 |
| 425 | 297086,058 | 255720,2362 |
| 426 | 297054,7679 | 255704,636 |
| 427 | 297033,6923 | 255688,9047 |
| 428 | 297028,1539 | 255676,583 |
| 429 | 297026,7102 | 255661,375 |
| 430 | 297021,2796 | 255652,4606 |
| 431 | 297018,9523 | 255643,1529 |
| 432 | 297021,9261 | 255636,9915 |
| 433 | 297034,5973 | 255604,7424 |
| 434 | 297037,4419 | 255552,0426 |
| 435 | 297031,7528 | 255534,7382 |
| 436 | 297011,8409 | 255502,4891 |
| 437 | 296999,5575 | 255485,3158 |
| 438 | 296999,2989 | 255471,5509 |
| 439 | 297007,8326 | 255460,8012 |
| 440 | 297023,8656 | 255446,3809 |
| 441 | 297037,1833 | 255435,8934 |
| 442 | 297045,1998 | 255422,2596 |
| 443 | 297052,6991 | 255408,6258 |
| 444 | 297063,6894 | 255386,2088 |
| 445 | 297067,3098 | 255373,6237 |
| 446 | 297080,6858 | 255345,7018 |
| 447 | 297083,0842 | 255340,8503 |
| 448 | 297086,1873 | 255319,8752 |
| 449 | 297089,0319 | 255302,833 |
| 450 | 297093,6866 | 255290,248 |
| 451 | 297105,8406 | 255219,4572 |
| 452 | 297106,8203 | 255204,9408 |
| 453 | 297102,6082 | 255173,1811 |
| 454 | 297095,4968 | 255155,6145 |
| 455 | 297087,8682 | 255136,0815 |
| 456 | 297081,5326 | 255122,1855 |
| 457 | 297071,7059 | 255106,7164 |
| 458 | 297034,9852 | 255056,3763 |
| 459 | 297001,8849 | 255018,228 |
| 460 | 296972,017 | 254993,1891 |
| 461 | 296936,3307 | 254987,4209 |
| 462 | 296922,8837 | 254988,2075 |
| 463 | 296890,1713 | 254984,799 |
| 464 | 296871,0352 | 254992,5336 |
| 465 | 296855,3901 | 255008,396 |
| 466 | 296848,9252 | 255008,9203 |
| 467 | 296830,8234 | 255002,4967 |
| 468 | 296810,0064 | 254995,4177 |
| 469 | 296763,9763 | 254963,9551 |
| 470 | 296735,0135 | 254945,8641 |
| 471 | 296707,3437 | 254929,8707 |
| 472 | 296675,0192 | 254896,3106 |
| 473 | 296667,2613 | 254877,1709 |
| 474 | 296667,0027 | 254860,3909 |
| 475 | 296679,6739 | 254820,8005 |
| 476 | 296683,165 | 254799,8255 |
| 477 | 296681,0962 | 254785,4051 |
| 478 | 296689,242 | 254769,4117 |
| 479 | 296698,4221 | 254766,6587 |
| 480 | 296709,9297 | 254769,2806 |
| 481 | 296723,2474 | 254777,2773 |
| 482 | 296761,0024 | 254775,3109 |
| 483 | 296773,4151 | 254759,1863 |
| 484 | 296781,0314 | 254740,4506 |
| 485 | 296781,3023 | 254739,7844 |
| 486 | 296785,5691 | 254720,7758 |
| 487 | 296783,371 | 254693,6393 |
| 488 | 296773,4151 | 254670,4357 |
| 489 | 296763,3298 | 254651,9515 |
| 490 | 296724,6697 | 254613,1476 |
| 491 | 296690,7935 | 254598,9895 |
| 492 | 296663,253 | 254598,334 |
| 493 | 296645,5392 | 254614,5897 |
| 494 | 296645,2806 | 254641,0707 |
| 495 | 296651,4869 | 254667,8138 |
| 496 | 296652,5213 | 254679,8745 |
| 497 | 296637,5227 | 254703,8647 |
| 498 | 296615,1541 | 254715,532 |
| 499 | 296595,7594 | 254724,9708 |
| 500 | 296584,8984 | 254726,5439 |
| 501 | 296574,2959 | 254718,5472 |
| 502 | 296575,4596 | 254703,0781 |
| 503 | 296581,9245 | 254694,2948 |
| 504 | 296584,8984 | 254682,4964 |
| 505 | 296578,0455 | 254671,2223 |
| 506 | 296572,7443 | 254664,5365 |
| 507 | 296562,9177 | 254648,2808 |
| 508 | 296541,9714 | 254610,5258 |
| 509 | 296536,9287 | 254594,9256 |
| 510 | 296524,5161 | 254578,2767 |
| 511 | 296504,6042 | 254568,0513 |
| 512 | 296485,856 | 254563,0698 |
| 513 | 296466,7198 | 254554,0243 |
| 514 | 296452,6263 | 254530,0341 |
| 515 | 296450,0404 | 254504,2086 |
| 516 | 296458,5741 | 254472,3527 |
| 517 | 296468,4007 | 254449,018 |
| 518 | 296474,4777 | 254429,2228 |
| 519 | 296481,3305 | 254398,1535 |
| 520 | 296498,1393 | 254369,1818 |
| 521 | 296518,3098 | 254355,4169 |
| 522 | 296543,5229 | 254347,8135 |
| 523 | 296573,3908 | 254344,9294 |
| 524 | 296607,7841 | 254344,0117 |
| 525 | 296642,436 | 254347,0269 |
| 526 | 296675,5364 | 254350,0421 |
| 527 | 296702,9476 | 254345,0605 |
| 528 | 296713,9379 | 254342,1764 |
| 529 | 296725,0576 | 254338,3747 |
| 530 | 296756,2184 | 254305,4701 |
| 531 | 296759,8388 | 254289,0834 |
| 532 | 296757,5114 | 254269,6815 |
| 533 | 296757,8993 | 254253,5569 |
| 534 | 296759,7741 | 254234,4172 |
| 535 | 296758,1579 | 254210,5581 |
| 536 | 296768,5017 | 254170,4433 |
| 537 | 296790,741 | 254146,8464 |
| 538 | 296803,9294 | 254132,9504 |
| 539 | 296809,6186 | 254110,4023 |
| 540 | 296803,6708 | 254056,6538 |
| 541 | 296792,034 | 254039,0872 |
| 542 | 296739,7975 | 254013,1306 |
| 543 | 296706,3093 | 253998,8413 |
| 544 | 296681,6134 | 253988,0916 |
| 545 | 296655,2365 | 253975,2444 |
| 546 | 296611,4045 | 253951,3853 |
| 547 | 296600,802 | 253944,044 |
| 548 | 296579,2092 | 253930,9346 |
| 549 | 296568,6068 | 253924,511 |
| 550 | 296562,0126 | 253909,5663 |
| 551 | 296562,4005 | 253894,7527 |
| 552 | 296566,4087 | 253866,1742 |
| 553 | 296574,4252 | 253829,7301 |
| 554 | 296583,2175 | 253809,5416 |
| 555 | 296590,9754 | 253800,8894 |
| 556 | 296609,7236 | 253787,5178 |
| 557 | 296658,8569 | 253751,9914 |
| 558 | 296696,8706 | 253708,7304 |
| 559 | 296718,8512 | 253656,2928 |
| 560 | 296733,074 | 253621,684 |
| 561 | 296748,8177 | 253590,2406 |
| 562 | 296759,693 | 253573,8355 |
| 563 | 296762,6833 | 253571,8683 |
| 564 | 296771,8635 | 253564,2648 |
| 565 | 296784,2761 | 253550,5 |
| 566 | 296796,0422 | 253517,4643 |
| 567 | 296786,0863 | 253476,0386 |
| 568 | 296780,9144 | 253456,1123 |
| 569 | 296771,7342 | 253431,0734 |
| 570 | 296740,444 | 253401,0528 |
| 571 | 296702,4304 | 253379,0291 |
| 572 | 296664,1581 | 253368,6726 |
| 573 | 296652,9092 | 253365,3953 |
| 574 | 296639,2036 | 253360,0204 |
| 575 | 296615,1541 | 253355,0389 |
| 576 | 296598,5393 | 253350,7128 |
| 577 | 296580,4376 | 253344,9446 |
| 578 | 296554,8365 | 253346,3867 |
| 579 | 296541,1309 | 253348,222 |
| 580 | 296525,1267 | 253344,6876 |
| 581 | 296518,0986 | 253341,8372 |
| 582 | 296513,2025 | 253339,3076 |
| 583 | 296495,2301 | 253321,6099 |
| 584 | 296482,171 | 253287,9187 |
| 585 | 296476,094 | 253265,1084 |
| 586 | 296474,2838 | 253238,2341 |
| 587 | 296485,2741 | 253214,375 |
| 588 | 296496,1352 | 253196,8084 |
| 589 | 296498,314 | 253192,691 |
| 590 | 296514,369 | 253162,3507 |
| 591 | 296522,6413 | 253159,1845 |
| 592 | 296560,0085 | 253139,5204 |
| 593 | 296595,3069 | 253111,073 |
| 594 | 296626,597 | 253076,9886 |
| 595 | 296636,6823 | 253051,4252 |
| 596 | 296632,8033 | 253033,2032 |
| 597 | 296618,1926 | 253017,7341 |
| 598 | 296600,996 | 252997,5456 |
| 599 | 296590,6521 | 252979,7168 |
| 600 | 296586,6439 | 252973,2932 |
| 601 | 296585,8681 | 252961,757 |
| 602 | 296585,8681 | 252943,1416 |
| 603 | 296579,4032 | 252935,6693 |
| 604 | 296571,9039 | 252934,6205 |
| 605 | 296551,6041 | 252937,8979 |
| 606 | 296526,003 | 252940,6508 |
| 607 | 296487,8601 | 252939,0777 |
| 608 | 296471,3099 | 252936,0625 |
| 609 | 296460,4489 | 252928,4591 |
| 610 | 296449,3292 | 252920,0691 |
| 611 | 296447,5774 | 252919,6895 |
| 612 | 296419,9786 | 252906,8286 |
| 613 | 296410,2812 | 252900,2739 |
| 614 | 296396,4463 | 252888,0821 |
| 615 | 296391,7892 | 252884,044 |
| 616 | 296388,4259 | 252880,536 |
| 617 | 296384,8095 | 252876,0215 |
| 618 | 296378,2152 | 252865,2718 |
| 619 | 296366,5784 | 252842,7236 |
| 620 | 296358,9498 | 252821,7486 |
| 621 | 296357,0103 | 252787,7953 |
| 622 | 296363,8631 | 252743,6166 |
| 623 | 296370,3281 | 252712,5473 |
| 624 | 296379,3789 | 252685,4109 |
| 625 | 296390,7572 | 252668,2376 |
| 626 | 296393,2866 | 252664,9717 |
| 627 | 296394,9455 | 252662,1128 |
| 628 | 296399,5171 | 252649,7861 |
| 629 | 296400,946 | 252644,0618 |
| 630 | 296407,1457 | 252638,9708 |
| 631 | 296424,601 | 252628,09 |
| 632 | 296442,832 | 252614,7185 |
| 633 | 296469,0795 | 252604,7553 |
| 634 | 296486,1469 | 252604,6242 |
| 635 | 296509,5498 | 252606,7217 |
| 636 | 296658,8892 | 252633,0716 |
| 637 | 296710,7378 | 252640,3473 |
| 638 | 296748,3635 | 252639,8229 |
| 639 | 296757,673 | 252638,3809 |
| 640 | 296764,3965 | 252628,68 |
| 641 | 296764,2672 | 252597,2174 |
| 642 | 296761,552 | 252559,0691 |
| 643 | 296766,2067 | 252550,6791 |
| 644 | 296780,4295 | 252541,1092 |
| 645 | 296923,304 | 252427,3196 |
| 646 | 297104,1921 | 252280,1011 |
| 647 | 297218,7502 | 252187,0244 |
| 648 | 297367,3138 | 252061,5675 |
| 649 | 297474,7606 | 251977,4051 |
| 650 | 297611,1702 | 251866,6307 |
| 651 | 297685,8958 | 251804,4272 |
| 652 | 297796,0665 | 251715,8727 |
| 653 | 297913,0814 | 251621,6161 |
| 654 | 297950,0606 | 251592,2511 |
| 655 | 298012,3823 | 251539,8135 |
| 656 | 298086,3409 | 251485,2784 |
| 657 | 298242,7917 | 251356,8063 |
| 658 | 298281,5811 | 251324,0328 |
| 659 | 298980,0498 | 250708,6122 |
| 660 | 299173,4798 | 250579,6157 |
| 661 | 299433,6277 | 250402,3767 |
| 662 | 299638,4018 | 250214,4336 |

Таблица 48 - Ведомость поворотных точек планируемых границ населенного пункта (села Чонтаул)

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 663 | 297704,7131 | 251823,8974 |
| 664 | 297736,3912 | 251857,8507 |
| 665 | 297848,4927 | 251986,4539 |
| 666 | 297945,9835 | 252098,6703 |
| 667 | 298109,4164 | 252285,8725 |
| 668 | 298159,079 | 252343,615 |
| 669 | 298213,3721 | 252406,7411 |
| 670 | 298329,4818 | 252541,2435 |
| 671 | 298469,1238 | 252701,7026 |
| 672 | 298588,1396 | 252839,9797 |
| 673 | 298545,6683 | 252947,3071 |
| 674 | 298519,0329 | 253014,165 |
| 675 | 298482,9587 | 253104,2266 |
| 676 | 298481,1827 | 253108,6636 |
| 677 | 298448,1775 | 253191,273 |
| 678 | 298415,3358 | 253273,4689 |
| 679 | 298380,9425 | 253360,5153 |
| 680 | 298311,8973 | 253538,1476 |
| 681 | 298304,1394 | 253557,9428 |
| 682 | 298296,3815 | 253568,1681 |
| 683 | 298389,2822 | 253636,4681 |
| 684 | 298418,8915 | 253669,2416 |
| 685 | 298432,5971 | 253702,8016 |
| 686 | 298454,3192 | 253783,8177 |
| 687 | 298466,0302 | 253825,6727 |
| 688 | 298474,7483 | 253854,6084 |
| 689 | 298520,0027 | 254002,4824 |
| 690 | 298554,396 | 254091,8885 |
| 691 | 298569,3946 | 254126,7595 |
| 692 | 298592,6682 | 254172,9046 |
| 693 | 298605,598 | 254195,1906 |
| 694 | 298616,4591 | 254219,8362 |
| 695 | 298633,5264 | 254264,6704 |
| 696 | 298648,7836 | 254299,2792 |
| 697 | 298663,0064 | 254328,9064 |
| 698 | 298678,5222 | 254364,6951 |
| 699 | 298687,8038 | 254378,5444 |
| 700 | 298687,5084 | 254379,6398 |
| 701 | 298679,7505 | 254423,6873 |
| 702 | 298673,2856 | 254471,0123 |
| 703 | 298661,2609 | 254535,5105 |
| 704 | 298648,719 | 254601,844 |
| 705 | 298645,8744 | 254622,8191 |
| 706 | 298641,6076 | 254657,0346 |
| 707 | 298635,6599 | 254693,872 |
| 708 | 298632,5567 | 254717,9933 |
| 709 | 298633,8497 | 254745,523 |
| 710 | 298637,5993 | 254760,2056 |
| 711 | 298643,0299 | 254771,4796 |
| 712 | 298649,8827 | 254783,0159 |
| 713 | 298662,5539 | 254808,4481 |
| 714 | 298679,2333 | 254833,8804 |
| 715 | 298684,3638 | 254839,8913 |
| 716 | 298684,1467 | 254840,6317 |
| 717 | 298631,6516 | 254862,1311 |
| 718 | 298591,052 | 254877,338 |
| 719 | 298515,9059 | 254908,8051 |
| 720 | 298298,2318 | 254950,1344 |
| 721 | 298297,4805 | 254948,6531 |
| 722 | 298294,2481 | 254940,3942 |
| 723 | 298282,9991 | 254927,2848 |
| 724 | 298278,4737 | 254920,4679 |
| 725 | 298276,4049 | 254912,6023 |
| 726 | 298261,7942 | 254887,3012 |
| 727 | 298232,7022 | 254841,1561 |
| 728 | 298208,782 | 254801,8279 |
| 729 | 298194,6885 | 254775,6091 |
| 730 | 298183,5689 | 254753,8475 |
| 731 | 298176,7176 | 254741,6913 |
| 732 | 298035,6518 | 254802,0901 |
| 733 | 298014,7055 | 254798,6816 |
| 734 | 297962,2104 | 254758,698 |
| 735 | 297959,3658 | 254732,3481 |
| 736 | 297911,2669 | 254679,1239 |
| 737 | 297859,579 | 254684,1446 |
| 738 | 297818,8187 | 254688,1039 |
| 739 | 297806,9063 | 254751,8795 |
| 740 | 297801,0569 | 254770,5547 |
| 741 | 297760,4573 | 254884,7375 |
| 742 | 297760,4092 | 254884,876 |
| 743 | 297701,1964 | 255059,4763 |
| 744 | 297643,5352 | 255227,5218 |
| 744 | 297643,5333 | 255227,5274 |
| 745 | 297629,3849 | 255268,8406 |
| 446 | 297080,6858 | 255345,7018 |
| 447 | 297083,0842 | 255340,8503 |
| 448 | 297086,1873 | 255319,8752 |
| 449 | 297089,0319 | 255302,833 |
| 450 | 297093,6866 | 255290,248 |
| 451 | 297105,8406 | 255219,4572 |
| 452 | 297106,8203 | 255204,9408 |
| 453 | 297102,6082 | 255173,1811 |
| 454 | 297095,4968 | 255155,6145 |
| 455 | 297087,8682 | 255136,0815 |
| 456 | 297081,5326 | 255122,1855 |
| 457 | 297071,7059 | 255106,7164 |
| 458 | 297034,9852 | 255056,3763 |
| 459 | 297001,8849 | 255018,228 |
| 460 | 296972,017 | 254993,1891 |
| 461 | 296936,3307 | 254987,4209 |
| 462 | 296922,8837 | 254988,2075 |
| 463 | 296890,1713 | 254984,799 |
| 464 | 296871,0352 | 254992,5336 |
| 465 | 296855,3901 | 255008,396 |
| 466 | 296848,9252 | 255008,9203 |
| 467 | 296830,8234 | 255002,4967 |
| 468 | 296810,0064 | 254995,4177 |
| 469 | 296763,9763 | 254963,9551 |
| 470 | 296735,0135 | 254945,8641 |
| 471 | 296707,3437 | 254929,8707 |
| 472 | 296675,0192 | 254896,3106 |
| 473 | 296667,2613 | 254877,1709 |
| 474 | 296667,0027 | 254860,3909 |
| 475 | 296679,6739 | 254820,8005 |
| 476 | 296683,165 | 254799,8255 |
| 477 | 296681,0962 | 254785,4051 |
| 478 | 296689,242 | 254769,4117 |
| 479 | 296698,4221 | 254766,6587 |
| 480 | 296709,9297 | 254769,2806 |
| 481 | 296723,2474 | 254777,2773 |
| 482 | 296761,0024 | 254775,3109 |
| 483 | 296773,4151 | 254759,1863 |
| 484 | 296781,0314 | 254740,4506 |
| 485 | 296781,3023 | 254739,7844 |
| 486 | 296785,5691 | 254720,7758 |
| 487 | 296783,371 | 254693,6393 |
| 488 | 296773,4151 | 254670,4357 |
| 489 | 296763,3298 | 254651,9515 |
| 490 | 296724,6697 | 254613,1476 |
| 491 | 296690,7935 | 254598,9895 |
| 492 | 296663,253 | 254598,334 |
| 493 | 296645,5392 | 254614,5897 |
| 494 | 296645,2806 | 254641,0707 |
| 495 | 296651,4869 | 254667,8138 |
| 496 | 296652,5213 | 254679,8745 |
| 497 | 296637,5227 | 254703,8647 |
| 498 | 296615,1541 | 254715,532 |
| 499 | 296595,7594 | 254724,9708 |
| 500 | 296584,8984 | 254726,5439 |
| 501 | 296574,2959 | 254718,5472 |
| 502 | 296575,4596 | 254703,0781 |
| 503 | 296581,9245 | 254694,2948 |
| 504 | 296584,8984 | 254682,4964 |
| 505 | 296578,0455 | 254671,2223 |
| 506 | 296572,7443 | 254664,5365 |
| 507 | 296562,9177 | 254648,2808 |
| 508 | 296541,9714 | 254610,5258 |
| 509 | 296536,9287 | 254594,9256 |
| 510 | 296524,5161 | 254578,2767 |
| 511 | 296504,6042 | 254568,0513 |
| 512 | 296485,856 | 254563,0698 |
| 513 | 296466,7198 | 254554,0243 |
| 514 | 296452,6263 | 254530,0341 |
| 515 | 296450,0404 | 254504,2086 |
| 516 | 296458,5741 | 254472,3527 |
| 517 | 296468,4007 | 254449,018 |
| 518 | 296474,4777 | 254429,2228 |
| 519 | 296481,3305 | 254398,1535 |
| 520 | 296498,1393 | 254369,1818 |
| 521 | 296518,3098 | 254355,4169 |
| 522 | 296543,5229 | 254347,8135 |
| 523 | 296573,3908 | 254344,9294 |
| 524 | 296607,7841 | 254344,0117 |
| 525 | 296642,436 | 254347,0269 |
| 526 | 296675,5364 | 254350,0421 |
| 527 | 296702,9476 | 254345,0605 |
| 528 | 296713,9379 | 254342,1764 |
| 529 | 296725,0576 | 254338,3747 |
| 530 | 296756,2184 | 254305,4701 |
| 531 | 296759,8388 | 254289,0834 |
| 532 | 296757,5114 | 254269,6815 |
| 533 | 296757,8993 | 254253,5569 |
| 534 | 296759,7741 | 254234,4172 |
| 535 | 296758,1579 | 254210,5581 |
| 536 | 296768,5017 | 254170,4433 |
| 537 | 296790,741 | 254146,8464 |
| 538 | 296803,9294 | 254132,9504 |
| 539 | 296809,6186 | 254110,4023 |
| 540 | 296803,6708 | 254056,6538 |
| 541 | 296792,034 | 254039,0872 |
| 542 | 296739,7975 | 254013,1306 |
| 543 | 296706,3093 | 253998,8413 |
| 544 | 296681,6134 | 253988,0916 |
| 545 | 296655,2365 | 253975,2444 |
| 546 | 296611,4045 | 253951,3853 |
| 547 | 296600,802 | 253944,044 |
| 548 | 296579,2092 | 253930,9346 |
| 549 | 296568,6068 | 253924,511 |
| 550 | 296562,0126 | 253909,5663 |
| 551 | 296562,4005 | 253894,7527 |
| 552 | 296566,4087 | 253866,1742 |
| 553 | 296574,4252 | 253829,7301 |
| 554 | 296583,2175 | 253809,5416 |
| 555 | 296590,9754 | 253800,8894 |
| 556 | 296609,7236 | 253787,5178 |
| 557 | 296658,8569 | 253751,9914 |
| 558 | 296696,8706 | 253708,7304 |
| 559 | 296718,8512 | 253656,2928 |
| 560 | 296733,074 | 253621,684 |
| 561 | 296748,8177 | 253590,2406 |
| 562 | 296759,693 | 253573,8355 |
| 563 | 296762,6833 | 253571,8683 |
| 564 | 296771,8635 | 253564,2648 |
| 565 | 296784,2761 | 253550,5 |
| 566 | 296796,0422 | 253517,4643 |
| 567 | 296786,0863 | 253476,0386 |
| 568 | 296780,9144 | 253456,1123 |
| 569 | 296771,7342 | 253431,0734 |
| 570 | 296740,444 | 253401,0528 |
| 571 | 296702,4304 | 253379,0291 |
| 572 | 296664,1581 | 253368,6726 |
| 573 | 296652,9092 | 253365,3953 |
| 574 | 296639,2036 | 253360,0204 |
| 575 | 296615,1541 | 253355,0389 |
| 576 | 296598,5393 | 253350,7128 |
| 577 | 296580,4376 | 253344,9446 |
| 578 | 296554,8365 | 253346,3867 |
| 579 | 296541,1309 | 253348,222 |
| 580 | 296525,1267 | 253344,6876 |
| 581 | 296518,0986 | 253341,8372 |
| 582 | 296513,2025 | 253339,3076 |
| 583 | 296495,2301 | 253321,6099 |
| 584 | 296482,171 | 253287,9187 |
| 585 | 296476,094 | 253265,1084 |
| 586 | 296474,2838 | 253238,2341 |
| 587 | 296485,2741 | 253214,375 |
| 588 | 296496,1352 | 253196,8084 |
| 589 | 296498,314 | 253192,691 |
| 590 | 296514,369 | 253162,3507 |
| 591 | 296522,6413 | 253159,1845 |
| 592 | 296560,0085 | 253139,5204 |
| 593 | 296595,3069 | 253111,073 |
| 594 | 296626,597 | 253076,9886 |
| 595 | 296636,6823 | 253051,4252 |
| 596 | 296632,8033 | 253033,2032 |
| 597 | 296618,1926 | 253017,7341 |
| 598 | 296600,996 | 252997,5456 |
| 599 | 296590,6521 | 252979,7168 |
| 600 | 296586,6439 | 252973,2932 |
| 601 | 296585,8681 | 252961,757 |
| 602 | 296585,8681 | 252943,1416 |
| 603 | 296579,4032 | 252935,6693 |
| 604 | 296571,9039 | 252934,6205 |
| 605 | 296551,6041 | 252937,8979 |
| 606 | 296526,003 | 252940,6508 |
| 607 | 296487,8601 | 252939,0777 |
| 608 | 296471,3099 | 252936,0625 |
| 609 | 296460,4489 | 252928,4591 |
| 610 | 296449,3292 | 252920,0691 |
| 611 | 296447,5774 | 252919,6895 |
| 612 | 296419,9786 | 252906,8286 |
| 613 | 296410,2812 | 252900,2739 |
| 614 | 296396,4463 | 252888,0821 |
| 615 | 296391,7892 | 252884,044 |
| 616 | 296388,4259 | 252880,536 |
| 617 | 296384,8095 | 252876,0215 |
| 618 | 296378,2152 | 252865,2718 |
| 619 | 296366,5784 | 252842,7236 |
| 620 | 296358,9498 | 252821,7486 |
| 621 | 296357,0103 | 252787,7953 |
| 622 | 296363,8631 | 252743,6166 |
| 623 | 296370,3281 | 252712,5473 |
| 624 | 296379,3789 | 252685,4109 |
| 625 | 296390,7572 | 252668,2376 |
| 626 | 296393,2866 | 252664,9717 |
| 627 | 296394,9455 | 252662,1128 |
| 628 | 296399,5171 | 252649,7861 |
| 629 | 296400,946 | 252644,0618 |
| 630 | 296407,1457 | 252638,9708 |
| 631 | 296424,601 | 252628,09 |
| 632 | 296442,832 | 252614,7185 |
| 633 | 296469,0795 | 252604,7553 |
| 634 | 296486,1469 | 252604,6242 |
| 635 | 296509,5498 | 252606,7217 |
| 636 | 296658,8892 | 252633,0716 |
| 637 | 296710,7378 | 252640,3473 |
| 638 | 296748,3635 | 252639,8229 |
| 639 | 296757,673 | 252638,3809 |
| 640 | 296764,3965 | 252628,68 |
| 641 | 296764,2672 | 252597,2174 |
| 642 | 296761,552 | 252559,0691 |
| 643 | 296766,2067 | 252550,6791 |
| 644 | 296780,4295 | 252541,1092 |
| 645 | 296923,304 | 252427,3196 |
| 646 | 297104,1921 | 252280,1011 |
| 647 | 297218,7502 | 252187,0244 |
| 648 | 297367,3138 | 252061,5675 |
| 649 | 297474,7606 | 251977,4051 |
| 650 | 297611,1702 | 251866,6307 |
| 651 | 297685,8958 | 251804,4272 |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования

Таблица 49 - Технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «с. Чонтаул»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3675,1 | 3675,1 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 527,3 | 527,3 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 302,6 | 372,6 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 10,48 | 17,2 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 6,6 | 6,6 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 55,9 | 74,2 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 91,07 | 14,7 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 2,5 | 2,5 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 6,6 | 6,6 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 51,4 | 33 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10 | 10,8 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2730,3 | 2729,6 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 405,8 | 405,8 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 1,6 | 1,6 |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 7171 | 7925 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 110 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,51 | 0,46 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 19 | 24 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 136000 | 1190200 |
|  |  | кол-во домов | 1424 | 1966 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 136000 | 190200 |
|  |  | кол-во домов | 1424 | 1966 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 54200 |
|  |  | кол-во домов | - | 542 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 54200 |
|  |  | кол-во домов | - | 542 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  | - |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 136000 |
|  |  | кол-во домов | Х | 1424 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 100 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 136000 |
|  |  | кол-во домов | Х | 1424 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 1427 | 1727 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | 45 | 145 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 3 | 5 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | объект | - | 1 |
| 4.7 | библиотеки | объект | 1 | 2 |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 248 | 848 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | 20 | 20 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - |  |
| 4.13 | объекты связи | объект |  |  |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 8,6 | 8,6 |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 42,8 | 48 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 8 | 9 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 30 | 32 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 1424 | 1833 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 1124 | 1448 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 300 | 385 |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | протяженность сетей водоснабжения | км | 24 | 30 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 1310 | 1686 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | 1113 | 1433 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | 197 | 252 |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 5,6 | 5,6 |
| 6.3.2 | протяженность сетей (35-330 кВ) | км | 4,9 | 5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал |  |  |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | - | - |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 90 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 0,9 | 1,1 |
| 6.5.3 | протяженность уличной газовой сети | км | 149 | 155 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1585 | 1727 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- «Конституция Республики Дагестан» (принята Конституционным Собранием 10.07.2003) (ред. от 29.04.2013)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 29.04.2013) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года N 45 «О земле»;

- Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 10 (ред. от 05.10.2012) «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 02.11.2012 N 70 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Республики Дагестан от 19.10.2001 N 34 (ред. от 02.11.2012) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Народным Собранием РД 04.10.2001);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 05.10.2012) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 N 7 (ред. от 02.11.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Указ Президента РД от 26.09.2008 N 207 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Дагестан»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Кизилюртовскийрайон» Республики Дагестан;

- Схема территориального планирования Республики Дагестан;

- Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration/;

- http://kmr05.ru/;

- http://www.dagschool.com/.

Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования"